采购项目概况
采购单位（玉林市中医医院）现有一台1.5T磁共振，投入使用约6年，设备运行良好，图像清晰、性能稳定。随着医院病人量的增加，目前日检查量逐渐增加，设备满负荷运行。需通过政府采购方式采购一套新设备（1.5T磁共振设备及附件采购），采购预算金额为人民币1800万元。

采购需求概况：1. 磁体系统 1.1 磁体类型：超导磁体 1.2 磁场强度:1.5T 1.3 匀场方式:主动或被动匀场 1.4 磁体孔径≥60厘米 2. 梯度系统 2.1 最大单轴梯度场强(非有效值)≥30mT/m 2.2 最大单轴梯度切换率(非有效值)≥100T/m/s 3. 射频系统 3.1 射频发射功率≥15kW 3.2 头颈联合线圈 3.3 体部线圈 3.4 脊柱线圈 4. 原厂高级影像后处理工作站 5. 其他附属设备。
