- 货物需求一览表

说明：

1、供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

2、“实质性要求”是指采购需求中带“★”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3、本项目采购需求表，货物技术需求评审中允许负偏离的条款数为 1项，商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0项。

1分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 数量 | 采购预算单价（元） | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 直筒式冬服 | 160套 | 312.00 | 面料名称：仿毛抗静电缎背哔叽 1.实物质量符合标样 2.幅宽（cm）147~150 3.密度（根／10cm）径向：≥470 纬向：≥330 4.断裂强力(N) 径向：≥750 纬向：≥420 5.缓折痕回复角（经＋纬）（度）≥285 6.水洗尺寸变化率(%)径向：≥-1.5～＋1.0 纬向：≥-1.0～＋1．0 7. 干热尺寸变化率(%)径向：≥-1.5～＋1.5 纬向：≥-1.5～＋1.5 8. 起毛起球（级）≥4 9. 单位面积质量 (g/㎡)≥210 10.电荷面密度(μC/㎡) 初始：≤1.5 洗涤50次后：≤2.0 11.PH值 4.0~7.5 12.甲醛含量(mg/kg) ≤50 13.耐光色牢度（级）6 14.耐摩擦色牢度（级）干摩：≥3-4 湿摩：≥2-3 15.耐汗渍色牢度（级）变色：≥4-5 沾色：≥4 16.耐洗色牢度变色：变色：≥4 沾色：≥3-4 17.耐热压色牢度（级）变色：≥4-5 沾色：≥4 |
| 2 | 长袖秋装 | 160套 | 180.00 | 面料名称：GA364-2001 精梳涤棉斜纹 1.实物质量符合标样 2.全幅宽（cm）≥1.48 3.密度（根／10cm）径向：≥627±15 纬向：≥495±10 4.断裂强力(N) 径向：≥600 纬向：≥400 5 .缓折痕回复角（经＋纬）（度）≥240 6.水洗尺寸变化率(%)径向：≥-1.5～＋1.0 纬向：≥-1.5～＋1．0 7.干热尺寸变化率(%)径向：≥-1.0～＋1.0 纬向：≥-1.0～＋1.0 8.起毛起球（级）≥4 9.单位面积质量 (g/㎡) 135±10 10.电荷面密度(μC/㎡) 初始：≤1.5 洗涤50次后：≤2.0 11.PH值 4.0~8.5 12.游离甲醛含量(mg/kg) ≤75 13.耐光色牢度（级）≥5 14.耐摩擦色牢度（级）干摩：≥4 湿摩：≥4 15.耐汗渍色牢度（级）变色：≥4-5 沾色：≥4 -5 16.耐洗色牢度变色：变色：≥4-5 沾色：≥4-5 17.耐热压色牢度（级）变色：≥4-5 沾色：≥4 -5 18.撕破强力(N) 径向：≥20 纬向：≥20 19.弯曲长度（cm)径向：2.1±0.3 纬向：1.6±0.3 20.纤维含量(%)（分包） 棉 ≥50 21.洗后外观平整度（级） 5次洗后：≥2.5 22.聚酯纤维横截面形态（分包） 经纱：圆形 纬纱：圆形、十字形 23.芯吸高度（cm) 初始 径向：≥120 纬向：≥100 夏单裤 面料名称：抗静电华达呢 1 .实物质量符合标样 2 .幅宽（cm）147~150 3 .密度（根／10cm）径向：≥430 纬向：≥320 4 .断裂强力(N) 径向：≥720 纬向：≥400 5 .缓折痕回复角（经＋纬）（度）≥285 6.水洗尺寸变化率(%)径向：≥-1.5～＋1.0 纬向：≥-1.0～＋1.0 7. 干热尺寸变化率(%)径向：≥-1.5～＋1.5 8. 起毛起球（级）≥4 9. 单位面积质量 (g/㎡)≥175 10.电荷面密度(μC/㎡) 初始：≤1.5 洗涤50次后：≤2.0 11.PH值 4.0~7.5 12.甲醛含量(mg/kg) ≤50 13.耐光色牢度（级）6 14.耐摩擦色牢度（级）干摩：≥3-4 湿摩：≥2-3 15.耐汗渍色牢度（级）变色：≥4-5 沾色：≥4 16.耐洗色牢度变色：变色：≥4 沾色：≥3-4 17.耐热压色牢度（级）变色：≥4-5 沾色：≥4 |
| 3 | 短袖夏装 | 160套 | 180.00 | 面料名称：GA364-2001 精梳涤棉斜纹 1.实物质量符合标样 2.全幅宽（cm）≥1.48 3.密度（根／10cm）径向：≥627±15 纬向：≥495±10 4.断裂强力(N) 径向：≥600 纬向：≥400 5.缓折痕回复角（经＋纬）（度）≥240 6.水洗尺寸变化率(%)径向：≥-1.5～＋1.0 纬向：≥-1.5～＋1．0 7.干热尺寸变化率(%)径向：≥-1.0～＋1.0 纬向：≥-1.0～＋1.0 8.起毛起球（级）≥4 9.单位面积质量 (g/㎡) 135±10 10.电荷面密度(μC/㎡) 初始：≤1.5 洗涤50次后：≤2.0 11.PH值 4.0~8.5 12.游离甲醛含量(mg/kg) ≤75 13.耐光色牢度（级）≥5 14.耐摩擦色牢度（级）干摩：≥4 湿摩：≥4 15.耐汗渍色牢度（级）变色：≥4-5 沾色：≥4 -5 16.耐洗色牢度变色：变色：≥4-5 沾色：≥4-5 17.耐热压色牢度（级）变色：≥4-5 沾色：≥4 -5 18.撕破强力(N) 径向：≥20 纬向：≥20 19.弯曲长度（cm)径向：2.1±0.3 纬向：1.6±0.3 20.纤维含量(%)（分包） 棉 ≥50 21.洗后外观平整度（级） 5次洗后：≥2.5 22.聚酯纤维横截面形态（分包） 经纱：圆形 纬纱：圆形、十字形 23.芯吸高度（cm) 初始 径向：≥120 纬向：≥100 夏单裤 面料名称：抗静电华达呢 - 实物质量符合标样 2.幅宽（cm）147~150 3.密度（根／10cm）径向：≥430 纬向：≥320 4.断裂强力(N) 径向：≥720 纬向：≥400 5.缓折痕回复角（经＋纬）（度）≥285 6.水洗尺寸变化率(%)径向：≥-1.5～＋1.0 纬向：≥-1.0～＋1.0 7.干热尺寸变化率(%)径向：≥-1.5～＋1.5 8.起毛起球（级）≥4 9.单位面积质量 (g/㎡)≥175 10.电荷面密度(μC/㎡) 初始：≤1.5 洗涤50次后：≤2.0 - 11.PH值 4.0~7.5 12.甲醛含量(mg/kg) ≤50 13.耐光色牢度（级）6 14.耐摩擦色牢度（级）干摩：≥3-4 湿摩：≥2-3 15.耐汗渍色牢度（级）变色：≥4-5 沾色：≥4 16.耐洗色牢度变色：变色：≥4 沾色：≥3-4 17.耐热压色牢度（级）变色：≥4-5 沾色：≥4 |
| 4 | 胸牌肩章 | 80副 | 30.00 | 面料为涤纶低弹丝，底布是涤棉平纹衬布，袢带为涤丝织带。 |
| 5 | 领带（领夹） | 80条 | 38.00 | 主面料采用涤纶低弹丝与桑蚕丝交织物，涤纶低弹丝规格经纱56dtex（50D），纬纱84dtex（75D），质量要求执行GB/T14460-2008要求；桑蚕丝及徽标经纱规格23.3dtex×5，执行FZ/T42002-1997技术标准。衬布采用涤纶拉绒布，规格100%涤纶短纤维、350g/m2，执行GB/T17253-2008技术标准，里布采用防静电涤纶长丝斜纹稠，规格经纱：84dtex/48f（FDY）+20dtex导电丝，纬纱84dtex/48f（FDY），单位面积质量≥75g/m2 领带夹 材质：夹体材质为黄铜板 结构：领夹由夹体、压柄、齿爪、压簧及小轴构成 图案：领夹正面图案由警徽图案及装饰花纹组成 |
| 6 | 皮鞋 | 80双 | 180.00 | - 帮面：黑色黄牛鞋面革，厚度1.2-1.5mm - 帮里：浅黄色里鞋革（全真皮），厚度0.7-1.0mm - 防滑橡胶大底 |
| ▲二、商务要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物质保期从最终验收合格之日起计算不少于1年（含1年）。 |
| 合同签订期 |  |  |  | 自成交通知书发出之日起25日内。 |
| 交货时间及地点 |  |  |  | 自签订合同之日起30个日历日内发货到采购人指定地点并验收合格。 地点：采购人指定地点。 |
| 付款方式 |  |  |  | 本项目无预付款，项目验收合格交付使用后30日内支付第一笔合同款的50%，第二笔合同款在验收合格交付使用6个月后的15个工作日内支付合同款的45%，第三笔剩余5%的合同款，在验收合格交付使用12个月后的15个工作日内支付（无息）。成交人在采购人付款前开具完税发票给采购人。 |
| 验收标准 |  |  |  | 按采购文件、竞争性响应文件的标准和装货单验收；验收包括数量、外观、质量、性能，所供货物应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品，同时有明确的制造厂商；交货时必须原包装拆封验收合格；采购方有权力随机抽取所供货物，交予第三方检验机构予以检验，对检验结果不符合文件要求，供货方作违约处理，采购方有权利终止合同，过程所产生的费用及损失由供应方一律承担，并按合同赔付违约金。 |
| 履约保证金 |  |  |  | 1、履约保证金为合同总金额：无； |
| 售后服务要求 |  |  |  | 免费送货上门，免费安装、调试、免费提供技术支持及培训，按厂家承诺实行“三包”。 |
| 其它要求 |  |  |  | 1、成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、竞标时提供竞标产品彩色图片或说明书。 3、采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录。 4、采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到采购文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该成交单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失。 |

2分标

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应按第五章“竞标文件格式”规定的格式在“竞标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

4、标注▲号条款为实质性内容要求，竞标时必须满足，否则视为无效竞标。未标▲号条款为一般性参数指标，负偏离达1项（含）以上的，竞标文件将被视为无效。

5、竞争性谈判文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

6、竞标人所竞标货物如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 数量 | 采购预算单价（元） | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 摆锯 | 1套 | 31000 | - 配置清单： - 1．主机 1件 - 2．电池 1节 - 3．充电器 1只 - 4．消毒通道 1只 - 5．锯片 5片 - 6．包装箱 1只 - 技术参数： - 1．可整机高温高压消毒，耐155℃高温； - 2．采用进口电机； - 3．锯频20000次／分； - 4．锯片硬度约48度，材料SUS420； - 5．使用免消毒电池； - 7．铝合金外壳； - 8．噪声≤75dB； - 9．温升≤25℃； - 10．通过CE认证； - 11．通过3C安全认证； - 12．通过ISO9001:2000质量体系认证； - 13．通过13485认证； - 14. 通过FDA认证。 |
| 2 | 胸骨锯 | 1套 | 31000 | - 配置清单： - 1．主机 1件 - 2．电池 1节 - 3．充电器 1只 - 4．消毒通道 1只 - 5．保护架 1个 - 6．胸骨锯片 5片 - 7．包装箱 1只 - 技术参数： - 1．可整机高温高压消毒，耐155℃高温； - 2．采用进口电机； - 3．锯频15000次以上／分； - 4．锯片硬度约48度，材料SUS420； - 5．使用免消毒电池； - 6．配充电电池 - 7．铝合金外壳； - 8．噪声≤75dB； - 9．温升≤25℃； - 10．通过13485认证； - 11. 通过FDA认证。 - 12.通过CE认证。 |
| ▲二、商务要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  | 1、竞标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自安装验收合格之日起质保期≥1年。质保期内非人为损坏免费更换所有故障零配件，并免费提供硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 3、质保期内每年提供1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按竞标人实际承诺执行。 |
| 交货时间及地点 |  |  |  | 自签订合同之日起30天内交货并安装调试完毕。 地点：采购人指定地点。 |
| 付款方式 |  |  |  | 本项目无预付款，项目验收合格交付使用后30日内支付第一笔合同款的50%，第二笔合同款在验收合格交付使用6个月后的15个工作日内支付合同款的45%，第三笔剩余5%的合同款，在验收合格交付使用12个月后的15个工作日内支付（无息）。成交人在采购人付款前开具完税发票给采购人。 |
| 履约保证金 |  |  |  | 1、履约保证金为合同总金额：无； |
| 售后服务要求 |  |  |  | 1、免费送货上门、安装调试，免费培训，安装完成后成交供应商负责清理产生的木箱等垃圾； 2、竞标人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、竞标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； 5、如医院有需求，中标公司负责向该产品接入医院的HIS系统，LIS系统，PASS系统的厂家支付接口技术服务费。单向费用8000元/台，双向费用16000元/台。 6、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：竞标人或厂家应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，竞标人或厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，竞标人或厂家应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间24小时以内，维修响应时间小于24小时，工程师到场时间小于36小时，维修中所需要零配件供应最长时间不超过7天。特殊情况无法到达须提前与科室或设备主管科室沟通。如需更换配件，则小配件7个工作日内更换完毕，大配件15个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于15个工作日时，成交供应商应按照科室要求提供备用机。 |
| 其它要求 |  |  |  | 1、成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、竞标时提供竞标产品彩色图片或说明书。 3、采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录。 4、采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到采购文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该成交单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失。 |