8.所属行业：工业

| 1分标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 一、林火视频监控系统前端 |  |  |  |  |  |
| 林火视频监控系统前端 | 1 | 可见光成像系统 | 2 | 套 | ▲1）变焦系统：≥ 700mm 49 倍连续光电增强变焦 2）图像传感器：1/1.8” CMOS ▲3）有效像素：200 万 4）最低照度：彩色模式≤0.0002Lux ；黑白模式≤0.0001Lux 5）滤光成像：具有多种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可切换不同的滤光片进行成像，滤光片透光率≥ 98% 全波段 6）原始数据输出：支持 RAW 格式原始图像文件输出 7）接口协议：支持 ONVIF,GB28181 协议 8）后焦补偿：具有温度后焦补偿功能并配备后焦距调节装置，可自动变速调节或远程手动调节，确保镜头成像焦点常年不受外界温差聚变的影响 9）视场角：指挥控制中心实时读取当前镜头视场角 10）有效识别半径：配合烟火识别算法有效半径≥10km |
|  | 2 | 红外热成 像系统 |  |  | ▲1）像素：384×288 ▲2）焦距：≥90mm 3）像元尺寸：17μm 4）噪声等效温差（NETD）/温度灵敏度：＜20mK@300K ▲5）最小可分辨温差（MRTD）：≤250mk 6）聚焦方式：支持电动调焦，一键聚焦（快速自动聚焦：内置精确对焦功能模块和自动聚焦处理功能模块，全程一键式自动聚焦）/手动聚焦，可设置 7）图像输出格式：支持 RAW 格式原始图像文件输出，可输出 8bit/14bit/16bit 数字视频信号 8）非均匀矫正：具有快门校正和背景校正功能 9）极性：黑热/白热/铁红/彩虹等多种伪彩（总计 20 种模式） 10）红外热像仪自动保护功能：支持防太阳灼伤功能，具有强光探测及红外传感器遮挡功能，支持角度侦测开启保护功能 11）测温告警：支持区域测温规则，最多可设置 64 个区域；支持干扰热点屏蔽功能；支持温度异常报警功能，报警阈值可调，在热成像视频图像探测温度区域中有超过预设温度可进行报警并发出报警信号；报警方式：采用视频叠加告警框的报警方式。 12）测温算法：前端快速处理算法，基于每帧分析，报警响应≤0.1S，无延迟，无信息丢失，采用自动动态图像化算法每秒≥ 8 次检测，可人为设定报警阈值。 |
|  | 3 | 承载系统 |  |  | 1）水平范围：360°连续旋转 2）水平速度：水平键控速度：0.1°/s~60°/s 3）垂直范围：+90°~-90°，运动夹角之和≥ 135° 4）垂直速度：垂直键控速度：0.1°/s~30°/s 5）定位精度：≤0.01° 6）3D 精确定位 7）预置位：不少于 4096 个 8）巡航扫描：不少于 16 条 9）双目（双视窗设计）：可见光护罩视窗采用特种光学玻璃，4mm 微晶红外高效增透镀膜，防水、防油、防划、防污；宽波长、高透过率技术，可见光、近红外光（400～950nm）范围均有 99%以上透过率 10）温度控制系统：具备温度实时监控，具备智能温控组件，支持电动加热除雪 11）自动标定地理正北 12）自动标定地理坐标 13）掉电恢复：断电后能自动保存断电前的配置参数；软件升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本 14）断电记忆：支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的镜头状态 15）精度校正功能：支持简单校准、精确校准和天体校准多种校准模式 16）远程升级：支持在线升级；支持设备软件系统远程升级及参数更新等功能，在升级过程中，如发生掉电、掉线等异常情况，当异常情况恢复后，不影响设备再次升级 17）设备定位：支持 BD 或 GP 设备定位，客户端软件可显示设备实时位置坐标 18）时钟同步：可与其他系统或客户端软件进行 NTP 时钟同步，具有全网设备时钟同步功能，全网设备时钟同步偏差不大于 100ms 19）报警联动 20）网络接口：内置 RJ45 网口，支持 10M/100M 网络数据 21）应用编程接口：支持软件集成的开放式 API，支持标准协议（ONVIF）、支持 SDK 和第三方管理平台接入、支持 GB/T28181 协议 22）除露功能：采用有效防护措施避免镜头结露 23）耐腐蚀、耐盐雾：整机采用全金属精铸铝合金材质，具有耐腐蚀和耐盐雾，防盐雾>3000h，耐候>3800h 24）多重保护功能：具备慢启动及过热、过流、过压等多重保护功能 25）多级防雷：集成防雷模块，6KV 浪涌，具备多级防雷功能 26）电源：DC48V±20% ▲27）工作温度和湿度：-40℃-60℃，湿度 0-93% 28）防护等级：整体防护等级大于 IP66；镜头、摄像机保护舱防护等级≥ IP67； 29）电磁兼容性：静电放电抗扰度符合 GB/T17626.2-2006 中等级 3 要求，空气放电 15kV，接触放电 9kV；浪涌抗度限值符合GB/T17626.5-2008 中的要求，按照 GB/T17626.5 要求，严酷等级 3 级的浪涌（冲击）干扰下可正常工作。 |
|  | 4 | 双光谱火情识别系统 |  |  | 1）架构设计：基于嵌入式架构设计，内嵌 CPU+DPS 芯片，并搭载深度学习烟火自动识别算法 2）目标识别：支持可见光及红外 16 位 RAW 原始数据采集及分析，支持烟目标和热目标检测 3）存储：内置 Micro SD 卡插槽，支持 Micro SD/SDHC/SDXC/EMMC/TF卡 4）图像预处理：视频压缩/降质图像增强/透雾增强/数据处理与传输功能 5）图像防抖：处理器内含图像去抖功能 ▲6）巡航周期：≤15 分钟 7）误报率：≤3 次/天•万公顷 8）漏报率：≤0.8‰ 9）定位误差：具备多点联动、交叉定位功能、结合地理信息系统实现高精度定位；定位误差不大于 30 米 10）二次判别：具有烟火自动识别功能，当发现疑似火情时，摄像机可自动锁定疑似目标，并自动拉近焦距、疑似火情居中，便于精确识别、定位疑似火情 11）可见光烟火自动识别：系统具有可见光烟火自动识别能力，通过配备的可见光烟火自动识别算法进行 24 h 自动巡航；具有有效过滤雾、霾、雪、云、阴影、光线、树枝晃动等因素引起的环境变化干扰 12）红外烟火自动识别：系统具有红外烟火自动识别能力，通过配备的红外烟火自动识别算法进行 24 h 自动巡航；具有有效过滤建筑、水体、车辆等热源引起的环境变化干扰 13）常规火源处理：智能识别监控范围内工矿企业、居民点、农田内的烟火等常规火情，避免对上述火情的反复报警 14）近景区屏蔽：支持多场景、多视角的近景区干扰源误报智能屏蔽功能 15）最小识别烟目标：报警响应时间小于 0.1s，在识别目标与背景的对比度≥ 10%时，可见光烟火识别系统可基于 1080P 及以上高清分辨率图像进行分析，最小识别烟、火面积不大于 7×7 像素，最小识别监控烟、火面积≤55 平方米；红外热成像最小识别烟、火面积不大于 1×2 像素，最小识别监控烟、火面积≤35 平方米；当发现疑似火情时，摄像机可自动锁定疑似目标，并自动拉近焦距，疑似火情居中，便于精确识别、定位疑似火情。 最小识别火目标：报警响应时间小于 0.1s，最小识别火焰目标不大于 1x1 像素，10km 处火面积小于 2m²，8km 处火面积小于 1m²，5km 处火面积小于 0.5m² - 17）图像融合：基于可见光和红外多光谱的数字 RAW 图像融合识别处理，针对通视区域支持可见光、红外信息融合报警 18）分区识别：支持分区检测，对同一个预置位画面的不同区域采用不同的检测规则 19）分时识别：支持根据不同林区环境不同季节不同时间段进行调整烟火检测算法 20）断网续传：支持离线烟火识别及报警存储，联网续传；如果网络断开，可将抓拍图片、告警图片存储于设备内置存储卡中，当网络恢复后，再将这些图片上传至指定的服务器 21）动态识别：采用边巡航、边检测、边报警动态烟火识别算法 22）多区域信息标记：支持屏蔽区、通视区域等多种区域信息标记 23）双光联合标定：具备可见光相机与红外相机的参数联合标定，实现可见光视频和红外视频目标点视觉校验与图像配准 |
|  | 5 | 监控支架 | 2 | 台 | 材质： 铝合金型材 与监控设备、监控底座配套。 |
|  | 6 | 监控底座 | 2 | 台 | 材质：铝合金 防腐处理：采用阳极氧化方式 外镀锌工艺 制造工艺：数控加工 精度调节机构：丝杠螺母副配合压簧方式 支持二维方向调节 单向调节范围±5° 调节精度≤0.01度 与监控设备、监控支架配套。 |
|  | 7 | 开关电源 | 2 | 个 | 1）输入电压 90~305Vac 2）输出电压：DC48V 3）输出功率 600W 4）效率 96% 5）工作温度：-40℃～+90℃ |
|  | 8 | 电缆 | 2 | 条 | 单芯铠装电缆（含敷设电缆人工费） |
|  | 9 | 防盗摄像机 | 2 | 台 | 200 万像素 CMOS 传感器 电源检验：电源电压在 DC12V±35%范围内变化时设备能正常工作且支持交直流两种供电方式 网络摄像机供电方式、支持 POE |
|  | 10 | 扬声器 | 2 | 个 | 1）额定功率：25W 2）阻抗：8±15%欧姆 3）声压级：108dB 4）频率范围（Hz）：300--6500 5）支架：铁 |
|  | 11 | 拾音器 | 2 | 台 | 1）监听范围：5~100 平方米 2）频率范围： 20Hz--20KHz 3）IP67 4）输出阻抗： 600Ω 5）直流稳压电源 DC 12V&60mA |
|  | 12 | 以太网交换机（光口、网管百兆） | 2 | 台 | 1）MAC 地址表：2K 2）数据包缓存： 1Mbit 3）处理方式：存储转发 4）RJ45 端口数：6 个 5）光口数：2 个 6）光口传输距离：单模 40km 7）IEEE 802.3 8）IEEE 802.3u 9）IEEE 802.3x 10）EMC CE, FCC 11）MTBF：380000h 12）内置光模块在交换机中，不需要单配 |
|  | 13 | 千兆光模块 | 2 | 个 | 1）单模 2）双纤 3）LC 接口 4）10 公里 |
|  | 14 | 辅材 | 2 | 批 | 管材线材，接插件。 |
| 二、林火视频监控系统中控 |  |  |  |  |  |
| 林火视频监控系统中控 | 15 | 新建森林 防火综合 管理系统 | 1 | 套 | 1. 气象信息展示：系统可对接互联网数据，并支持实时天气、未来天气、历史天气数据查询展示等。 2. 监控视频管理：可以对多路视频实时显示，具备前端设备控制功能，系统对前端设备进行实时控制，实现自由查看监控视频画面。并具备光圈调节、调焦功能、聚焦功能、透雾功能、巡航功能、预置位管理、3D精确定位等功能。视频控制功能包含指北针、视频全屏、视频录像、视频拍照、多画面显示、中心点定位、GIS联动、鹰眼、视频巡检、关闭全部视频等功能。视频回放功能：在系统中，可通过选取不同时间，不同设备等多种选择条件观看历史视频，并具备火情关联功能，支持在历史视频时间轴显示火情报警标注功能。 3. 预防管理：调取防火设施、危险源、森林资源、生活资源等信息，结合地理信息系统进行可视化展示。 4. 监控报警：当前端设备通过烟火自动识别分析，发现疑似火情时，前端设备自动锁定疑似火点目标。同时系统支持将发现的疑似火警推送到指定监控终端，通知值班人员对火情进行核实。具备告警接收、火点定位、未处理告警管理、告警处理、告警确认、交叉验证、纠正火根、确认火情、告警图片、告警视频录像、告警批量处理、告警查询、告警统计。 5. 指挥调度：森林防火指挥调度系统能及时对告警设备火情信息进行准确定位，实施对护林防火人员行动的指挥扑救功能。具备实时投影、可视域分析、闭环控制、地图上实时视频、反向定位、火情管理、关联告警、多点联动、资源查询、启动预案、升级预案、终止预案、预案查看、火场标绘、阶段管理、火势蔓延、火警上报等。 6.实现当有可疑物体接近监控系统设备时，能自动向进入者发出语音告警，并自动回传防盗监控图像至指挥控制中心，发出声光警报功能。 7.实现根据火情监测、人工报警等信息登记火灾档案，记录视频火情、火场、火灾报告等功能。 8.支持其他平台接入或接入其他平台功能 |
|  | 16 | 新建森林 防火地理 信息系统 | 1 | 套 | 不限于详细坐标/观测此处/回到最初位置/路径分析/通视分析/可视域分析/射线分析/全球视野/维度切换/正北朝向/正上俯视/光照效果/地名定位/快速定位/坐标转换/距离量算/面积量算/高差量算/角度测量/地图标注等功能。 |
|  | 17 | APP | 1 | 套 | 不限于权限认证/告警统计/告警详情/GIS定位/火情确认/实时视频/个人中心等功能。 |
|  | 18 | 操作终端 控制电脑 | 1 | 台 | 1） 8核心2.8赫兹 2） 内存≥32G 3） 硬盘≥512G+2T机械 4） GPU卡：独立显卡 5） 集成千兆 6） 显示器：≥27寸显示器2K |
|  | 19 | 业务服务器 | 1 | 台 | 1）CPU：16 核心 2.4 赫兹 2）内存≥2*64G 3） 硬盘≥500GB SSD 4）集成网卡：板载双口千兆 5）电源：2*550W 电源 |
|  | 20 | 边缘计算服务器 | 1 | 台 | 1）昇腾平台 Atlas 500 Pro：Atlas 500 Pro （Model 3000）（不含 RAID卡,1*Kunpeng 920 24 Core@2.6GHz,3*PCIe x8 Riser 卡,2*PCIex8 Riser 卡） 2）内存：2×DDR4 32GB，SATA SSD1 2.5"：2×ES3521A V6 480GB SATA 6Gb/s Read Intensive 1DWPD 2.5" SATA SSD 3）RAID 卡：SR760-M（Avago3416） SAS/SATA RAID 卡- RAID0,1,10-12Gb/s-no Cache/02313CYR/主推 4）GPU 卡：Atlas 300I Pro 推理卡 PCI-E 1*16x（HHHL）-附一个全高拉手条-LPDDR4x 24GB-72W-单槽位-被动散热-Vendor ID 19E5- Device ID D500 5）光模块：4×光模块-SFP+-10G-多模模块（850nm,0.3km,LC） 6）电源模块：2×服务器白金 900W 2.0 版本交流电源 7）滑轨：2U 静态滑轨套件 |
|  | 21 | 存储硬盘 | 1 | 个 | 1）8TB 存储硬盘+1T 的存储硬盘 |
|  | 22 | 视频存储软件系统 | 1 | 套 | 1）支持文件存储、块存储 2）支持磁盘、IPSAN存储 3）支持多存储设备的管理 4）支持按时间段下载视频录像（格式：MP4，容量≤500M） 5）支持按时间段视频回放 6）当磁盘容量写满时，支持自动覆盖较早视频，支持按天存储时间可设置 7）支持按时间段查询（根据实际存储时间）录像记录 8）支持查询通道信息及录像状态，并提供通道录像状态 9）提供匿名使用及用户名，密码验证方式使用视频存储服务，密码和用户名采用MD5加密 10）提供对实时视频预览功能 11）支持0.25、0.5、1、2、4、8倍数录像回放 ▲12）当存储为本地磁盘并且回放同一路视频时不低于3路 13）当存储为本地磁盘并且回放不同路视频时不低于3路 14）支持同时存储视频流不低于128路（按视频带宽4Mbps/路计算）；同时存储视频流不低于256路（按视频带宽2Mbps/路计算） 15）存储软件支持并发512Mbps的写入能力（以硬件随机写能力能达到该性能为前提） 16）支持省、市、县（区）多级联网存储管理 17）支持视频转发管理 18）支持linux CentOS 6.5以上版本操作系统 19）日常巡航监控视频和火警视频分别存储管理；日常巡航监控视频可根据配置的存储设备容量由系统自动覆盖存储；火警视频不可被系统自动覆盖，存储时需关联保存报警时间信息，系统具有删除、备份管理功能，可根据用户设定的保存天数自动删除达到期限的历史数据；视频点播功能既可以点播日常巡航监控视频，也可以点播火警视频。 ▲20）支持对摄像机进行录像查询、同步回放、即时回放、分段回放、回放预览、录像下载操作 21）支持阿里云、华为云对象存储 |
|  | 23 | 交换机 | 1 | 台 | 1）交换容量 336GBPS/3.36Tbps 2）包转发率 96Mbps/126Mbps 3）支持 24 个 10/100/1000BASE-T 电口 4）支持 4 个 1000BASE-X SFP 端口 5）支持 4 个万兆 SFP 端口 |
|  | 24 | 防火墙 | 1 | 台 | 1）采用非 X86 64 位多核高性能处理器和高速存储器，内存≥1G，高度≥1U 2）单台配置：≥ 8GE 电 +2 光/电 Combo + 2GE 电 bypass口+2USB 3）存储：≥1 硬盘槽位，可扩展最大存储空间≥1TB 4）整机吞吐量≥600Mbps，最大并发连接数≥50 万，每秒新建连接数≥20K 5）VPN：实配 IPSecVPN≥500 个.SSL VPN≥15 个（最大支持500） 6）路由协议 IPv4.IPv6 静态路由.等价路由.策略路由，BGP.RIPv2.OSPF 7）安全功能防范 DOS/DDOS 攻击；深度入侵防护，识别的入侵防御规则≥7000 个；支持对黑客攻击.蠕虫/病毒.木马. 恶意代码.间谍/广告软件等攻击的防御 |
|  | 25 | 显示屏 | 1 | 台 | 1）LED 发光二极管：表贴三合一 LED ❋2）像素间距：≤2.0mm ❋3）像素密度：≥250000 点/平方米 4）显示屏亮度：600nits ❋5）灰度等级：14bit，刷新率≥3840 Hz ❋6）可视角度：水平≥140°，垂直≥140° 7）整屏平整度≤0.1mm/平方米 8）支持亮度控制 9）画面清晰完整，色彩角度完美显示 10）支持 7*24 小时无间断工作 11）由9块小的屏幕拼接而成 |
|  | 26 | 辅材 | 1 | 批 | 根据施工现场环境定制 |
| 三、卡口视频监控终端管理设备 |  |  |  |  |  |
| 卡口视频监控 | 27 | 卡口视频监控系统前端 | 40 | 台 | 根据实际情况二选一： （参数方案一）供能方式：太阳能供电、市电 电池类型：100W 的太阳能板*2，100AH 的电池*1 感应探头感应距离/灵敏度：人体感应：2～17 米、车辆感应：10～50 米、可根据需要自动调节感应器角度 语音播报：MP3 格式、支持多国语言播报、可遥控操控切换语音播报信息及音量、支持控制端远程喊话 宣传屏幕：LED 屏幕 摄像头：红外网络摄像机 ❋图像尺寸：1920 × 1080 管理服务器：网页版、APP 版 存储：128G 使用寿命：5～10 年 质保期：3年 （参数方案二）供能方式：太阳能供电、市电 电池类型：120W 的太阳能板*2,65AH 的电池*1 感应探头感应距离/灵敏度：人体感应：1～17 米、车辆感应：10～50 米、可根据需要自动调节感应器角度 语音播报：MP3 格式、支持多国语言播报、可遥控操控切换语音播报信息及音量、支持控制端远程喊话 宣传屏幕：LED 屏幕 摄像头：红外网络摄像机 管理服务器：网页版、APP 版 存储：128G 使用寿命：5～10 年 质保期：3年 |
|  | 28 | 卡口视频监控终端管理系统 | 1 | 套 | - 支持可视化查询，结合地理信息系统，显示卡口监控设备的部署位置，可通过选择设备，查看当前设备的所有监控视频数据。 - 2.视频监控支持实时视频、录像回放和录像设置功能： （1）实时视频：能够对实时视频进行预览播放： ①具有视频播放窗口可切换，包含 1、4、8、9、13、15、16、25 等标准视频窗口播放，以及 4、6、7、9、12、15、16 等宽屏布视频窗口播放。 ②支持实时视频云台控制，上下左右等 8 个方向控制、步长设置，支持焦距放大缩小。 ③支持设置预置位、将摄像头转动到预置位、看守位，启用、停用巡航计划。 ④支持视频抓拍、开启/关闭音频等。 ⑤支持视频手动告警，在实时监控过程中，在实时视频画面中发现警情，可以进行一键告警。 （2）录像回放：支持根据摄像头通道和时间查询、播放视频录像。 （3）录像设置：用户可根据需要对单路视频设置录像计划，可设置定时录像、全天录像，可选择录像存储天数。 3.统计分析：统计分析实现对告警事件相关数据的日报、周报、月报及自定义统计分析查询和数据导出。 4.事件类型分析：支持用户自定义指定时间内的告警增长趋势，以及告警的类型分布。 5.事件管理：事件管理实现对告警事件的研判、调度、处置、核实等全流程闭环处理。 6.系统管理：系统管理实现客户的组织管理、用户管理、角色管理和权限管理、系统页面配置等；实现监控设备和告警事件的实时数据统计、待办事项以及通知公告、行业动态等信息呈现。 |
| 无人机 | 29 | 小型火场侦察无人机 | 20 | 台 | 1.起飞重量（无配件）≤920g 2.最大信号有效距离（无干扰.无遮挡）≥15 千米 ❋3.最长飞行时间≥45 分钟 ❋4.最大可抗风速≥6 级风 5.支持一键全景功能 ▲6.GNSS 定位悬停精度：垂直：± 0.5 米，水平：± 0.5 米 ▲7.最大水平飞行速度≥15 米/秒（普通档）、21 米/秒（运动档） 8.最大飞行海拔≥6000 米 9.图传加密：图传链路通过 AES-256 技术进行加密 10.红外传感器分辨率≥640*512 11.红外热成像测温方式：支持点测温和区域测温 12.红外热成像相机变焦倍数：支持 28 倍数码变焦 13.GPS 时间戳水印：支持在无人机拍摄的可见光视频与照片上记录拍摄时的 GPS 坐标和时间 ▲14.ADS-B 功能：能够接收民航客机的 ADS-B 广播信息，并能通过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息 15.喊话器重量：85±2 克 16.含套机、喊话器。 |
|  | 30 | 中型无人机 | 5 | 台 | 根据实际情况二选一：（参数方案1） 重量（含电池）（千克）≤6.47 最大起飞重量（千克）≥9.2 ❋飞行时间（分钟）≥55 ❋最大飞行速度（米/秒）≥23 图传距离（千米）≥8 km（CE/SRRC/MIC）20km（FCC） 电池≥ 5880 毫安，钴酸锂电池 其他含电池、喊话器等 （参数方案2） 重量（含电池）（千克）≤65 最大起飞重量（千克）≥95（标配货箱） 飞行时间（分钟）双电（载重 30 千克）≥18 单电（载重 40 千克）≥9 最大飞行速度（米/秒）≥20 图传距离（千米）≥8 km（CE/SRRC/MIC）20km（FCC） 最大容积≥40L 电池≥38000 毫安时三元锂电池 其他含飞行器.负载镜头.喊话器 |
|  | 31 | 小型系留式多旋翼无人机 | 30 | 台 | 1.无人机飞行过程中，地面电源异常中断时，无人机可正常飞行及降落。 2.无人机地面电异常断电后，主动关闭灯光并且在满足迫降条件后无需人工干预系统自动进入主动降落流程，保护无人机安全。 3.内置电池 ≥1 度电，带 AC220 逆变功能，输出能力最大 1000W。 4.储能器锂充电不需增加另外充电适配器。提供 2 路标准 AC220V 三口插头，提供总体 1000W 输出能力，提供 1 路直流供电口 8.5-14V，最大 200W 输出能力。 5.整体电源有独立开关。 6.供电箱除自身电池供电外，还可以用发电机或市电直接供电。 7.在不外接电源、内部电池满电情况下，可以提供带灯≥ 2 小时，不带灯≥ 5 小时的工作时间。 8.尺寸约≤480 毫米 x380 毫米 x230 毫米（不含背架）。 9.重量（含电池）≤14.5 千克。 10.线缆长度≥50m，线缆直径：≤2 毫米。 11.线缆总重量≤300g，线缆外皮具备反光纤维层，夜间可视。 12.同时具备手动和电动自动回收线缆，手动收线防反设计。 13.含天空端，地面端，每台标配原厂遥控器一个。 |
|  | 32 | 无人机智慧机场 | 2 | 台 | 1.尺寸约：舱盖开启：1228 毫米 x 583 毫米 x 412 毫米（长 x 宽 x 高） 2.舱盖闭合约：570 毫米 x 583 毫米 x 465 毫米（长x宽x 高） 3.重量≤34 千克（不包含飞行器） ❋4.最大输入功率：1000 瓦 5.最大抗风速度≥12 米/秒 6.最大作业半径≥10 公里 7.充电耗时≤32 分钟 注：充电环境温度 25℃，飞行器电池电量从20% 充至 90%。 8.飞行器裸机重量≤1410 克 9.最大水平飞行速度≥21 米/秒 10.最长飞行时间≥50 分钟 11.红外传感器分辨率≥640*512 12.红外热成像相机变焦倍数：支持 28 倍数码变焦 |
|  | 33 | 高倍望远镜 | 20 | 部 | 根据实际情况二选一：（参数方案1） 1. 类别：双筒望远镜 2. 镜身材质：橡胶 3. 防水/防雾：充氮防水防雾 4. 放大倍率≥12×50 5. 视场角度（度）≥5.5 6. 千米视野（米）≥96 7. 出瞳直径（毫米）≥4.5 8. 最近聚焦（米）≥7 9. 瞳距调节（毫米）：56-72 10. 尺寸（毫米）约：178×196 11. 产品重量（克）≤1045 参数方案2 12. 类别：双筒望远镜 13. 镜身材质：橡胶 14. 防水/防雾：充氮防水防雾 15. 视场角度（度）≥6.5 16. 千米视野（米）≥155 17. 出瞳直径（毫米）≥18 18. 最近聚焦（米）≥5 19. 瞳距调节（毫米）≥56-73 20. 尺寸（毫米）约：183×196 21. 产品重量（克）≤969 |
| 大型宣传牌 | 34 | 大型宣传牌 | 12 | 个 | 1.总宽度 6000 毫米 x 6000 毫米，版面宽度 6000 毫米 x 4000 毫米，牌底离地面高度 2000 毫米，立柱混凝土基础 1400 毫米 x 1400 毫米 x 1600 毫米； 2.版面采用道路交通标识规范铝板； 3.根据旅游、交通损耗标识规范标准实施； 4.按照要求宣传森林防火标语。 |

| 2分标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 一、森林消防车辆 |  |  |  |  |
| 1 | 巡逻摩托车 | 30 | 辆 | 摩托车需要配头盔，手套，红蓝警灯。 参数方案1 1、长×宽×高：约2030mm×750mm×1095mm（±100mm） 2、轴距1280mm（±100mm） 3、整备质量≤132kg 4、油箱容量：≥11.3L 5、排量：≥124mL 6、最大功率：≥7.4kW 7、排放标准：国IV 参数方案2 1、长×宽×高：约1980mm×745mm×1070mm（±100mm） 2、轴距1290mm（±100mm） 3、整备质量≤120kg 4、油箱容量：≥12L 5、排量：≥124mL 6、最大功率：≥7.5kW 7、排放标准：国IV |
| 2 | 森林消防水车 | 1 | 辆 | 燃料种类：柴油 驱动形式：四驱 排放标准：国Ⅵ 车辆尺寸（毫米）约：5790×1870×2080 轴距（毫米）约：3695 最高车速（千米/小时）：≥120 发动机排量（毫升）≥2499 功率（千瓦）：116/157 水罐容积（吨）≥1.30 扬程（米）≥110 自吸高度（垂直）（米）≥7 |
| 3 | 超高速涡流喷射灭火机 | 10 | 台 | 参数方案一： 1、水雾喷射距离≥10m； 2、出风口风速≥125m/s； 3、发动机型式：涡流喷射（柴油） 4、燃油箱容积：≧20L； 5、整备质量约5.5kg； 6.有效喷水量（升/分钟）≥4.5 参数方案二： 1、水雾喷射距离≥10m； 2、出风口风速≥140m/s； 3、发动机型式：涡流喷射（柴油） 4、燃油箱容积：≧20L； 5、整备质量约5.5kg； 6.有效喷水量（升/分钟）≥7.6 |
| 4 | 多功能综合救援消防水泵 | 4 | 台 | 1.发动机型式：单缸二冲程强制风冷式发动机； 2.安装有快速启动的减压阀； 3.发动机动力≥10HP/8500 r/min； 4.扬程≥240 米（出水口压力）≥2.40MPa； 5.最大射程≥37.0 米，最大吸深≥7 米； 6.汽油机综合油耗≤3.2 升/小时； 7.发动机冷机启动性能≤8 秒； 8.油箱容积≥20 升； 9.最大流量≥5.2 升/秒； |
| 5 | 超高压接力水泵 | 2 | 台 | 最大出水口压（兆帕）≥8 最大流量（升/分钟）≥1400 启动方式：电启动及手启动 引水方式：排气式引水 油箱容积（升）≥8.5 ❋最大射程（米）≥30 扬程（米）：≥500 ❋最大吸程（米）：≥7 参数方案二： 最大出水口压（兆帕）：≥3 最大流量（升/分钟）：≥430 启动方式：防水拉绳启动和一键式电启动方式 引水方式：排气式引水 油箱容积（升）：24 最大射程（米）：39 扬程（米）：≥300 最大吸程（米）：≥5 |
| 6 | 电动灭火水枪 | 90 | 套 | 参数方案一： 最远射程（米）：≥14 最佳灭火距离（米）：≥5 重量（千克）：≤6 容积（升）：≥20 参数方案二： 最远射程（米）≥13 最佳灭火距离（米）：2-8 重量（千克）：≤5 容积（升）：≥20 |
| 7 | 背负式风力灭火机 | 30 | 套 | 参数方案一： 发动机：混合四冲程发动机或环保二冲程发动机 整备质量（千克）：≥12 发动机功率和转速：≥2.8kW/6360rpm 有效灭火距离（米）：≥1.7 ❋一 次 加 工 工 作 时 间（分钟）：≥80 最大风力（米/秒）：≥105 参数方案二： 发动机：混合四冲程发动机或环保二冲程发动机 整备质量（千克）：≥10.5 发动机功率和转速：≥4.13kW/7700rpm 有效灭火距离（米）：≥2.1 一 次 加 工 工 作 时 间（分钟）：≥90 最大风力（米/秒）：≥104.6 |
| 8 | 背负式高压细水雾灭火水枪 | 30 | 台 | 参数方案一： 重量（千克）≤12 水袋容积（升）≥22 喷射水量（升/分钟）≥6 直流射程（米）≥15 雾化射程（米）≥10 参数方案二： ▲重量（千克）≤12.5 ❋水袋容积（升）≥22 喷射水量（升/分钟）≥6 ▲直流射程（米）≥12.1 雾化射程（米）≥8.2 |
| 9 | 往复式灭火水枪 | 15 | 台 | 参数方案一： 喷水量（升）：≥1.0 最大射程（米）：≥10 有效灭火距离（米）：≥5 水箱容积（升）：≥20 空载起动摩擦力（牛）≥10 净质量（千克）：≤6 参数方案二： 喷水量（升）：≥1.1 最大射程（米）：≥10 有效灭火距离（米）：≥5 水箱容积（升）：≥20 空载起动摩擦力（牛）：≤4 净质量（千克）：≤1 |
| 10 | 移动式蓄水池 | 30 | 个 | 参数方案一： 1.材料种类：聚氯乙烯（PVC）夹网； 2.性能要求：强度高、重量轻、无毒、无味、不污染水质、耐老化性耐水性良好；尺寸：上口径大于 1.5 米，下底直径大于 3 米，有底布，带有充气泵和修补包； 3.扯断伸长率（%）：经向≥37，纬向≥35； ❋4.撕裂强度（N）：经向≥650，纬向≥630； 5.热合缝强度（容量≥2000L；颜色：军绿色）； 6.材质及尺寸：基布：聚酯纤维，纱线粗细≥1000D×1000D，织物密度≥8×18，厚度大于N 高频）：≥3000； 7.剥离强度（N/2.5cm）：≥120； 8.耐热性（80±2）℃，20h：无翘曲，无裂纹，无发粘，180°折叠无裂； 参数方案二： 1.移动水池容量：1000L，2000L，5000L； 2.材质：基布为聚酯纤维；纱线粗细≥1000D×1000D，织物密度≥18×18，性能要求：强度高、重量轻、无毒、无味、不污染水质、耐老化性耐水性良好；涂层为达到食品级聚酯氯乙烯； 3.纤维含量：100%； 4.断裂强力：经向≥75kN/m、纬向≥70kN/ml； 5.涂层剥离强力：经向≥2kN/m 、纬向≥2kN/ml； 6.低温冲击：无裂缝、不分层； 7.焊缝强力：≥60kN/m； |
| 11 | 油锯 | 30 | 台 | 参数方案一： 气缸排量（毫升）≥32 重量（千克）约≥4.5 链锯润滑油油箱（升）≥0.28 燃油箱容量（升）≥0.4 参数方案二： 气缸排量（毫升）≥50.2 重量（千克）≥4.9 链锯润滑油油箱（升）≥0.26 燃油箱容量（升）≥0.45 参数方案三： 气缸排量（毫升）≥25 重量（千克）≥2.3 链锯润滑油油箱（升）≥0.14 燃油箱容量（升）≥0.19 |
| 12 | 割灌机 | 30 | 台 | 参数方案一： 发动机：二冲程 功率（千瓦）≥1.3 气缸排量（毫升）≥30.5 重量（千克）约6.1 油箱容量（升）≥0.71 参数方案二： 发动机：四冲程 功率（千瓦）≥0.88 气缸排量（毫升）≥33.5 重量（千克）约7.1 油箱容量（升）≥0.65 |
| 13 | 便携式森林消防水泵 | 2 | 台 | 参数方案一： 发动机：单缸两冲程卧式专用水冷和空气复合冷却侧排气汽油发动机 ❋整机质量（千克）：≤15 汽缸排量（立方毫米）：≥80 ❋最大扬程（米）：≥170 ▲最大射程（米）：≥37 ▲吸深（米）：≥7 最大压力（兆帕）：≥2.5 启动性能：电池充满电启动次数≥120 次 参数方案二： 发动机：单缸，四冲程，风冷发动机 整机质量（千克）：≤12 汽缸排量（立方毫米）：≥45 最大扬程（米）：≥75 最大射程（米）：≥37 吸深（米）：≥7 最大压力（兆帕）：≥2.5 启动性能：电池充满电启动次数≥120 次 |
| 14 | 脉冲气压喷雾水枪 | 30 | 套 | 参数方案一： ❋喷射距离（米）≥17 ❋脉冲喷射间隔时间（秒）≤3 单次满枪喷射量（升）≥1 ▲水桶容积（升）≥12 参数方案二： 喷射距离（米）≥19 脉冲喷射间隔时间（秒）≤2.5 单次满枪喷射量（升）≥1 喷射剩余率（%）≥0.2 喷射次数（次）≥12 气瓶容积（升）≥2 气瓶公称压力（MPa）≥30 水桶容积（升）≥12 |
| 15 | 对讲机 | 40 | 台 | 参数方案一： 通信制式：4G 全网通+模拟 频段范围：GLONASS 频 段 1597.5- 1605.8MHz ； 北 斗 频 段 1559.05- 1563.14MHz 重量（克）约：280 尺寸（毫米）约：127x60x38 功能：支 持 双 SIM 卡 、 可 拨 打 电 话 、 GPS、北斗定位、可群呼、单呼 参数方案二： 通信制式：4G 全网通+模拟，双卡双模全国对讲机 频段范围：400.000-470.000MHZ 重量（克）约：265 尺寸（毫米）约：133x63x43.5 功能：支 持 双 SIM 卡 、 可 拨 打 电 话 、 GPS、北斗定位、可群呼、单呼 |
| 16 | 小型发电机 | 10 | 台 | 1.额定频率（Hz）：50 2.额定电压（V）：230 3.额定功率（KVA）：0.9 4.最大功率（KVA）：1 5.直流输出：12V-8A 6.发动机型号：GXH50 7.耗油量（1/4 负荷）：0.3 升/小时 8.燃油箱容量（升）：2.1 9.连续工作时间（1/4 负荷-额定负荷）：7.0-3.0 小时 10.噪音（7 米处）（1/4 负荷-额定负荷）：52-57dB（A） 11.净重（千克）约：13 |

| 3分标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 可见光成像系统 | 1 | 套 | 1）变焦系统：≧700mm 49倍连续光电增强变焦 2）图像传感器： 1/1.8” CMOS 3）有效像素：≧200万 4）最低照度：彩色模式≤0.0002Lux ；黑白模式≤0.0001Lux 5）滤光成像：具有多种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可切换不同的滤光片进行成像，滤光片透光率≧98%全波段 6）原始数据输出：支持RAW格式原始图像文件输出 7）接口协议：支持ONVIF,GB28181协议 8）后焦补偿：具有温度后焦补偿功能并配备后焦距调节装置，可自动变速调节或远程手动调节，确保镜头成像焦点常年不受外界温差聚变的影响 9）视场角：指挥控制中心实时读取当前镜头视场角 10）有效识别半径： 配合烟火识别算法有效半径≥10km |
| 2 | 红外热成像系统 | 1 | 套 | 1）像素：≧384×288 2）焦距：≧90mm 3）像元尺寸： ≧17μm 4）噪声等效温差（NETD）/温度灵敏度：＜20mK@300K 5）最小可分辨温差（MRTD） ：≦250mk 6）聚焦方式： 支持电动调焦， 一键聚焦（快速自动聚焦：内置精确对焦功能模块和自动聚焦处理功能模块，全程一键式自动聚焦）/手动聚焦，可设置 7）图像输出格式：支持RAW格式原始图像文件输出，可输出8bit /14bit/16bit 数字视频信号 8）非均匀矫正：具有快门校正和背景校正功能 9）极性： 黑热/白热/铁红/彩虹等多种伪彩≧20种模式 10）红外热像仪自动保护功能：支持防太阳灼伤功能，具有强光探测及红外传感器遮挡功能，支持角度侦测开启保护功能 11）测温告警：支持区域测温规则，可设置区域≧64；支持干扰热点屏蔽功能；支持温度异常报警功能，报警阈值可调，在热成像视频图像探测温度区域中有超过预设温度可进行报警并发出报警信号；报警方式：采用视频叠加告警框的报警方式。 12）测温算法：前端快速处理算法，基于每帧分析，报警响应≦0.1S ，无延迟，无信息丢失，采用自动动态图像化算法每秒≥8次检测，可人为设定报警阀值。 |
| 3 | 承载系统 | 1 | 套 | 1）水平范围：可360°连续旋转 2）水平速度：水平键控速度：0. 1°/s~60°/s 3）垂直范围：+90°~-90° , 运动夹角之和≧135° 4）垂直速度：垂直键控速度：0. 1°/s~30°/s 5）定位精度： ≦0.01° 6）3D精确定位 7）预置位： ≧4096个 8）巡航扫描： ≧16条 9）双目（双视窗设计） ：可见光护罩视窗采用特种光学玻璃，4mm微晶红外高效增透镀膜， 防水、 防油、 防划、 防污； 宽波长、高透过率技术，可见光、近红外光 （400～950nm） 范围均有99%以上透过率 10）温度控制系统：支持具备温度实时监控，具备智能温控组件，支持电动加热除雪 11）自动标定地理正北 12）自动标定地理坐标 13）掉电恢复：样机断电后能自动保存断电前的配置参数；软件升级过程中断电,重新加电后可恢复到升级前的软件版本 14）断电记忆：支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的镜头状态 15）精度校正功能：支持简单校准、精确校准和天体校准多种校准模式 16）远程升级：支持在线升级； 支持设备软件系统远程升级及参数更新等功能，在升级过程中，如发生掉电、掉线等异常情况，当异常情况恢复后，不影响设备再次升级 17）设备定位：支持BD或GP设备定位，客户端软件可显示设备实时位置坐标 18）时钟同步：可与其他系统或客户端软件进行NTP时钟同步，具有全网设备时钟同步功能，全网设备时钟同步偏差≦100ms 19）报警联动：支持 20）网络接口：内置RJ45网 口，支持10M/100M网络数据 21）应用编程接口：支持软件集成的开放式API ，支持标准协议（ONVIF） 、支持SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议 22）除露功能：有防护措施避免镜头结露 23）耐腐蚀、耐盐雾：整机采用全金属精铸铝合金材质，具有耐腐蚀和耐盐雾， 防盐雾>3000h ，耐候>3800h 24）多重保护功能：具备慢启动及过热、过流、过压等多重保护功能 25）多级防雷：集成防雷模块，6KV浪涌，具备多级防雷功能 26）电源：≧DC48V±20% 27）工作温度和湿度：-40℃-60℃ , 湿度0-93% 28）防护等级：整体防护等级>IP66；镜头、摄像机保护仓防护等级≧IP67； 29）电磁兼容性：静电放电抗扰度符合GB/T17626.2-2006 中等级3要求， 空气放电15kV ，接触放电9kV； 浪涌抗扰度限值符合GB/T17626.5-2008 中的要求，按照 GB/T17626.5 要求，严酷等级3级的浪涌（冲击） 干扰下可正常工作 |
| 4 | 双光谱火情识别系统 | 1 | 套 | 1）架构设计：基于嵌入式架构设计，内嵌CPU+DPS芯片，并搭载深度学习烟火自动识别算法 2）目标识别：支持可见光及红外16位RAW原始数据采集及分析，支持烟目标和热目标检测 3）存储：内置卡插槽支持Micro SD/SDHC/SDXC/EMMC/TF卡 4）图像预处理：具备视频压缩/降质图像增强/透雾增强/数据处理与传输功能 5）图像防抖：处理器内含图像去抖功能 6）巡航周期：≤15分钟 7）误报率：≤3次/天•万公顷 8）漏报率：≤0.8‰ 9）定位误差：具备多点联动、交叉定位功能、结合地理信息系统实现高精度定位；定位误差≦30米 10）二次判别：具有烟火自动识别功能，当发现疑似火情时,摄像机可自动锁定疑似目标， 并自动拉近焦距、疑似火情居中，便于精确识别、定位疑似火情 11）可见光烟火自动识别：系统具有可见光烟火自动识别能力，通过配备的可见光烟火自动识别算法进行24 h自动巡航； 具有有效过滤雾、霾、雪、 云、 阴影、光线、树枝晃动等因素引起的环境变化干扰 12）红外烟火自动识别：系统具有红外烟火自动识别能力，通过配备的红外烟火自动识别算法进行24 h自动巡航； 具有有效过滤建筑、水体、车辆等热源引起的环境变化干扰 13）常规火源处理：具备智能识别监控范围内工矿企业、居民点、农田内的烟火等常规火情，避免对上述火情的反复报警 14）近景区屏蔽：支持多场景、多视角的进景区干扰源误报智能屏蔽功能 15）最小识别烟目标：报警响应时间＜0.1s ，在识别目标与背景的对比度≧10%时，可见光烟火识别系统可基于1080P及以上高清分辨率图像进行分析, 最小识别烟、火面积≦7×7像素，最小识别监控烟、火面积≤55平方米； 红外热成像最小识别烟、 火面积≦1×2像素，最小识别监控烟、火面积≤35平方米；当发现疑似火情时，摄像机可自动锁定疑似目标，并自动拉近焦距，疑似火情居中，便于精确识别、定位疑似火情。 16）最小识别火目标：报警响应时间＜0.1s ，最小识别火焰目标≦1x1像素， 10km处火面积＜2m² , 8km处火面积＜1m² , 5km处火面积＜0.5m² 17）图像融合：基于可见光和红外多光谱的数字RAW图像融合识别处理，针对通视区域支持可见光、红外信息融合报警 18）分区识别：支持分区检测，对同一个预置位画面的不同区域采用不同的检测规则 19）分时识别：支持根据不同林区环境不同季节不同时间段进行调整烟火检测算法 20）断网续传：支持离线烟火识别及报警存储，联网续传；如果网络断开，可将抓拍图片、告警图片存储于设备内置存储卡中，当网络恢复后，再将这些图片上传至指定的服务器 21）动态识别：支持采用边巡航、边检测、边报警动态烟火识别算法 22）多区域信息标记：支持屏蔽区、通视区域等多种区域信息标记 23）双光联合标定：具备可见光相机与红外相机的参数联合标定， 实现可见光视频和红外视频目标点视觉校验与图像配准 |
| 5 | 监控支架 | 1 | 项 | 材质：铝合金型材 |
| 6 | 监控底座 | 1 | 项 | 材质：铝合金/防腐处理：采用阳极氧化方式/外镀锌工艺/制造工艺： 数控加工/精度调节机构： 丝杠螺母副配合压簧方式/支持二维方向调节/单向调节范围±5°/调节精度≦0.01度 |
| 7 | 太阳能电池组件 | 12 | 个 | 1.最大功率≤330wp 2.工作电压：≦37.9V 3.最大工作电流：≦8.74A 4.开路电压：≦46.9V 5.短路电流：≦9.14A 6.工作温度范围：-40℃～+85℃ |
| 8 | 太阳能控制器 | 1 | 套 | 1.电池设置： 均充电压：54.0 V/浮充电压：54.0 V/均充系数：-4.0m V/浮充系数：-3.0m V/软件一次下电压：47.0 V（可设置）/软件一次恢复电压：52.0 V（可设置）/软件二次下电压：43.0 V（可设置）/软件二次恢复电压：50.0 V（可设置） /硬件一次下电压：45.5 V/硬件一次恢复电压：48.5 V/硬件二次下电压：42.5 V/硬件二次恢复电压：49.5 V/过压下电过压：58.0 V/过压恢复电过压：56.0 V/均转浮充电压：55.2 V/浮转均充电压：51.0V 2.通讯设置： 定时开关机：支持/波特率：115200/通讯协议：支持/语言选择：中文 3.输入特性 输入电压范围：DC（57.5V—150V）/额定输入电压：DC72V/标称输入电压： DC（57.5—108V）/最大输入电压：DC160V/最大输入电流：100A 4.输出特性 额定功率：5800W（DC57.5V—108V）/输出电压整定值：54.5V/输出电压可调范围：43-60V/源效应：±0.2%/负载效应：±0.3%/稳压精度：±0.5%/额定电流：100A/峰值电流：105A/均流不平衡度：≤±5%（5%至100%负载测试）/转换效率：≥93%（5%至100%负载测试）/杂音电压：≤20mV/蓄电池充电电流：Max 100A/允许最大负载电流：30A（一次下电30A，二次下电30A）/空开数量：一次下电2 个（16A，32A），二次下电2 个（16A，32A） 5.保护功能 模块故障报警：声.光报警/输出限流保护：额定电流的105%-110%（限流输出）/输出短路保护：保护后需要重启模块/输出过压保护：≥60V 输出关断（输出电压小于56V 后恢复正常）/输入过压保护：≥150V 输出关断（模块重启恢复）/输入欠压保护：≤43V 输出关断（电压正常后可自动恢复）/过温保护：60℃—70℃减容工作，温度降低到55℃后正常工作；大于70℃后控制器关机，温度降低到55℃后正常工作 |
| 9 | 铅酸蓄电池 | 8 | 个 | 1.自放电率≤2% 2.设计寿命≧15年 3.尺寸：长×宽×高≤520mm×240mm×240mm 4.额定电压：12V 5.容量：200AH 6.单块电池≤55.5kg |
| 10 | 电池柜 | 1 | 个 | 1.可配置8块，上下两层，每层4块电池 2.尺寸约：≧1150*600*850 mm 3.材质：钢板 4.板材厚度：≧1.5mm 5.防腐蚀 |
| 11 | 防盗摄像机 | 1 | 套 | 200 万像素CMOS 传感器，电源检验：电源电压在DC12V±35%范围内变化时设备能正常工作且支持交直流两种供电方式，网络摄像机供电方式支持POE |
| 12 | 扬声器 | 1 | 套 | 1）额定功率：≧25W 2）阻抗：8±15%欧姆 3）声压级：≧108dB 4）频率范围（Hz）：300-6500 5）支架：铁/铝/铝合金/不锈钢 |
| 13 | 拾音器 | 1 | 套 | 1.监听范围：5-100平方米 2.频率范围：20Hz-20KHz 3.IP67以上 4.输出阻抗：600Ω±5Ω 5.直流稳压电源DC 12V&60mA |
| 14 | 5.8G 866Mbps 一体化无线网桥15km | 1 | 套 | 1.无线标准 802.11 A/N/AC 频率范围 4920～6100MHz； 2.传输带宽≧866Mbps，最大输出功率 1000mW； 3.极化方式 MIMO：2X2；双极化1-15KM； 4.处理器具CPU720MHz以上，内存≧128MB；铝铸万向节安装抱箍； 5.网口数量 RJ-45×1 网口属性 10/100BASE-T； 6.天线：天线增益≧18dBi ,双极化定向天线双极化水平/垂直角度 25°/25°； 7.支持共模（DM）6Kv/差模（CM）2Kv浪涌防护，支持16KvESD防护；具备外置电源指示灯、6级信号指示灯，外置复位孔，外置透气阀，平衡基站内部与外界气压，增强设备在恶劣环境中使用可靠性； 8.工作温度范围要求达到：-40～85℃； 9.需采用金属遮蔽外壳，防水等级≧IP68，支持12～24V / 220V POE供电； 10.支持接入统一认证管理平台、支持网络拓扑结构发现、生成软件，实时监控链路的稳定性； 11.应具有国家无线电管理委员会颁发的产品核准证书。 |
| 15 | 5.8G 300Mbps 一体化无线网桥8km | 1 | 套 | 1.无线标准802.11 A/N 频率范围 4920～6100MHz； 2.传输带宽≧866Mbps最大输出功率800mW； 3.极化方式 MIMO：2X2；双极化1~8KM； 4.具CPU720MHz以上，内存128MB；铝铸万向节安装抱箍； 5.网口数量RJ-45×1网口属性10/100BASE-T； 6.天线：天线增益≧18dBi ,双极化定向天线双极化水平/垂直角度25°/25°； 7.支持共模（DM）6Kv/差模（CM）2Kv浪涌防护，支持16KvESD防护； 具外置电源指示灯、6级信号指示灯，外置复位孔，外置透气阀 ，平衡基站内部与外界气压，增强设备在恶劣环境中使用可靠性；工作温度范围要求达到：-40～85℃；需采用金属遮蔽外壳， 防水等级IP68 ，支持12～24V / 220V POE供电；支持接入统一认证管理平台、支持网络拓扑结构发现、生成软件， 实时监控链路的稳定性； 8.具有国家无线电管理委员会颁发的产品核准证书。 |
| 16 | 无线网桥中继站供电单元 | 1 | 套 | 1.输入DC9V～28V ，输出DC24V, 最大功耗30W 2.负载 最小：0A；最大2.0A 传输速率 1000Mbps； 3.保护水平Up 80/20uS,5KA ≤150V； 4.工作温度 工作温度：-40 ～ 50° 2P 端子 DC48V； 5.抗干扰度EN50082-1 ESD： EN'61000-4-2. Level 3 RS： EN61000-4-3. Level 2EFT： EN61000-4-4. Level 2 浪涌： EN61000-4-5. Level 3CS： EN61000-4-6. Level 2 电压跌落EN61000-4-11 谐振：EK61000-3-2； |
| 17 | 辅材 | 1 | 项 | 管材，接插件。 |
| 18 | 安装调试费 | 1 | 项 | 各类设备安装调试费用。 |
| 19 | 新建森林防火综合管理系统 | 1 | 套 | 1.有气象信息展示： 系统可对接互联网数据，并支持实时天气、未来天气、历史天气数据查询展示等。 2.支持监控视频管理： 可以对多路视频实时显示，具备前端设备控制功能，系统对前端设备进行实时控制，实现自由查看监控视频画面。并具备光圈调节、调焦功能、聚焦功能、透雾功能、巡航功能、预置位管理、3D精确定位等功能。视频控制功能包含指北针、视频全屏、视频录像、视频拍照、多画面显示、 中心点定位、GIS联动、鹰眼、视频巡检、关闭全部视频等功能。视频回放功能：在系统中，可通过选取不同时间，不同设备等多种选择条件观看历史视频，并具备火情关联功能，支持在历史视频时间轴显示火情报警标注功能。 3.具有预防管理：调取防火设施、危险源、森林资源、 生活资源等信息，结合地理信息系统进行可视化展示。 4.监控报警：当前端设备通过烟火自动识别分析，发现疑似火情时，前端设备自动锁定疑似火点目标。 同时系统支持将发现的疑似火警推送到指定监控终端，通知值班人员对火情进行核实。具备告警接收、火点定位、未处理告警管理、告警处理、告警确认、交叉验证、 纠正火根、确认火情、告警图片、告警视频录像、告警批量处理、告警查询、告警统计。 5.具备指挥调度：森林防火指挥调度系统能及时对告警设备火情信息进行准确定位，实施对护林防火人员行动的指挥扑救功能。具备实时投影、可视域分析、 闭环控制、地图上实时视频、反向定位、火情管理、关联告警、多点联动、资源查询、启动预案、升级预案、终止预案、预案查看、火场标绘、 阶段管理、火势蔓延、火警上报等。 6.可实现当有可疑物体接近监控系统设备时， 能自动向进入者发出语音告警，并自动回传防盗监控图像至指挥控制中心，发出声光警报功能。 7.可实现根据火情监测、人工报警等信息登记火灾档案，记录视频火情、火场、火灾报告等功能。 8.支持其他平台接入或接入其他平台功能 |
| 20 | 新建森林 防火地理信息系统 | 1 | 套 | 不限于详细坐标/观测此处/回到最初位置/路径分析/通视分析/可视域分析/射线分析/全球视野/维度切换/正北朝向/正上俯视/光照效果/地名定位/快速定位/坐标转换/距离量算/面积量算/高差量算/角度测量/地图标注等功能。 |
| 21 | 新建森林防火综合管理平台APP | 1 | 套 | 不限于权限认证/告警统计/告警详情/GIS定位/火情确认/实时视频/个人中心等功能。 |
| 22 | 操作终端控制电脑 | 1 | 套 | 1.处理器 8核心2.8赫兹及以上 2） 内存≧32G 3） 硬盘≥512G+2T机械及以上 4） GPU卡： 具独立显卡 5） 网卡：至少集成千兆 6） 显示器：27寸显示器2K及以上 |
| 23 | 业务服务器（业务平台和APP 服务） | 1 | 套 | 1.CPU：16核心2.4赫兹及以上 2.内存：≧2×64G 3.硬盘：≧500GB SSD 4.集成网卡：板载双口千兆 5.电源：2×550W电源 |
| 24 | 边缘计算服务器 | 1 | 套 | 1.昇腾平台Atlas 500 Pro：Atlas 500 Pro （Model 3000）（不含RAID卡, 1×Kunpeng 920 24 Core@2.6GHz,3×PCIe x8 Riser卡,2×PCIe x8 Riser卡） 2.内存：2×DDR4 32GB SATA SSD1 2.5" ：2×ES3521A V6 480GB SATA 6Gb/s Read Intensive 1DWPD 2.5" SATA SSD 3.RAID卡：SR760-M（Avago3416） SAS/SATA RAID卡-RAID0, 1, 10-12Gb/s-no Cache/02313CYR/主推 GPU卡：Atlas 300I Pro 推理卡 PCI-E 1*16x（HHHL）-附一个全高拉手条-LPDDR4x 24GB-72W-单槽位-被动散热-Vendor ID 19E5-Device ID D500 4.光模块：4×光模块-SFP+-10G-多模模块（850nm,0.3km,LC） 5.电源模块：2×服务器白金900W 2.0 版本交流电源 6.滑轨：2U静态滑轨套件 |
| 25 | 存储硬盘 | 1 | 套 | 8TB存储硬盘 |
| 26 | 视频存储软件系统 | 1 | 套 | 1）支持文件存储、块存储 2）支持磁盘、IPSAN存储 3）支持多存储设备的管理 4）支持按时间段下载视频录像（格式：MP4 ，容量≤500M） 5）支持按时间段视频回放 6） 当磁盘容量写满时，支持自动覆盖较早视频，支持按天存储时间可设置 7）支持按时间段查询（根据实际存储时间 ）录像记录 8）支持查询通道信息及录像状态，并提供通道录像状态 9）提供匿名使用及用户名， 密码验证方式使用视频存储服务， 密码和用户名采用MD5加密 10）提供对实时视频预览功能 11）支持0.25 、0.5 、 1 、2 、4 、8倍数录像回放 12）当存储为本地磁盘并且回放同一路视频时不低于3路 13）当存储为本地磁盘并且回放不同路视频时不低于3路 14）支持同时存储视频流不低于128路（按视频带宽4Mbps/路计算），同时存储视频流不低于256路（按视频带宽2Mbps/路计算） 15）存储软件支持并发512Mbps的写入能力（ 以硬件随机写能力能达到该性能为前提） 16）支持省、市、县（ 区 ）多级联网存储管理 17）支持视频转发管理 18）支持linux CentOS 6.5以上版本操作系统 19）日常巡航监控视频和火警视频分别存储管理；日常巡航监控视频可根据配置的存储设备容量由系统自动覆盖存储； 火警视频不可被系统自动覆盖，存储时需关联保 存报警时间信息，系统具有删除、备份管理功能，可根据用户设定的保存天数自动删除达到期限的历史数据； 视频点播功能既可以点播日常巡航监控视频，也可以点播火警视频。 20）支持对摄像机进行录像查询、 同步回放、 即时回放、分段回放、 回放预览、录像下载操作 21）支持阿里云、华为云对象存储 |
| 27 | 交换机 | 1 | 套 | 1）交换容量336GBPS/3.36Tbps 2）包转发率96Mbps/126Mbps 3）支持24个10/100/1000BASE-T电口 4）支持4个1000BASE-X SFP端口 5）支持4个万兆SFP端口 |
| 28 | 防火墙 |  | 套 | 1）采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器， 内存≥1G ，高度≥1U 2）单台配置：≥ 8GE电 +2光/电Combo + 2GE电bypass 口+2USB 3）存储：≥1硬盘槽位， 可扩展最大存储空间≥1TB 4）整机吞吐量≥600Mbps ，最大并发连接数≥50万，每秒新建连接数≥20K 5）VPN： 实配IPSecVPN≥500个、SSL VPN≥15个（最大支持500） 6）路由协议： 支持IPv4 、IPv6静态路由、 等价路由、策略路由，BGP 、RIPv2 、OSPF 7）安全功能： 支持防范DOS/DDOS攻击； 深度入侵防护， 识别的入侵防御规则≥7000个； 支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、 恶意代码、 间谍/广告软件等攻击的防御 |
| 29 | 显示屏 | 9 | 块 | 1）LED发光二极管：表贴三合一LED 2）像素间距：≤2.0mm 3）像素密度：≥250000 点/平方米 4）显示屏亮度：600nits 5）灰度等级： 14bit ，刷新率≥3840 Hz 6）可视角度：水平≥140° , 垂直≥140° 7）整屏平整度≤0. 1mm/平方米 8）支持亮度控制 9）画面清晰完整，色彩角度完美显示 10）支持7*24小时无间断工作 |
| 30 | 辅材 |  | 套 | 根据施工现场环境定制 |
| 31 | 林区智能卡口前端设备 | 14 | 套 | 1.供能方式 “太阳能供电、市电 2.电池类型 ≥100W 的太阳能板×2 ，≥65AH 的电池×1 3.感应探头感应距离/灵敏度 人体感应：1～17米，车辆感应：10～50 米可根据需要自动调节感应器角度 4.语音播报： MP3 格式、支持多国语言播报、可遥控操控切换语音播报信息及音量、支 持控制端远程喊话 5.宣传屏幕： LED 屏幕 6.摄像头： 红外网络摄像机，图像尺寸≥1920 × 1080 7.管理服务器 ：网页版、APP 版：8 8.存储： 128G 9.使用寿命： 5～10 年 10.质保期3年 |
| 32 | 林区智能卡口中控端 | 1 | 套 | 1.支持可视化查询，结合地理信息系统，显示卡口监控 设备的部署位置，可通过选择设备，查看当前设备的所 有监控视频数据。 2.视频监控支持实时视频、录像回放和录像设置功能： （1）实时视频：能够对实时视频进行预览播放： ①具有视频播放窗口可切换 ，包含 1 、4 、8 、9 、 13、15 、 16 、25 等标准视频窗口播放， 以及 4 、6 、7 、9、12 、15 、16 等宽屏布视频窗口播放。 ②支持实时视频云台控制，上下左右等 8 个方向控制、 步长设置，支持焦距放大缩小。 ③支持设置预置位、将摄像头转动到预置位、看守位， 启用、停用巡航计划。 ④支持视频抓拍、开启/关闭音频等。 ⑤支持视频手动告警，在实时监控过程中，在实时视频 画面中发现警情，可以进行一键告警。 （2）录像回放：支持根据摄像头通道和时间查询、播 放视频录像。 （3）录像设置：用户可根据需要对单路视频设置录像计划，可设置定时录像、全天录像，可选择录像存储天数。 3. 统计分析： 统计分析实现对告警事件相关数据的日报、周报、月报及自定义统计分析查询和数据导出。 4.事件类型分析：支持用户自定义指定时间内的告警增 长趋势， 以及告警的类型分布。 5.事件管理：事件管理实现对告警事件的研判、调度、 处置、核实等全流程闭环处理。 6.系统管理： 系统管理实现客户的组织管理 、用户管理、角色管理和权限管理、系统页面配置等；实现监控 设备和告警事件的实时数据统计、待办事项以及通知公告、行业动态等信息呈现。 |
| 33 | 巡逻摩托车 | 30 | 辆 | 发动机：单缸四冲程 风冷 排量：≧124cc 最大功率（千瓦）≧7.4 车身：长 x 宽 x 高（毫米）约：≧1980x745x1070 轴距（毫米）： 1280（±100mm） 整备质量（千克）≧ 120 |
| 34 | 机具车 | 1 | 辆 | 燃料种类：汽油 排放标准：国VI 驱动形式：四驱 变速方式：8档自动 车辆尺寸（毫米）约：≧5200 × 1850 × 1800 轴距（毫米）：≧3150 排量（毫升）：≧2500 最大功率（千瓦）：≧140 最大扭矩（牛·米） ≧235 |
| 35 | 消防水车 | 1 | 辆 | 燃料种类：柴油 排放标准：国VI 驱动形式：四驱 车辆尺寸（毫米）约：≧5790 × 1870 × 2080 轴距（毫米）：≧3308 最高车速（千米/小时）：≧110 排量（毫升）：≧2300 最大功率（千瓦）：≧90 水罐容积（吨） ≧3.5 扬程（米）：≧50 自吸垂直高度（米）：≧7 |
| 36 | 小型火场侦察无人机 | 20 | 台 | 1.镜头类型：广角相机、长焦相机、热成像传感器 2.广角相机影像传感器：1/2"CMOS，有效像素≧4800万 3.长焦相机：影像传感器1/2" CMOS，有效像素≧1200 万，数字变焦：≧8 倍（混合变焦≧56 倍） 4.热成像传感器类型：非制冷氧化钒温范围-20℃ 至150℃（高增益模式）0℃ 至500℃（低增益模式） 5.数字变焦：≧28倍 6.红外测温精度：±2℃或±2% 7.感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器 8.障碍物感知范围（米）：0.5~20 9.喊话器：在1 米处≧110分贝 10.电池：≧4块 |
| 37 | 中型无人机1 | 2 | 台 | 1.重量（含电池）（千克）：≧6.4 2.最大起飞重量（千克）：≧9.2 3.飞行时间（分钟）：≧55 4.最大飞行速度（米/秒）：≧23 5.图传距离（千米）：≧20 km（FCC），≧8 km（CE/SRRC/MIC） 6.电池：≥5880 毫安，钴酸锂电池 7.其他：含电池、负载镜头、喊话器等 |
| 38 | 中型无人机2 | 6 | 台 | 1.重量（含电池）：≧65千克（不含电池） 2.最大起飞重量：≧95千克（标配货箱） 3.最大飞行时间：双电（载重 30 千克）≧18 分钟，单电（载重 40 千克）≧ 9分钟 4.最大飞行速度（米/秒）：≧20 5.图传距离（千米）：≧20 km（FCC），≧8 km（CE/SRRC/MIC） 6.最大容积（升）：40 7.电池：38000 毫安时钴酸锂电池 8.其他：含电池、喊话器等 |
| 39 | 小型系留式多旋翼无人机 | 15 | 台 | 1.无人机飞行过程中，地面电源异常中断时，无人机可正常飞行及降落。 2.无人机地面电异常断电后，主动关闭灯光并且在满足迫降条件后无需人工干预系统自动进入主动降落流程，保护无人机安全。 3.内置电池容量≧1 度电，带AC220 逆变功能，输出能力≧1000W。 4.储能器锂充电不需增加另外充电适配器。提供2路以上标准AC220V三口插头，提供总体 ≧1000W 输出能力，提供1路直流供电口8.5-14V，输出能力≧ 200W。 5.整体电源开关有独立开关。 6.供电箱除自身电池供电外，还可以用发电机或市电直接供电。 7.在不外接电源内部电池满电情况下，可以提供带灯照明≧2 小时，不带灯≧5小时的工作时间。 8.尺寸约≤480 毫米 x380 毫米 x230 毫米（不含背架）。 9.重量（含电池） ≤14.5 千克。 10.线缆长度 ≥50m ，线缆直径： ≤2 毫米。 11.线缆总重量≤300g ，线缆外皮具备反光纤维层，夜间可视。 12.同时具备手动和电动自动回收线缆，手动收线防反设计。 13.含天空端，地面端，每台标配原厂遥控器一个。 |
| 40 | 无人机智慧机场 | 2 | 台 | 1.尺寸：舱盖开启：≤1228 毫米x 583 毫米x 412 毫米（长x 宽x 高） 2.舱盖闭合：≤570 毫米x 583 毫米x 465 毫米（长x 宽x 高） 3.重量：≤34 千克（不包含飞行器） 4.最大输入功率：≤1000 瓦 5.最大抗风速度：≧12 米/秒 6.最大作业半径：≧10 公里 7.充电耗时：≤32 分钟注：充电环境温度25℃，飞行器电池电量从20% 充至90%。 8.飞行器裸机重量：≤1410 克 9.最大水平飞行速度：≧21 米/秒 10.最长飞行时间：≧50 分钟 11.红外传感器分辨率：≧640*512 12.红外热成像相机变焦倍数：支持≧28 倍数码变焦 |
| 41 | 高倍望远镜 | 10 | 部 | - 类别：双筒望远镜 2.镜身材质：橡胶 3.防水/防雾：充氮防水防雾 4.放大倍率：≧12×50 5.视场角度（°）：≧6.5 6.千米视野（米）：≧155 - 7.出瞳直径（毫米）：≧18 - 8.最近聚焦（米）：≧5 9.瞳距调节（毫米）：56-73 10.尺寸（毫米）：≧183×196 11.产品重量（克）：≤1000 |
| 42 | 超高速涡流喷射灭火机 | 7 | 台 | - 出风口风速（米/秒）：≧140 2.有效喷水量（升/分钟）：≧7.6 3.重量（千克）：≤5.5 - 4.燃油箱容积（升）≥20 5.发动机型式：涡流喷射（柴油） 6.水雾喷射距离（米）：≧10 |
| 43 | 超高压接力水泵 | 6 | 台 | - 最大出水口压（兆帕）：≥8 2.最大流量（升/分钟）：≥1400 - 3.启动方：电启动及手启动 4.引水方式：排气式引水 5.油箱容积（升）：≥8.5 6.最大射程（米）：≥30 7.扬程（米）：≥500 8.最大吸程（米）：≥7 |
| 44 | 背负式风力灭火机 | 33 | 台 | 1.发动机：混合四冲程发动机或环保二冲程发动机 2.整备质量（千克）：≤10.5 3.发动机功率和转速：≥4.13kW/7700rpm 4.有效灭火距离（米）：≥2 5.一次加工工作时间（分钟）：≥80 6.最大风力（米/秒）：≥105 |
| 45 | 背负式高压细水雾灭火水枪 | 30 | 台 | - 重量（千克）：≤12.5 2.水袋容积（升）：≥22 3.喷射水量（升/分钟）：≥6 4.直流射程（米）：≥12.1 5.雾化射程（米）：≥8.3 |
| 46 | 往复式灭火水枪 | 30 | 台 | - 喷水量：≥1.0L。 2.最大射程：≥10m。 3.有效灭火距离：≥5m。 4.水箱容积：≥20L。 5.空载摩擦阻力：≤4N - 7.净质量：≤6kg。 |
| 47 | 移动式蓄水池 | 40 | 个 | 1.材料种类：聚氯乙烯（PVC）夹网 2.特点：强度高、重量轻、无毒、无味、不污染水质、耐老化性耐水性良好；尺寸：上口径大于1.5 米，下底直径大于3 米，有底布，带有充气泵和修补包 3.扯断伸长率（%）：经向≥37，纬向≥35 4.撕裂强度（N）：经向≥650，纬向≥630 5.热合缝强度（容量：2000L；颜色：军绿色 6.材质及尺寸：基布：聚酯纤维，纱线粗细： 1000D×1000D，织物密度：18×18，厚度大于N 高频）：≥3000 7.剥离强度（N/2.5cm）：≥120 8.耐热性（80±2）℃，20h：无翘曲，无裂纹，无发粘，180°折叠无裂 |
| 48 | 油锯 | 28 | 台 | - 气缸排量（毫升）：≥25 2.重量（千克）：≤4.9 3.链锯润滑油油箱（升）：≥0.14 4.燃油箱容量（升）：≥0.19 |
| 49 | 割灌机 | 28 | 台 | - 发动机：四冲程 2.功率（千瓦）：≥0.88 3.气缸排量（毫升）：≥30.5 4.重量（千克）：≤7.1 5.油箱容量（升）：≥0.65 |
| 50 | 单兵越野助力牵引车 | 1 | 辆 | 1.整机重量（千克）：≤40 2.额定载重（千克）：≥60 3.续航能力：≥8 小时或≥20 公里 4.跃障高度（厘米）：≥15 5.涉水深度（厘米）：≥20 6.爬坡能力：≥20° 7.穿戴时间（秒）：≤10 8.防护等级：IP65 |
| 51 | 车载重型水泵 | 1 | 台 | 1.发动机：电喷型双缸四冲程强制风冷发动机 2.工作扬程（米）：≥450 3.吸程（米）：≥7 4.出水口径（毫米）：≥25 5.水泵重量（公斤）：≥：65 6.最大射程（米）：≥28 7.引水方式：全自动吸水 8.工作压力（兆帕）：≥4.5 9.最大流量（升/分）：≥146 |
| 52 | 便携式森林消防水泵 | 7 | 台 | - 发动机：缸，四冲程（或两冲程），风冷发动机 2.汽缸排量（立方毫米）：≥45 3.工作扬程（米）：≥75 4.吸程（米）：≥7 5.整机质量（千克）：≤15 - 6.最大射程（米）：≥37 7.启动性能：电池充满电启动次数≥120 次 8.最大压力（兆帕）：≥2.5 |
| 53 | 对讲机 | 42 | 台 | - 通信制式：4G 全网通+模拟 2.频段范围：GLONASS 频段1597.5-1605.8MHz；北斗频段1559.05-1563.14MHz 3.重量（克）：≤280 4.尺寸（毫米）约：≤133x63x43.5 - 5.功能：支持双SIM 卡、可拨打电话、北斗定位、可群呼、单呼 |