说明：项目所有参数及商务要求为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。报价人应对照参数要求逐条作明确的报价响应，并在“商务、技术响应、偏离情况说明表”中作出偏离说明。

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内壁挂音箱 | 1.额定功率（100V）：10W 2.额定功率（70V）：5W 3.灵敏度：91dB ±3dB 4.最大声压级：101dB ±3dB 5.频率响应：130Hz-20kHz 6.喇叭单元 ：6.5"×1，2.5"×1 报价时提供设备说明书或网站截图（含网址）复印件并加盖公章，如提供材料不全或未提供则视为报价无效。 | 92 | 个 |  |
| 2 | 网络适配器1 | 1.标准19英寸机架 ，黑色氧化铝拉丝面板 2.3.4英寸LCD显示屏，16个工业级金属按键 3.启动时间小于1s。 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 6.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 7.具有独立的音量和高低音调节，并支持断网寻呼功能。 8.支持数字音频时光流逝的断点播放功能，确保广播同步效果 9.4路音频信号输出接口，可同时外接4台功率放大器，工业级接线端子 10.内置4 x 500W大功率智能电源输出接口，无音乐或呼叫时，自动切断级联功放电源，进入待机状态，且具有编程打开输出电源功能。 11.内嵌数字化IP网络终端软件，支撑设备各项基本功能的运行 12.支持PSTN电话广播，支持短信语音广播，支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量 13.信噪比：＞70dB 14.支持接入原系统，与旧系统兼容，可同步播放或单独播放音源报价时提供设备说明书或网站截图（含网址）复印件并加盖公章，如提供材料不全或未提供则视为报价无效。 | 3 | 台 |  |
| 3 | 网络适配器2 | 1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板 2.3.4英寸LCD显示屏，16个工业级金属按键 3.启动时间小于1s。 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节，并支持断网寻呼功能。 6.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 7.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 8.支持ESD保护，内置网络隔离防雷处理电路。 9.内嵌数字化IP网络终端软件，支撑设备各项基本功能的运行 10.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量，支持远程点播功能，支持节目播放 11.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 12. 信噪比：＞65dB 13. 内置模拟功放，≥240W定阻4~16Ω输出、70V/100V定压输出 支持状态灯显示，包括电平指示、保护指示、待机指示等 14.支持接入原系统，与旧系统兼容，可同步播放或单独播放音源 报价时提供设备说明书或网站截图（含网址）复印件并加盖公章，如提供材料不全或未提供则视为报价无效。 | 4 | 台 |  |
| 4 | 8口交换机 | 8个10/100/1000BASE-T以太网端口，交换容量16Gbps，包转发率11.90Mpps，4K MAC，最大功耗7W，重量≥0.25kg | 8 | 台 |  |
| 5 | 设备机柜 | 尺寸：≥宽600mm深550mm高600mm，材质为铁板，厚度1.0mm，含插座 | 8 | 个 |  |
| 6 | 双绞线 | 超五类非屏蔽网线，线长：≥305米/箱，线径≥0.5mm，阻然护套，最大传输带宽1000Mb/s | 1 | 箱 |  |
| 7 | 音箱线 | 线长：200米/卷，RVV2*1.5纯铜阻燃护套软线，电压：300/500V | 17 | 卷 |  |
| 商务要求 |  | 1.供货时间：自合同签订之日起50 日内验收合格并交付使用。 质保期：自验收合格并交付使用之日起1 年。 2.技术支持和服务： 完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求的全新合格产品（包括所有零部件、元器件和附件）。若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品，以达到供货要求。 按国家有关规定报价人承诺实行“三包”（包退、包换、包修）服务，其他售后服务按成交人提交的售后服务承诺书执行。 3.知识产权 本项目在交付时，所有涉及本项目的数据成果、资源、资料以及产权归属采购人。报价人未经采购人同意，不得以任何方式向第三方披露、转让和销售有关的技术成果、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件。除本项目工作需要之外，未得到甲方的书面许可，报价人不得以任何方式商业性地利用上述资料和技术。 报价人因未经授权而实施的商业性复制行为构成违约或侵权责任造成采购人损失的，由其承但相关责任并赔偿采购人经济损失。 4.付款要求 本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给采购人使用后，被选中的报价人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后 20 个工作日内办理支付手续。如因采购人使用的是财政资金，合同规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以柳州市财政部门资金审批进度为准，若有其它特殊情况，由双方共同协商。 5.履约保证金 合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。采购人在验收合格交付使用之日起30日内退还履约保证金（不计息）。 履约保证金账户： 名 称：柳州职业技术大学 开户行：交通银行西江支行 账 号：452060600018120020185 转账时注明：校铃广播系统升级改造采购项目，采购编号LZPU2025- 37履约保证金 电汇、转账的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术大学签署合同。 6.验收要求 （1）报价人提供的项目实施方案及售后服务承诺内容在合同实施阶段必须严格执行。报价人应认真对待方案和承诺内容，确保其真实性和可操作性，否则将承担相应的法律责任和违约后果。交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和应标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 （2）中标供应商须确保货物为原制造商制造（或原厂组装）的全新产品，，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 （3）供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 （4）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。验收时供应商必须有授权代表在场并在验收报告上签字，如正式验收时供应商授权代表未到场参加验收则视为供应商对验收过程及结果无异议。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定或委托具备资质的第三方机构鉴定。鉴定费（含运行产生全部费用）由中标供应商承担。 （5）中标供应商必须依照采购文件的要求和应标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，并完成采购人的人员培训方可申请采购人正式验收。 （6）采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用（含运行耗材、验收专家费等全部费用）由中标供应商支付。报价人在报价时自行考虑。 （7）如果验收时中标供应商所提供设备达不到采购项目的技术需求，在整改期限20日内中标供应商仍无法提供满足项目技术要求的设备，采购人可以终止项目，中标供应商须承担相应违约责任。 |  |  |