说明：项目所有参数及商务要求为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。报价人应对照参数要求逐条作明确的报价响应，并在“商务、技术响应、偏离情况说明表”中作出偏离说明。

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 半球型监控网络摄像机 1.CMOS传感器≥400万像素，靶面尺寸≥1/3”,光圈F1.6； 2.内置包含≥1颗GPU芯片，≥1个内置麦克风，≥1个扬声器； 3.最低照度彩色≤0.0051x,黑白≤0.00051x； 4.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码功能； 5.支持白光补光、红外补光，设备在夜晚模式下，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 6.支持三码流技术，主码流≥2560x1440@25fps,子码流≥1280x720@25fps,第三码流≥1280x720； 7.具备快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，页面打开后，须配置常用显示常用图像参数、OSD配置、音视频参数、智能资源分配参数等。具备恢复默认操作功能，通过主流浏览器，显示预览画面中，鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数； 8.具备多路访问功能，在同一个客户端上，同时开启≥6个视频窗口进行画面浏览。 9.支持DC12V或POE供电，且在DC12V±25%范围内变化时可以正常工作，须配置防反接保护； 10.报价时提供设备说明书或网站截图（含网址）复印件并加盖公章，如提供材料不全或未提供则视为报价无效； 11.安装要求： （1）根据每间教室实际条件选择合理安装位置（安装位置须获得采购人确认），摄像范围包含教室所有区域，视频图像不能被灯罩、风扇等物品遮挡； （2）包含配件支架（颜色：白色；安装方式：壁装；底座尺寸：长120mm*宽76mm（±5mm）；支架材质：铝合金材质表面喷漆，材质厚度：≥2.0mm）。 | 32 | 台 |
| 2 | 录像机 | 4K硬盘录像机 1.支持≥16路H.264、H.265格式高清码流接入，≥5个SATA接口，支持硬盘热插拔； 2.具有≥2个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥2个RJ45千兆网络接口、≥1个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥1个eSata接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口； 3.可接入IT、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB容量的SATA接口硬盘； 4.最大接入带宽≥256Mbps,最大存储带宽≥ 256Mbps,最大转发带宽≥256Mbps,支持≥3通道输出，包括HDMI1、HDMI2、VGA,各输出口均支持显示系统主菜单，且每路均可分别进行预览、回放、配置 等操作； 5.可设置输出分辨率为1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz选项，可自适应显示器的最佳分辨率进行图像显示； 6.可同时解码输出≥16路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像。 7.通过老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区，可设置重要录像和普通录像两个存储区的容量配额比例，系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限； 8.支持用户名与IP地址或MAC地址绑定，绑定后只允许固定IP或MAC地址的固定用户名在固定PC端进行登录操作； 9.音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时，≥16路音频设备管理，具备音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码； 10.报价时提供设备说明书或网站截图（含网址）复印件并加盖公章，如提供材料不全或未提供则视为报价无效； | 2 | 台 |
| 3 | 监控硬盘 | 1.容量：≥8TB 3.5英寸； 2.转速：≥7200转/分钟； 3.接口：SATA3.0 ≥6Gb/s； 4.缓存：≥256MB； 5.记录数据的方式：CMR垂直； 6.年负载量：≥550TB； 7.原厂原盒，SN 必须统一，不是工包、网吧特供产品，含安装调试，通电可使用，免费提供测试、系统安装、数据迁移等服务； | 7 | 台 |
| 4 | 交换机 | 24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个1000Mbps上联SFP光口，其中24个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率230W,交换机容量52Gbps,包转发率39Mpps,非网管型交换机，金属外壳，6kV防雷，机架式； 报价时提供说明书或网站截图（含网址）复印件并加盖公章，如提供材料不全或未提供则视为报价无效。 | 2 | 台 |
| 5 | 机柜 | 1.机柜类型：网络机柜； 2.前钢化玻璃门，后钣金门； 3.材质：冷轧钢； 4.板材厚度：≥1.2mm； 5.配件：8位国际排插组件1套，固定板1块，风扇组件1套、重载脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺 母螺钉40套，内六角板手1只； 6.尺寸(长*宽*高)：600mm×600mm×1610mm（±5mm）。 | 1 | 台 |
| 6 | 网线 | 超五类非屏蔽，≥0.5A ，≥300米每箱，铜线芯，全速率1000Mbps，PVC环保外被，八芯双绞，清晰米标。 | 10 | 箱 |
| 7 | 电视机 | 1.屏幕尺寸：≥65寸全面屏； 2.屏占比：≥95%； 3.能效等级：二级或以上； 4.物理分辨率：≥4K(3840*2160)； 5.电视尺寸(宽*高*厚):1456×840×74mm（±5mm）； 6.亮度：≥250 nits； 7.音响功率：≥8W； 8.每台电视配1个电视遥控器，1个遥控器可以遥控多台同型号电视机的开、关机,可自定义开机画面； 9.产品具有国家节能产品认证证书、3C认证证书（报价时提供证书复印件并加盖公章，如提供材料不全或未提供则视为报价无效）； 10.整机保修一年，显示屏保修三年； 11.报价时提供设备说明书或网站截图（含网址）复印件并加盖公章，如提供材料不全或未提供则视为报价无效。 | 1 | 台 |
| 8 | 安装调试 | # 含综合布线及设备安装，项目联调。 （一）安装布线 1.所有布线均使用线槽包覆，安装美观大方；如需地面外露布线必须使用镀锌槽板覆盖（厚度≥1mm），踩压不变形； 2.包含的电源插座（公牛、正泰、德力西）、电源线（桂林电缆、江苏享通、长城电缆）、空气开关（施耐德、正泰、德力西）等线材设备以及相关的周边设备、各种接头及相关配件； 3.配套安装辅材（线槽等）和杂配件必须符合国家相关行业标准，规范安装，安装前须获得用户确认，所有连接线路均应用标签（可长期保留清晰标记）标记清晰，并完成综合调试； 4.安装位置须获得采购人确认。 （二）项目综合要求： 1.本项目必须对接上级考试院平台，接入考试院网上巡查系统，满足考试院对本项目摄像头的集中监控、巡查； 2.本项目必须免费开放系统和对接服务，必须能够满足采购人今后建设的标准化考场的设备对接，免费提供对接技术方面的培训； 3.可以接入到采购人现有的大屏显示，支持1/4/9/16画面分割显示，不接受画面花屏、卡顿现象； 4.须提供接口以便进行二次开发或新增报警联动等功能。 标注有可选品牌要求的必须使用可选品牌中的品牌报价。 | 1 | 项 |
| 商务要求 |  | 1.供货时间：自合同签订之日起90日内验收合格并交付使用。 质保期：自验收合格并交付使用之日起，除监控硬盘5年，其他货物3 年。 2.技术支持和服务： 完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求的全新合格产品（包括所有零部件、元器件和附件）。若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品，以达到供货要求。 按国家有关规定报价人承诺实行“三包”（包退、包换、包修）服务，其他售后服务按成交人提交的售后服务承诺书执行。 设备的搬运、安装由报价人负责，采购人不再另行安排或支付费用。为确保施工安全，报价人必须制定安全可行的施工方案并通过采购人审核后方能实施。项目实施过程中须做好安全防护措施，杜绝安全责任事故发生，期间发生的任何安全事故，由报价人负责。 3.知识产权 本项目在交付时，所有涉及本项目的数据成果、资源、资料以及产权归属采购人。报价人未经采购人同意，不得以任何方式向第三方披露、转让和销售有关的技术成果、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件。除本项目工作需要之外，未得到甲方的书面许可，报价人不得以任何方式商业性地利用上述资料和技术。 报价人因未经授权而实施的商业性复制行为构成违约或侵权责任造成采购人损失的，由其承但相关责任并赔偿采购人经济损失。 4.付款要求 本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给采购人使用后，被选中的报价人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后20个工作日内办理支付手续。如因采购人使用的是财政资金，合同规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以柳州市财政部门资金审批进度为准，若有其它特殊情况，由双方共同协商。 5.履约保证金 合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。采购人在验收合格交付使用之日起30日内退还履约保证金（不计息）。 履约保证金账户： 名 称：柳州职业技术大学 开户行：交通银行西江支行 账 号：452060600018120020185 转账时注明：图书馆机考考场监控设备采购（重）项目，采购编号LZPU2025-35-1履约保证金电汇、转账的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术大学签署合同。 6.验收要求 （1）报价人提供的项目实施方案及售后服务承诺内容在合同实施阶段必须严格执行。报价人应认真对待方案和承诺内容，确保其真实性和可操作性，否则将承担相应的法律责任和违约后果。交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和应标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 （2）中标供应商须确保货物为原制造商制造（或原厂组装）的全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 （3）供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 （4）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。验收时供应商必须有授权代表在场并在验收报告上签字，如正式验收时供应商授权代表未到场参加验收则视为供应商对验收过程及结果无异议。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定或委托具备资质的第三方机构鉴定。鉴定费（含运行产生全部费用）由中标供应商承担。 （5）采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用（含运行耗材、验收专家费等全部费用）由中标供应商支付。报价人在报价时自行考虑。 （6）如果验收时中标供应商所提供设备达不到采购项目的技术需求，在整改期限20日内中标供应商仍无法提供满足项目技术要求的设备，采购人可以终止项目，中标供应商须承担相应违约责任。 |  |  |