新城支行关于中山大学附属第一医院广西医院信息化建设项目（智慧医院系统硬件）的采购需求

     一、采购内容
	类型
	设备名称
	功能分类
	功能明细
	数量（台/套）

	
中山大学第一附属医院广西医院信息化建设项目（智慧医院硬件）

	IOT自助设备
	立式
	AI人脸就诊全流程立式自助硬件
	4

	
	
	桌面
	多功能自助终端机
	20

	
	
	手持
	多功能手持终端机
	20

	
	多学科门诊诊疗一体机
	一体机
	多学科门诊诊疗一体机
	1

	
	专家显示系统终端机硬件
	终端机
	专家显示系统终端机硬件
	13


     二、供应商资质要求

    1.供应商在广西区域开设有分支机构（分公司的提供营业执照，办事处的提供以公司名义签署的租赁合同）。

2.本项目不接受联合体作为供应商。

三、产品规格

	类型
	设备名称
	功能分类
	功能明细
	功能配置说明

	
中山大学第一附属医院广西医院信息化建设项目（智慧医院硬件）

	IOT自助设备
	立式
	AI人脸就诊全流程立式自助硬件
	处理器：国产通用处理器，单核处理器主频：≥2.0GHz，核数≥4核
主机参数：≥8G内存,  固态硬盘≥128G，≥两个100/1000M自适应以太网口，集成显卡声卡，≥1个VGA外接口,≥1个HDMI外接口，≥5个USB接口，≥5个串口，至少1个PS/2外接口，≥两个MINI-PCIE接口，≥1个PCIE16插槽,≥1个12V/3A电源接口；

触摸显示器：电容触摸屏，尺寸≥43英寸液晶显示器，背光类型：LED；分辨率：≥1920*1080，亮度：≥350cd/㎡；对比度≥1200:1；视频输入接口包括但不限于：VGA/DVI/HDMI，透光率≥85%；

△符合GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术，要求需提供证明材料（具有中国计量认证(CMA)机构出具的产品检验报告），兼容ISO14443(TypeB)标准,配套公安部大身份证模块,接口：USB（2.5m连接线）

条码扫描器：识读标准一维码、二维码
像素：≥640*480 pixels
光源:白色
扫描类型:影像式
接口：USB
≥3米USB线，1根

双目摄像头1个：红外摄像
信号:2M B/W
有效像素:≥1920*1080
最低照度:≥0.01LUX at F1.2
可见光摄像：
信号:2M HDR
有效像素:≥1920*1080
最低照度:≥0.01LUX at F1.2
输出格式包括但不限于：MJPG/YUY2
支持帧率：≥30帧
接口：USB2.0及以上
支持操作系统：兼容Android4.4及以上或Windows7及以上

金属加密键盘：输入键盘：10个数字键、6个功能键；
△认证：银联卡受理终端产品安全认证证书，需提供银联支付终端产品企业资质认证证书证明材料，国密认证；可以使用国密算法。使用国产芯片方案

热敏打印机：行式热敏打印
走纸速度：≥250mm/s；
纸宽：≥80mm
可装入纸、卷最大直径：≥80mm
打印宽度：≥72mm；  
介质厚度：0.06~0.12mm；
工作电压：DC24V
通讯接口: USB，串口

黑白激光打印机（含外置纸盒）
最大打印幅面： A4
黑白打印速度： ≥35ppm
最高分辨率： ≥1200×1200dpi
耗材类型： 鼓粉一体
标准进纸盒≥250页
支持外置550页进纸盒
支持接口：USB接口

	
	
	桌面
	多功能自助终端机
	处理器：国产通用处理器，单核处理器主频：≥1.6GHz，核数≥4核
存 储 器：≥4GB RAM + 64GB ROM
显 示 屏：≥8英寸TFT液晶屏，≥800*1280
触 摸 屏： G+G 电容多点触摸屏
摄 像 头：支持3D结构光人脸识别活体检测
键盘支持：支持外接密码键盘
蜂 鸣 器：支持
扬 声 器：支持
通讯接口：≥USB*2、≥1个串口RS232（RJ11）、≥1个以太网（RJ45）接口
接 触 卡：符合ISO/IEC 7816标准，卡触点可使用次数≥20万次
安全模块：支持内置安全模块、≥4个SAM卡槽
条码模块：支持常用一维码、二维码识读
读二代证：支持第二代居民身份证信息读取
通讯方式：支持以太网、蓝牙、WIFI、4G全网通
电    源：DC12V

	
	
	手持
	多功能手持终端机
	处理器：国产通用处理器，单核处理器主频：≥1.6GHz，核数≥4核
存储器：≥64GB ROM，≥2GB RAM DDR4
显示器：≥5.99英寸HD+，≥1400*720，IPS屏幕，电容多点触控
摄像头前置：3D结构光，后置：5M AF
NFC读卡器： 支持
扫码器： 支持二维扫码头
卡槽： ≥SIM*1，≥SD*1，≥PSAM*1； SD卡最大支持64G
通讯方式： LTE/UMTS
网络类型： 支持4G全网
Wi-Fi： 支持IEEE 802.11
蓝牙： 支持蓝牙≥4.2，支持BLE
GPS：内置GPS，支持AGPS
非接触读卡器： 符合ISO/IEC 14443 TypeA&B
磁条支持：支持1/2/3磁道卡，支持双向刷卡，符合ISO7810/7811规范
麦克风：支持≥1个
接口： 支持Type-C
按键： 电源键（锁屏键），功能建，音量键
PSAM卡座： 符合ISO7816规范
身份证+非接卡： 支持
打印机： 具备58mm小票打印
整机重量： 裸机：≤600g
整机尺寸（长宽高）： ≤240mm*84.2mm*53.8mm

	
	多学科门诊诊疗一体机
	一体机
	多学科门诊诊疗一体机
	
1、尺寸不低于86英寸，背光类型为D-LED；
2、屏幕分辨率≥7680×4320；
3、可选配8K分辨率摄像头，可采集7680×4320分辨率30fps HDR视频，摄像头主芯片为5nm制程，具备10Tops AI算力，摄像头最大视角对角线≥96°，支持最大4倍数字变焦；
4、可选配4K分辨率摄像头，最大视角对角线≥138°，支持最大10倍数字变焦； 
5、支持8K清晰度视频会议；
6、自带8K壁纸，支持壁纸自定义；
7、采用全贴合工艺，钢化玻璃与液晶面板之间距离为0mm，无任何间隙，书写无悬空感； 
8、整机摄像头支持智能取景，自动调节构图，形成最佳会议视角； 
9、内置双腔六驱大音响，功率≥15W×2；
10、内置≥8颗麦克风阵列，≥8米拾音，支持噪声抑制，回声消除，混响增强，自动增益，声源定位，波束成型；
11、前置多功能物理按键，支持一键回到主页、一键亮熄屏、一键休眠，一键开关机；
12、屏幕两侧具有双磁吸设计，可以同时固定至少两支触控笔；
13、白板支持支持书写笔锋效果，支持多种笔类型，支持更换笔颜色、笔粗细、笔透明度型，支持单人或多人同时书写，支持手掌、手背、拳面等大面积擦除；±1mm书写精度，支持20点触控，书写流畅无悬浮感，支持扫码带走； 
14、支持侧边栏，功能包括：返回主页，查看当前任务列表，关闭当前应用，展示常用的三个应用，进入批注功能，打开设置，打开工具箱，切换输入源，调节亮度和音量，设置Wi-Fi、热点、摄像头和麦克风；
15、支持Wi-Fi 6功能； 
16、整机通过莱茵硬件低蓝光认证。
17、芯片信息：国产通用处理器，单核处理器主频：≥1.6GHz，核数≥8核

	
	专家显示系统终端机硬件
	终端机
	专家显示系统终端机硬件
	
1.网络液晶一体机（立式）
2.显示屏尺寸：≥55英寸
3.处理器：国产通用处理器，核数≥四核，≥1.6GHz 
4.内存：≥2GB
5.外存储：≥8GB
6.操作系统：Android
7.分辨率≥1920*1080
8.亮度≥350 cd/ m²
9.工作电压：220V 50Hz
10.整机额定功率：≤135W
11.待机功率：≤1W
12.安装：立式底座


四、产品质量要求

1.应为原厂商生产的、完整、全新、未使用过的产品，产品品质不低于原厂商同类同规格产品品质标准。

2.产品质量应符合同类同规格产品的国家质量标准及行业质量标准，上述质量标准区分等级的，则应符合最高级别的标准；如没有上述标准的，则应具备该类产品通常所应具备的使用功能和质量标准，且能在本项目中正常运行和使用。

3.提供的产品应通过原厂商质量测试和检验，并附带质量合格证书。

五、交付日期及验收标准等。

1.配送时间、地点：供应商须在合同签订之日起30日内将我行采购的产品免费配送至指定地点：南宁市青秀区佛子岭路3号中山大学附属第一医院广西医院。

供应商须根据产品的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防磁等保护措施，以确保产品安全无损地到达交货地点。产品运输、包装、装卸及运输保险费用由供应商负担，产品在转移给我行前的全部风险由供应商承担。
    2.验收标准

商品运至我行指定地点，经我行对商品数量、外包装完好程度、规格初验合格后，供应商须在15日内将商品免费安装、调试完毕。产品调试完成后，我行将依据采购文件的技术规格要求进项现场验收，确保所有技术指标、功能、性能均符合本次采购需求要求。
六、款项支付要求

1.付款：全部硬件设备到货并安装调试完成后，经我行、供应商与中山大学附属第一医院广西医院三方验收合格，供应商开具相应硬件全额(100%)发票之日起30个工作日内向供应商支付相应硬件合同金额的95%。

免费维保期满且经确认系统无故障后，供应商与中山大学附属第一医院广西医院出具维保验收合格报告，我行在收到维保验收报告之日起30个工作日内向供应商支付相应硬件合同金额的5%。

2.发票：供应商须按所交货款开具增值税专用发票。供应商所开具的增值税专用发票须为硬件产品销售发票。关于开票信息的约定为：
公司名称(全称)：中国建设银行股份有限公司南宁新城支行
纳税人识别号：91450103898222725Y 
银行账户：45001604255050510622 
开户银行：我行南宁新城支行营业部 
地址：广西南宁市青秀区东葛路23号     
电话：0771-2624083
七、报价要求
	项目
	商品名称
	计量单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	税率（%）
	不含税总价（元）

	中山大学第一附属医院广西医院信息化建设项目（智慧医院硬件）
	AI人脸就诊全流程立式自助硬件
	台
	4
	
	
	
	

	
	多功能自助终端机
	台
	20
	
	
	
	

	
	多功能手持终端机
	台
	20
	
	
	
	

	
	多学科门诊诊疗一体机
	台
	1
	
	
	
	

	
	专家显示系统终端机硬件
	台/套
	13
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


售后服务要求

1.设备免费维保期为5年，自验收合格之日起计算。

2.具有完备的售后服务体系，配备一支专业的售后服务支持队伍，并保证售后服务队伍的稳定性。

3.对中山大学附属第一医院广西医院设立快速响应机制，设备出现故障后，对于紧急响应服务，系统维护服务定义故障级别，根据不同的故障级别对应响应时间解决。硬件产品故障分为严重、一般、轻微三个等级，供应商应根据硬件故障的不同级别，提供不同的故障响应及服务：“严重”为硬件无法运行或基本无法运行，或硬件重要功能失效或基本失效；“一般”为硬件可以运行，但非重要性功能的使用受到限制；“轻微”为其它轻微影响硬件使用的故障。

对于严重级别故障，供应商应立即派出技术人员到现场进行维修，与此同时，供应商技术支持人员应通过电话、网络等方式尝试排除故障；供应商派出的技术人员应当在24小时内（从中山大学附属第一医院广西医院故障报告时间起算，下同）到达故障现场，供应商承诺在收到故障报告后24小时内恢复硬件产品正常运行。

对于一般级别故障，供应商应立即通过电话、网络等方式尝试排除故障；如故障在48小时内无法排除，供应商应立即派出技术人员在48小时内到达故障现场进行维修，供应商承诺在收到故障报告后48小时内恢复硬件正常运行。

对于轻微级别故障，供应商应立即通过电话、网络等方式尝试排除故障；如故障在72小时内无法排除，供应商应在72小时内派出技术人员到达故障现场进行维修，供应商承诺在收到故障报告后72小时内恢复硬件正常运行。

对于无法现场解决的故障，供应商应当立即以功能相同的符合合同约定的硬件产品替换故障硬件产品或按照中山大学附属第一医院广西医院要求采取其他补救措施。

4.培训服务要求：供应商应就软、硬件设备的安装、检验、调试、使用和维护，为中山大学附属第一医院广西医院指定的操作工作人员进行技术培训，直到工作人员能全部熟练掌握运行操作、维修保养技术，能达到正确检修、维护、排除一般故障为止，受训人员的培训费用由供应商承担。

核心硬件使用由原厂商负责培训，保证各类人员掌握相应的知识及操作。培训对象：最终操作用户、系统管理员。

（1）培训方式：技术培训、操作培训；

（2）培训地点：硬件使用现场；

（3）时间与人员：由中山大学附属第一医院广西医院确定。

5.在维保期内，免费提供硬件维护和应用系统升级支持服务，包括数据备份迁移服务，系统保障服务，并提供7*24的系统数据容灾恢复上门服务，应用系统安全监控，数据库备份与冗余数据清理，应用系统运行状况的监控等。同时，在免费服务期限内，为医院免费提供各种技术服务，包括需求开发、在线答疑、定期回访、设备维修和系统版本升级。 

九、其他要求
专家显示系统终端机硬件要求每套包含2台主机。
