空调及新风系统采购需求

一、需求主要内容

（一）采购商品

1、空调及其配套设备；新风系统及其配套设备。除国标配件及风幕机外，原则上每家供应商只能选择一个品牌参与招投标，原则上空调和新风系统需同一品牌，品牌范围为（或相当于）格力、美的、海信、海尔、松下、三菱电机、日立、大金。入选2家供应商，签订1年采购框架合同。

2、供应商在供货时所提供的产品必须与投标时产品一致，是原厂生产的产品，需附厂家授权书或产品生产合格证等证明材料供采购人核对，发现不一致的，采购有权不予验收。

（二）投标人资质要求

具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。

（三）供货地点

建行广西分行下辖营业网点（含自助银行）及办公用房。

（四）配置范围及要求

1.空调系统及配套

（1）配置范围包括营业网点及办公用房。

（2）配置应满足国家现行的空调冷量规定及其它有关标准、规范的要求。

2.新风系统及配套

（1）配置范围包括营业网点及办公用房。

（2）配置要求须符合国家质量标准、规范的要求，去除室内空气可吸入颗粒物、花粉、灰尘净化效率大于95%。

（五）工期时间

1.图纸确认：供应商应配合、协助设计单位完成设计方案，若因供应商方面的原因导致返工或损失的，供应商应承担相应责任。

2.安装调试工期：在经行方确认设计方案无误，下达订单之日起30日内且具备安装调试条件后，完成送货、安装、加电测试等事项。

（六）售后服务

1.售后服务要求：⑴免费送货上门，设备到达交付地点后三天内，供应商应派人员到达现场，在采购方人员及监理监督下进行安装、调试、验收等，并承担因此发生的一切费用；⑵接到一般故障通知12小时内到达故障现场，紧急故障6小时内到达故障现场，并免费维修更换有缺陷的货物或部件，若现场不能解决，应最多不超过5日将设备修好；⑶定期回访及对货物进行维修；⑷提供终身维护；⑸其余按投标人承诺进行

2.质保期：在设备加电测试合格之日起不少于贰年

3.现场培训：在安装调试时要进行免费操作培训。提供设备操作手册、使用指南、维修指南、服务手册和示意图等。

4.免费保修期内供应商应提供免费上门服务及技术支持热线服务，并提供售后服务机构的详细介绍（地址、人员、电话等），承诺接故障通知后技术人员的到场时间、一般故障排除时间，明确是否提供备品备件等售后服务措施。

5.技术支持：投标人应保证对所提供设备所需配件提供至少15年的备件和技术支持。

（七）其他要求

供应商对在履行合同过程中知悉或获得的建设单位的商业秘密、客户资料等信息予以保密，未经建设方书面同意，不得将保密信息用于本合同以外的目的，并不得将其泄露给任何第三方。

二、报价表及需求

报价以人民币价格报价，且为含税价，包含与本次采购全部服务相关的所有税费以及投标人为完成本项目所发生的一切费用。

网点配套分体空调需求表

| 序号 | 类型 | 商品名称及规格参数 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体式空调 | 0.9米风幕机（质量合格）功率=55w，风量=880m³/h，噪音=44dB（A） | 台 | 40 |  |  |
| 2 | 分体式空调 | 1.2米风幕机（质量合格）功率=82w，风量=1300m³/h，噪音=46dB（A） | 台 | 20 |  |  |
| 3 | 分体式空调 | 1.5米风幕机（质量合格）功率=109w，风量=1750m³/h，噪音=47dB（A） | 台 | 10 |  |  |
| 4 | 分体式空调 | 1匹分体壁挂式空调机（变频，带遥控器，能耗一级，质量合格，静音，换气，制冷达标） 制冷量=2.6kw 制热量=3.7kw | 台 | 10 |  |  |
| 5 | 分体式空调 | 1.5匹分体壁挂式空调机（变频，带遥控器，能耗一级，质量合格，静音，换气，制冷达标）制冷量=3.5kw 制热量=5.0kw | 台 | 40 |  |  |
| 6 | 分体式空调 | 2匹分体壁挂式空调机（变频，带遥控器，能耗一级，质量合格，静音，换气，制冷达标）制冷量=5.0kw 制热量=6.3kw | 台 | 40 |  |  |
| 7 | 分体式空调 | 1匹分体壁挂式空调机（变频，带遥控器，能耗二级，质量合格，静音，换气，制冷达标）制冷量=2.6kw 制热量=3.7kw | 台 | 10 |  |  |
| 8 | 分体式空调 | 1.5匹分体壁挂式空调机（变频，带遥控器，能耗二级，质量合格，静音，换气，制冷达标）制冷量=3.5kw 制热量=4.6kw | 台 | 30 |  |  |
| 9 | 分体式空调 | 2匹分体壁挂式空调机（变频，带遥控器，能耗二级，质量合格，静音，换气，制冷达标）制冷量=5.0kw 制热量=6.1kw | 台 | 30 |  |  |
| 10 | 分体式空调 | 1匹风管送风式空调机（变频，带遥控器，能耗一级，质量合格，静音，换气，制冷达标）制冷量=2.6kw 制热量=3.5kw 制冷功率=0.76kw 制热功率=1.05kw | 台 | 10 |  |  |
| 11 | 分体式空调 | 1.5匹风管送风式空调机（变频，带遥控器，能耗一级，质量合格，静音，换气，制冷达标）制冷量=3.5kw 制热量=4.15kw 制冷功率=1.15kw 制热功率=1.39kw | 台 | 80 |  |  |
| 12 | 分体式空调 | 2匹风管送风式空调机（变频，带遥控器，能耗一级，质量合格，静音，换气，制冷达标）制冷量=5.0kw 制热量=5.8kw 制冷功率=1.5kw 制热功率=1.78kw | 台 | 50 |  |  |
| 13 | 分体式空调 | 3匹风管送风式空调机（变频，带遥控器，能耗一级，质量合格，静音，换气，制冷达标）制冷量=7.2kw 制热量=8.1kw 制冷功率=2.36kw 制热功率=3.05kw | 台 | 50 |  |  |
| 14 | 分体式空调 | 1匹风管送风式空调机（变频，带遥控器，能耗二级，质量合格，静音，换气，制冷达标）制冷量=2.6kw 制热量=3.5kw 制冷功率=0.8kw 制热功率=1.12kw | 台 | 10 |  |  |
| 15 | 分体式空调 | 1.5匹风管送风式空调机（变频，带遥控器，能耗二级，质量合格，静音，换气，制冷达标）制冷量=3.5kw 制热量=4.15kw 制冷功率=1.23kw 制热功率=1.5kw | 台 | 60 |  |  |
| 16 | 分体式空调 | 2匹风管送风式空调机（变频，带遥控器，能耗二级，质量合格，静音，换气，制冷达标）制冷量=5.0kw 制热量=5.8kw 制冷功率=1.7kw 制热功率=1.85kw | 台 | 60 |  |  |
| 17 | 分体式空调 | 3匹风管送风式空调机（变频，带遥控器，能耗二级，质量合格，静音，换气，制冷达标）制冷量=7.2kw 制热量=8.3kw 制冷功率=2.65kw 制热功率=3.05kw | 台 | 60 |  |  |
| 18 | 分体式空调 | 5匹风管送风式空调机（变频，带遥控器，能耗二级，质量合格，静音，换气，制冷达标）制冷量=12.0kw 制热量=13.5kw 制冷功率=4.75kw 制热功率=4.35kw | 台 | 50 |  |  |
| 19 | 分体式空调 | 3匹四面出风天井机式空调机（变频，带遥控器，能耗二级，质量合格，静音，换气，制冷达标）制冷量=7.2kw 制热量=8.3kw 制冷功率=2.65kw 制热功率=3.1kw | 台 | 20 |  |  |
| 20 | 分体式空调 | 5匹四面出风天井机式空调机（变频，带遥控器，能耗二级，质量合格，静音，换气，制冷达标）制冷量=12.0kw 制热量=13.5kw 制冷功率=4.75kw 制热功率=4.75kw | 台 | 20 |  |  |
| 21 | 多联式空调 | 20匹变频多联式空调(热泵)室外机（①制冷量=56kw；②制热量=63kw；③制冷功率=16.38kw；④制热功率=16.60kw；⑤APF=4.8 ）（能耗一级，质量合格，静音，换气，制冷达标） | 台 | 3 |  |  |
| 22 | 多联式空调 | 18匹变频多联式空调(热泵)室外机（①制冷量=50.4kw；②制热量=56kw；③制冷功率=14.68kw；④制热功率=13.58kw；⑤APF=4.9 ）（能耗一级，质量合格，静音，换气，制冷达标） | 台 | 3 |  |  |
| 23 | 多联式空调 | 16匹变频多联式空调(热泵)室外机（①制冷量=45kw；②制热量=50kw；③制冷功率=13.91kw；④制热功率=12.61kw；⑤APF=4.9 ）（能耗一级，质量合格，静音，换气，制冷达标） | 台 | 2 |  |  |
| 24 | 多联式空调 | 14匹变频多联式空调(热泵)室外机（①制冷量=40kw；②制热规格量=45kw；③制冷功率=10.84kw；④制热功率=10.8kw；⑤APF=4.95 ）（能耗一级，质量合格，静音，换气，制冷达标） | 台 | 2 |  |  |
| 25 | 多联式空调 | 12匹变频多联式空调(热泵)室外机（①制冷量=33.5kw；②制热量=37.5kw；③制冷功率=9.50kw；④制热功率=9.30kw；⑤APF=5.0 ）（能耗一级，质量合格，静音，换气，制冷达标） | 台 | 2 |  |  |
| 26 | 多联式空调 | 10匹变频多联式空调(热泵)室外机（①制冷量=28kw；②制热量=31.5kw；③制冷功率=7.73kw；④制热功率=6.85kw；⑤APF=5.20 ）（能耗一级，质量合格，静音，换气，制冷达标） | 台 | 3 |  |  |
| 27 | 多联式空调 | 8匹变频多联式空调(热泵)室外机（①制冷量=24.5kw；②制热量=27.0kw；③制冷功率=6.5kw；④制热功率=5.89kw；⑤APF=5.75 ） （能耗一级，质量合格，静音，换气，制冷达标） | 台 | 2 |  |  |
| 28 | 多联式空调 | 暗藏管道式室内机（①制冷量=14kw；②制热量=16kw；③电压220v；④电量=0.225kw；⑤噪音=43dB(A)；⑥静压：0-80pa）（质量合格，静音，带水泵，换气，制冷达标） | 台 | 6 |  |  |
| 29 | 多联式空调 | 暗藏管道式室内机（①制冷量=12.5kw；②制热量=14.0kw；③电压220v；④电量=0.225kw；⑤噪音=43dB(A)；⑥静压：0-80pa） （质量合格，静音，带水泵，换气，制冷达标） | 台 | 6 |  |  |
| 30 | 多联式空调 | 暗藏管道式室内机（①制冷量=11.2kw；②制热量=12.5kw；③电压220v；④电量=0.2kw；⑤噪音=42dB(A)；⑥静压：0-80pa） （质量合格，静音，带水泵，换气，制冷达标） | 台 | 6 |  |  |
| 31 | 多联式空调 | 暗藏管道式室内机（①制冷量=10kw；②制热量=11.2kw；③电压220v；④电量=0.19kw；⑤噪音=42dB(A)；⑥静压：0-80pa） （质量合格，静音，带水泵，换气，制冷达标） | 台 | 6 |  |  |
| 32 | 多联式空调 | 暗藏管道式室内机（①制冷量=9kw；②制热量=10kw；③电压220v；④电量=0.12kw；⑤噪音=40dB(A)；⑥静压：0-80pa） （质量合格，静音，带水泵，换气，制冷达标） | 台 | 6 |  |  |
| 33 | 多联式空调 | 暗藏管道式室内机（①制冷量=8kw；②制热量=9kw；③电压220v；④电量=0.12kw；⑤噪音=39dB(A)；⑥静压：0-80pa） （质量合格，静音，带水泵，换气，制冷达标） | 台 | 6 |  |  |
| 34 | 多联式空调 | 暗藏管道式室内机（①制冷量=7.1kw；②制热量=8.0kw；③风量=960m³/h；④电压220v；⑤电量=0.095kw；⑥噪音=39dB(A)；⑦静压：1/50pa）（质量合格，静音，带水泵，换气，制冷达标） | 台 | 7 |  |  |
| 35 | 多联式空调 | 暗藏管道式室内机（①制冷量=6.3kw；②制热量=7.1kw；③风量=960m³/h；④电压220v；⑤电量=0.095kw；⑥噪音=37dB(A)；⑦静压：0/50pa）（质量合格，静音，带水泵，换气，制冷达标。） | 台 | 7 |  |  |
| 36 | 多联式空调 | 暗藏管道式室内机（①制冷量=5.6kw；②制热量=6.3kw；③风量=786m³/h；④电压220v；⑤电量=0.06kw；⑥噪音=35dB(A)；⑦静压：0/50pa）（质量合格，静音，带水泵，换气，制冷达标。） | 台 | 7 |  |  |
| 37 | 多联式空调 | 暗藏管道式室内机（①制冷量=5.0kw；②制热量=5.6kw；③风量=750m³/h；④电压220v；⑤电量=0.055kw；⑥噪音=34dB(A)；⑦静压：0/50pa）（质量合格，静音，带水泵，换气，制冷达标。） | 台 | 7 |  |  |
| 38 | 多联式空调 | 暗藏管道式室内机（①制冷量=4.5kw；②制热量=5.0kw；③风量=750m³/h；④电压220v；⑤电量=0.05kw；⑥噪音=34dB(A)⑦静压：0/50pa）（质量合格，静音，带水泵，换气，制冷达标。） | 台 | 7 |  |  |
| 39 | 多联式空调 | 暗藏管道式室内机（①制冷量=4.0kw；②制热量=4.5kw；③风量=650m³/h；④电压220v；⑤电量=0.052kw；⑥噪音=37dB(A)⑦静压：0/50pa）（质量合格，静音，带水泵，换气，制冷达标。） | 台 | 7 |  |  |
| 40 | 多联式空调 | 暗藏管道式室内机（①制冷量=3.6kw；②制热量=4.0kw；③风量=498m³/h；④电压220v；⑤电量=0.045kw；⑥噪音=31dB(A)；⑦静压：0/30pa）（质量合格，静音，带水泵，换气，制冷达标。） | 台 | 7 |  |  |
| 41 | 多联式空调 | 暗藏管道式室内机（①制冷量=3.2kw；②制热量=3.6kw；③风量=498m³/h；④电压220v；⑤电量=0.04kw；⑥噪音=30dB(A)；⑦静压：0/30pa）（质量合格，静音，带水泵，换气，制冷达标。） | 台 | 7 |  |  |
| 42 | 多联式空调 | 暗藏管道式室内机（①制冷量=2.8kw；②制热量=3.2kw；③风量=450m³/h；④电压220v；⑤电量=0.04kw；⑥噪音=29dB(A)；⑦静压：0/30pa）（质量合格，静音，带水泵，换气，制冷达标。） | 台 | 7 |  |  |
| 43 | 多联式空调 | 暗藏管道式室内机（①制冷量=2.5kw；②制热量=2.8kw；③风量=438m³/h；④电压220v；⑤电量=0.04kw；⑥噪音=28dB(A)；⑦静压：0/30pa）（质量合格，静音，带水泵，换气，制冷达标。） | 台 | 7 |  |  |
| 44 | 多联式空调 | 暗藏管道式室内机（①制冷量=2.2kw；②制热量=2.5kw；③风量=438m³/h；④电压220v；⑤电量=0.036kw；⑥噪音=28dB(A)；⑦静压：0/30pa）（质量合格，静音，带水泵，换气，制冷达标。） | 台 | 7 |  |  |
| 45 | 多联式空调 | 天花嵌入式室内机（①制冷量=12.5kw；②制热量=14.0kw；③风量=1800m³/h；④电压220v；⑤电量=0.16kw；⑥噪音=47dB(A)）（质量合格，静音，换气，制冷达标） | 台 | 10 |  |  |
| 46 | 多联式空调 | 天花嵌入式室内机（①制冷量=7.1kw；②制热量=8.0kw；③风量=1080m³/h；④电压220v；⑤电量=0.08kw；⑥噪音=39dB(A)）（质量合格，静音，换气，制冷达标） | 台 | 10 |  |  |
| 47 | 多联式空调 | 天花嵌入式室内机（①制冷量=5.0kw；②制热量=5.6kw；③风量=900m³/h；④电压220v；⑤电量=0.025kw；⑥噪音=35dB(A)） （质量合格，静音，换气，制冷达标） | 台 | 10 |  |  |
| 48 | 多联式空调 | 天花嵌入式室内机（①制冷量=3.6kw；②制热量=4.0kw；③风量=800m³/h；④电压220v；⑤电量=0.02kw；⑥噪音=33dB(A)） （质量合格，静音，换气，制冷达标） | 台 | 10 |  |  |
| 49 | 新风系统 | ①最大风量≥250m³/h；②最大输入功率≤145w；③最大机外静压≥120Pa；④重量≤27kg；⑤噪音≤40dB(A)；⑥设备厚度≤300mm；⑦温度交换效率，制冷≥50%，制热≥68%。 | 台 | 15 |  |  |
| 50 | 新风系统 | ①最大风量≥350m³/h；②最大输入功率≤255w；③最大机外静压≥140Pa；④重量≤37kg；⑤噪音≤42dB(A)；⑥设备厚度≤350mm；⑦温度交换效率，制冷≥50%，制热≥66%。 | 台 | 15 |  |  |
| 51 | 新风系统 | ①最大风量≥500m³/h；②最大输入功率≤265w；③最大机外静压≥130Pa；④重量≤40kg；⑤噪音≤43dB(A)；⑥设备厚度≤350mm；⑦温度交换效率，制冷≥51%，制热≥63%。 | 台 | 15 |  |  |
| 52 | 新风系统 | ①最大风量≥650m³/h；②最大输入功率≤420w；③最大机外静压≥150Pa；④重量≤48kg；⑤噪音≤45dB(A)；⑥设备厚度≤420mm；⑦温度交换效率，制冷≥50%，制热≥60%。 | 台 | 30 |  |  |
| 53 | 分体式空调配件 | 1匹-2匹机铜管 | 米 | 5100 |  |  |
| 54 | 分体式空调配件 | 3匹-5匹机铜管 | 米 | 3100 |  |  |
| 55 | 分体式空调配件 | 可开格栅回风口（根据回风口尺寸制作，带虑网) | 个 | 280 |  |  |
| 56 | 分体式空调配件 | 双层百叶送风口（根据出风口尺寸制作） | 个 | 280 |  |  |
| 57 | 分体式空调配件 | 方形散流器（300*300/350*350/400*400） | 个 | 209 |  |  |
| 58 | 分体式空调配件 | 单面彩钢复合风管方形/圆形 | ㎡ | 4560 |  |  |
| 59 | 分体式空调配件 | 室外机架（1-2匹） | 副 | 325 |  |  |
| 60 | 分体式空调配件 | 室外机架（3匹-5匹） | 副 | 164 |  |  |
| 61 | 分体式空调配件 | 空调拆机费（1-2匹） | 台 | 60 |  |  |
| 62 | 分体式空调配件 | 空调拆机费（3-5匹） | 台 | 40 |  |  |
| 63 | 分体式空调配件 | 空调装机费（1-2匹） | 台 | 300 |  |  |
| 64 | 分体式空调配件 | 空调装机费（3-5匹） | 台 | 200 |  |  |
| 65 | 分体式空调配件 | 外机落地支架、钢结构基础（角钢、槽钢等） | Kg | 2500 |  |  |
| 66 | 分体式空调配件 | 混凝土基础 | m³ | 10 |  |  |
| 67 | 多联式空调配件 | 室内机无线遥控器 | 个 | 50 |  |  |
| 68 | 多联式空调配件 | 室内机有线控制器 | 个 | 250 |  |  |
| 69 | 多联式空调配件 | 低磷脱氧紫铜管（含保温）（Φ=44.45mm、Φ=41.28mm（δ＝1.3mm） | 米 | 930 |  |  |
| 70 | 多联式空调配件 | 低磷脱氧紫铜管（含保温）（Φ=38.1mm、Φ=31.75mm（δ＝1.2mm） | 米 | 930 |  |  |
| 71 | 多联式空调配件 | 低磷脱氧紫铜管（含保温）（Φ=28.58mm、Φ=25.4mm、Φ=22.23mm（δ＝1.1mm） | 米 | 850 |  |  |
| 72 | 多联式空调配件 | 低磷脱氧紫铜管（含保温）（Φ=19.05mm、Φ=15.88mm、δ＝1.0mm） | 米 | 850 |  |  |
| 73 | 多联式空调配件 | 低磷脱氧紫铜管（含保温）（Φ=12.7mm、Φ=9.35mm、Φ=6.35mm（δ＝0.8mm） | 米 | 800 |  |  |
| 74 | 多联式空调配件 | 空调排水管（含保温）（PVC材质，De25-De50） | 米 | 4000 |  |  |
| 75 | 多联式空调配件 | 设备、管道支架（吊杆、角钢等钢材） | 个 | 950 |  |  |
| 76 | 多联式空调配件 | 分歧器（低磷脱氧紫铜材质） | 个 | 157 |  |  |
| 77 | 多联式空调配件 | 增加制冷量（R410环保冷媒） | Kg | 450 |  |  |
| 78 | 多联式空调配件 | 通讯线、电源铜线、PVC护线管、镀锌护线管(国标） | 米 | 8000 |  |  |
| 79 | 多联式空调配件 | ABS塑钢出风口（ABS塑钢材质） | ㎡ | 160 |  |  |
| 80 | 多联式空调配件 | 带滤网空调回风口（ABS塑钢材质） | ㎡ | 160 |  |  |
| 81 | 多联式空调配件 | 帆布软接（防火型） | ㎡ | 470 |  |  |
| 82 | 多联式空调配件 | 室内机安装调试费 | 台 | 197 |  |  |
| 83 | 多联式空调配件 | 室外机安装调试费 | 台 | 18 |  |  |
| 84 | 多联式空调配件 | 墙体凿洞、补洞（Φ200~Φ80；包括打孔及修复）、墙面开槽、吊顶风口开口。 | 个 | 1500 |  |  |
| 85 | 新风系统配件 | 液晶温控面板（液晶控制器） | 个 | 60 |  |  |
| 86 | 新风系统配件 | PVC塑料风管（Φ110） | 米 | 3200 |  |  |
| 87 | 新风系统配件 | PVC塑料风管（Φ160） | 米 | 2700 |  |  |
| 88 | 新风系统配件 | PVC塑料风管（Φ200） | 米 | 1200 |  |  |
| 89 | 新风系统配件 | 塑料新风口（200*200/Φ160/Φ110/Φ75） | 个 | 210 |  |  |
| 90 | 新风系统配件 | 塑料排风口（200*200/Φ160/Φ110/Φ75） | 个 | 210 |  |  |
| 91 | 新风系统配件 | 防尘防虫不锈钢圆形管罩（国标（适配Φ200PVC塑料管） | 个 | 140 |  |  |
| 92 | 新风系统配件 | 全热交换器控制线（国标） | 米 | 800 |  |  |
| 93 | 新风系统配件 | 全热交换器安装费（国标） | 台 | 70 |  |  |
| 94 | 新风系统配件 | 拆机费 | 台 | 10 |  |  |

备注：1.各供应商只能选择一个空调设备品牌和新风系统设备品牌进行报价；部分分体式空调配件与多联式空调配件通用。

2.同一能耗等级下，同一量级的空调设备制冷、制热量、风量、噪音等主要参数及不可差于需求；同一量级的新风系统设备最大风量、温度交换效率、噪音等主要参数及不可差于需求；同一量级的配件规格参数不可差于需求。所有配件用材都必须为阻燃材料，未详尽处按国家标准执行。

3.如要求的是二级能效产品，可以用更优能耗等级的产品报价，但同一产品不能有两个价格。

三、结算方式及要求

结算方式为签订框架协议，建设项目采购的设备按单个项目设计图纸安装完成，并于项目验收合格后30日内付款；非建设项目采购的设备于加电测试验收合格后30日内付款。中标供应商应向我行开具符合规定的增值税专用发票。

四、项目分配方式

协议期内项目分配方式按中标供应商评选排名第一的优先选择服务片区；排名第二的承担剩下片区的项目。片区具体划分如下：

片区一：南宁江南支行、南宁自贸区支行、柳州分行、桂林分行、北海分行、河池分行、钦州分行、防城港分行、来宾分行、贺州分行。

片区二：区分行本部、区分行营业部、南宁新城支行、南宁园湖支行、南宁高新支行、梧州分行、玉林分行、贵港分行、百色分行、崇左分行。

六、开标最低供应商数量要求

符合要求的供应商最少为4家则可开标，并按照评分前2名中标，备选1家供应商（得分最高的其他品牌）。