二号楼道闸升级改造项目采购需求

	序号
	系统配置
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	配置说明

	一
	出入口控制组件需求清单

	1
	车牌识别设备
	/       
	兼容红门
	台
	2
	使用2号楼原有地下室出入口设备

	2
	系统接入调试
	/
	兼容红门
	项
	1
	接入大门值班室电脑与原红门停车管理系统软件实现统一管理（必须满足）

	3
	道闸防砸雷达
	/
	兼容红门
	台
	1
	工作频率:79GHz，调制波形:CW ，波束宽度:83º*40º ， 测速精度:0.02m/s，工作电压: 10-16V DC ，平均功耗: < 2.5W，工作温度: -40℃~+85℃，工作电流:1A，检测范围：出厂横向宽度±0.5m，±1.5m 内可设置
通信接口:RS485、蓝牙
防水等级：IP66

	4
	无线网桥
	/
	兼容红门
	对
	1
	免光纤布线，无线桥接传输。
5.8G/450M，传输距离1000米，带拨码开关，数码配对，简单高效，免设置。 2个10/100Mbps自适应网络接口，12dBi定向天线，支持 24V POE 网线供电及 12V 1A DC 本地供电，高性能，高接收灵敏度，主要使用电梯监控、短距离户外等场所。

	5
	白色烤漆立柱
	3.0米高
	定制
	根
	1
	固定网桥于安全岛上

	6
	网络交换机
	/
	兼容红门
	台
	1
	8口百兆

	7
	弱电箱
	/
	不锈钢
	个
	2
	300*400mm1个、200mm*300mm1个

	二
	工程线缆、线管等

	1
	三芯电源线
	RVV3*1.5
	国产
	米
	200
	设备主电源供电

	2
	四芯信号线
	RVV4*0.4
	国产
	米
	50
	设备内部起杆信号线

	3
	开槽布线
	10m*3cm
	自制
	米
	8
	大理石路面切割开槽、含回填

	4
	PVC线管
	20φ
	国产
	米
	100
	可冷弯

	5
	六类网线
	六类
	国产
	米
	200
	无氧铜

	6
	安全岛
	150cm*50cm*15cm
	国产
	项
	1
	包工包料、刷黄黑地坪漆建筑垃圾清运

	7
	综合施工安装
	
	人工
	项
	1
	含拆除旧设备、移位改造施工所需辅材


注：提供的材料需兼容红门品牌
