
机关食堂传菜梯采购需求
技术规格
	台数：
	1台

	载重量(kg)：
	≤100公斤 

	速度(m/s)：
	≤0.4m/s

	层站门：
	2/2/2

	服务楼层：
	1、2

	基站：
	1层

	驱动方式：
	曳引交流单速

	电源：
	动力电源：三相五线制，交流380伏50赫兹 照明电源：单相交流220伏50赫兹

	控制方式：
	门外按钮

	制作标准：
	JG135-2003《中华人民共和国建筑工业行业标准---杂物电梯》

	井道尺寸(宽×深)(mm)：
	1050*900(mm)  

	基坑深度（m）：
	/

	井道总高(m)：
	7.5

	提升高度(m)：
	4.3

	顶层高度(m)：
	不低于3.2米

	轿内尺寸（宽深高)：
	550*600*850(mm)   

	轿厢前壁：
	304发纹不锈钢实厚1.0mm

	轿厢后壁：
	304发纹不锈钢实厚1.0mm

	轿厢地面：
	304发纹不锈钢实厚1.0mm

	开门方式：
	手动上下垂直中分门

	厅门尺寸(宽×高)(mm)：
	550*850

	曳引绳
	8.0mm×2

	主导轨
	T50

	层（厅）门：
	304发纹不锈钢实厚1.0mm


配置表
	部件名称
	参数
	

	轿厢
	   304型发纹不锈钢
	国标

	厅门、轿厢门
	   304型发纹不锈钢
	国标

	曳引机
	功率≥1.1kw
	国标

	控制柜
	2-4层
	国标

	K继电器
	/
	国标

	主接触器
	/
	国标

	上下行接触器
	/
	国标

	稳压芯V1(5V)
	/
	国标

	稳压芯片
	/
	国标

	磁感应平层
	12V—24V
	国标

	限位开关
	12V—24V
	国标

	电子板
	/
	国标

	变压器
	/
	国标

	芯片U1
	/
	国标

	芯片U2
	/
	国标

	   触点开关
	客梯专用
	国标

	井道立柱
	40×40（mm）
	国标

	曳引绳
	8.0mm×2
	国标

	主导轨
	T50（mm）
	国标


