南宁市第二十八中学校园一卡通项目
采购需求
一、采购内容
南宁市第二十八中学校园一卡通项目,合同期限8年，详细采购内容如下：
	序号
	类型
	名称
	数量
	单位
	维保年限

	1
	软件
	校园一卡通管理平台
	1
	套
	8年

	
	
	
	
	
	

	2
	软件
	微信小程序
	1
	套
	8年

	
	
	
	
	
	

	3
	软件
	多媒体图书馆管理系统
	1
	套
	8年

	
	
	
	
	
	

	4
	软件
	智能用水刷卡消费管理系统
	1
	套
	8年

	
	
	
	
	
	

	5
	硬件
	服务器
	2
	台
	8年

	6
	硬件
	企业级路由器
	1
	台
	8年

	
	
	
	
	
	

	7
	硬件
	服务器机柜
	1
	个
	8年

	
	
	
	
	
	

	8
	硬件
	智能水控消费机（168终端）
	1
	个
	8年

	
	
	
	
	
	

	9
	硬件
	热水拨款机
	4
	个
	8年

	
	
	
	
	
	

	10
	硬件
	UPS后备电源
	1
	套
	8年

	
	
	
	
	
	


2、 供应商资质要求
参与本项目的供应商必须满足以下条件：
1、供应商至少有1个（含）以上与项目相关的服务案例（需提供项目合同)；
2、供应商应为原厂或经原厂商授权的经销商，并提供授权书。
三、产品规格
	序号
	软/硬
	设备名称
	功能配置说明
	数量（台/套）

	1
	软件
	校园一卡通管理平台
	1.采用“一体化”设计，系统只有一个数据库，数据库选用MySQL；支持虚拟化部署，通过统一的虚拟化平台进行管理，计算资源可以进行动态分配。支持人脸识别管理平台，实现虚拟卡与实体卡并行的新一代一卡通平台。
2.架构选型：作为智慧校园的平台架构，吸纳与整合目前校内现行的系统与未来不断扩充的第三方系统的需求，实现资源的重复利用，采用面向服务架构作为平台的架构选型。
3.应用采用1+X的模式进行设计
4.系统包含以下功能
（1）实现对系统基本参数设置。
（2）实现对系统内子系统的授权及开。
（3）实现对系统内各角色的授权管理。
（4）实现对系统内各个科目的管理及设定。
（5）实现对部门的管理、以及部门下属终端设备的管理。
5.人员管理包含身份字典管理、院系部门管理、用户管理，维护及存储学校院系、部门、人员的信息等。具有以下基本功能和要求：
（1）将各类人员的基础人事信息汇总，并按照部门、身份等分类依据，对校园卡系统涉及到的各类人员进行管理。
（2）支持人员信息的导入。
（3）查询、统计及打印输出各种详尽的人事报表。
（4）支持与第三方系统对接，实现人员信息同步。
6.卡务管理
（1）支持虚拟卡及普通IC卡的管理，卡钱包等参数设置，卡注册，卡注销，存取款，卡挂失，卡维护，用户补卡等。
（2）批量录入开户数据和批量打印卡片以及持卡人信息修改确认。
（3）支持自定义身份种类，实现对用户卡的各种管理，包括了卡类型，方便学校对校园卡的分类管理和权限管理。
（4）支持设定卡的消费限额，卡的有效期，并对卡有效期满后完成卡注销功能。
（5）个人交易明细查询（查询缴纳电费数据时能查出交电费的房间）。
7.商户管理
（1）商户管理业务子系统在一卡通系统中建立了商户的管理组织结构。
（2）实现各商户机具的管理和参数设置。
（3）对商户开放多种查询方式，终端查询，商户可以在单台终端上查询当日营业总额、终端机器营业明细等的报表。
（4）报表：能及时、灵活地查询各类报表，方便管理。
	1

	2
	软件
	微信小程序
	依靠学校微信公众号入口方式，集成学校动态信息和支付应用服务，包含：
1.移动配置管理：对手机端移动应用权限管理进行配置。
2.身份认证：个人登录移动应用平台身份合法性验证。
3.校内电子消费卡：生成个人动态付款码的管理。
4.校内电子身份证：生成个人身份码的管理。
5.绑定：与个人微信进行绑定。
6.解绑：与个人微信解除绑定。
7.卡片挂失、解挂。
8.完善个人信息。
9.上传人脸照片。
10.1+X架构，方便后续功能扩展：支持手机充值、热水充值、缴纳电费、扫码用水、手机门禁开门。
	1

	3
	软件
	智能用水刷卡消费管理系统
	1.要求采购阿里云端数据存储，数据安全性高；
2.从安全角度考虑：软件登录，需要有双因子验证，需要手机验证码作为身份认证登录。软件具备操作权限分级功能。
3.电脑端可显示设备在线/掉线时间，是否使用/空闲，是否正常/异常。显示IMEI和CCID信息，显示设备位置定位信息，方便管理员管理设备
4.平台支持在线报修功能，并且支持管理员通过报修功能跟学生交流，丢卡余额可找回
5.实时采集消费明细，可按日/月/年的消费明细查询和汇总
6.系统支持扫码消费的费率和刷卡的费率不相同
7.平台支持发布消息功能，可将系统变更或者提示及时发送到用户手机上面
8.可24小时实时监控水控机使用状态，并提供各种信息的录入、查询、计算、打印等
9.管理方可进行成本进行录入配置和成本汇总分析，掌握整个系统盈亏状况
10.可添加删除不同的操作员，赋予操作员不同权限，方便管理相关人员
11.可在管理平台下发各种通知、通告，同步传递到每一位学生手机上
12.平台至少可以限时3个时间段设置是否允许使用
13.实现校园卡账户对用水钱包转账，向校园卡转账的金额以圈存的方式下发到校园卡用水账户
	1

	4
	软件
	多媒体图书馆管理系统
	1.软件环境参数：常采用JavaEE技术标准的多层结构体系。部分系统以PHP框架Yii 2.0.19开发。支持多种操作系统，如Windows、Linux等，手机客户端需同时支持iOS、Android系统。
2.数据存储参数：采用安全的云虚拟主机，通过SSL和SFTP进行加密传输，定期修复数据库、脚本语言、服务器和操作系统。具备数据备份功能，如云的快照备份、数据库的逻辑备份和物理备份，确保数据安全和灾备。
3.功能模块参数：需具备图书编目功能，可通过多种方式获取图书信息，编目字段包括正题名、作者、出版社等。支持馆藏地点、流通类型等参数设置，能进行馆藏维护、批量处理等操作。可管理读者信息、处理借阅业务，还能设置借阅规则、处理违章欠费等。同时，提供统计分析功能，如读者借书数量统计、书籍流通统计等。
4.接口参数：具有丰富接口，能与书店POS、馆配B2G等信息系统对接，提供REST API，为移动端、借还书设备及第三方提供业务接口。
5.其他参数：支持远程定时更新和一键更新。部分系统可定制图书分类，内置一定数量的正版授权电子图书、期刊等资源，并定期更新。还可定制显示单位名称、logo、待机画面等，提供多种风格模板供选择。
6.多媒体图书馆音箱体上的四只发声单元在独立的腔体中以下俯35°角度向四周辐射声能，离轴距离不低于750mm，每只单元不低于90°锥体声波扩散，实现360度全指向覆盖；（须提供具备CMA和CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）
7.为保证音箱体产品轻量化，箱体须采用ABS环保材料一体压塑成型，箱体重量≤7.5KG ；（须提供具备CMA和CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）
8.多媒体图书馆采用的硬件产品须具备高度集成化设计，含无线信号接收模块、蓝牙接收模块、话筒放大器、DSP数字音频处理模块、功率放大模块、喇叭单元，所涉及无线接收模块、蓝牙模块、运放模块、DSP处理芯片、D类放大芯片重要芯片及配套全硬件为100%国产；（须提供具备CMA和CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）
9.多媒体图书馆无线通讯技术：全无线连接，设备仅需供电，人声拾音和设备多媒体播放和控制均为数字无线传输。须包括UHF、蓝牙、红外、2.4G、1.2G、NFC技术通讯，根据不同使用习惯能同时支持无线头戴话筒、无线手持三合一话筒、无线领夹话筒、专业无线手持话筒、无线鹅颈会议话筒，话筒无线直连音响，无需外加其他设备，话筒最大同时发言数量不低于7只；（须提供具备CMA和CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）
10.多媒体图书馆音响软件控制调试能力：可通过手机APP操控音响各种功能，实时同步免保存，支持断线储存功能，可通过产品型号选择进入设备控制界面，通过APP可对4只喇叭分别调节音量大小，可对无线话筒通道的音量调节、回声电平调节、混响电平调节、噪音门限调节、自动对频按钮，可实时监测当前无线话筒占用的UHF频点、具有≥7段图示均衡器并具有一键重置为0dB；（须提供具备CMA和CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）
11.蓝牙功能：蓝牙5.0版本及以上，支持蓝牙无线接收，方便老师在多媒体图书馆分享移动设备（手机/电脑）上的音频，蓝牙支持密码模式，防止学生连接，支持手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量，方便教师对音箱的管控，支持蓝牙名称自定义。（须提供具备CMA和CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）
	1

	5
	硬件
	服务器
	1、国有知名品牌，自主可控非OEM产品，标准2U机架式服务器；
2、服务器生产厂商提供IDC出具的“近三年内任一年中国x86 服务器市场出货量前3排名”，并出具相关证明材料；
3、最大可配置1颗自主可控X86架构处理器，主频（基频）≥2.5 GHz，最高频率≥2.5GHz，单颗核心数≥16核；
4、配置≥32GB 3200MHz DDR4内存；可扩展≥16个内存插槽，支持最大容量1TB，支持内存纠错等高级功能
5、本次配置2块4T SATA硬盘，支持12块3.5英寸硬盘，后置支持4块2.5英寸硬盘，另外通过内置M.2硬盘承载操作系统，为客户提供存储灵活配置，更好支持分级存储应用及分布式存储应用场景，最大支持8个NVMe SSD。
6、支持RAID 0/1/10/50等，配置≥2GBraid Cache，支持电容掉电保护；
7、配置2个千兆网口，且采用国产网络芯片， 支持NC-SI、网络唤醒、带外管理等功能；支持OCP3.0网卡，支持热插拔；板载1个千兆管理专用以太网口，采用具有完全的自主知识产权与自主可控网卡芯片；
8、最大支持5个PCIe 3.0插槽，不含OCP插槽和存储设备专用插槽；
9、板载≥4个USB接口，其中USB3.0≥3个；≥2个VGA接口（前后面板各1个）；
10、配置≥2个550W热插拔冗余电源模块，通过80plus铂金认证；配置≥4个热插拔冗余风扇，支持全天候监控设备运行状态，实现故障、停机、宕机适时预警；
11、提供CNAS认可实验室认证的MTBF时间≥20W小时证书及检测报告（需加盖检测机构公章），提供绿色数据中心认证证书，投标产品须通过3C认证、节能、环境认证证书并提供证书复印件并加盖厂家公章，投标产品须通过可信计算3.0兼容性认证证书
12、提供和服务器、存储、交换机同品牌的国产操作系统，支持安装Intel、AMD、兆芯、海光等主流的X86平台服务器，支持如飞腾、龙芯等非X86架构服务，且操作系统的使用及升级不受服务器数量和核数的限制，并提供操作系统原厂的售后服务。
13、服务：8年7x24小时电话支持。投标时提供针对该项目原厂授权和产品彩页。供货时提供原厂供货及售后证明函。
	2

	6
	硬件
	企业级路由器
	国有知名品牌，固定端口:3xGE(1xCombo),24xGE 接口类型:支持FE、GE、155M POS/CPOS、622M POS、EPON/GPON，同异步安全性:“支持MAC、802.1x、 Porta1认证、广播抑 制、ARP安全等,支持本地认串口、E1/CE1、3G/TE等接口(无槽位类型不支持扩展接口)证、AAA认证、RAD IUS认证等支持包过滤防火墙，支持防火墙安全域安全支持IPSeC VPN、L2TPVPN、EVPN、DSVPN等多种VPN技术性支持IPS安全功能，在线升级特征库，可以防范木马、虫病毒等攻击“支持URL过滤功能,可以过滤指定域名的网站支持国家密码局规定的加密算法
	1

	7
	硬件
	智能水控消费机（168终端）
	1.为一体型计量水控机
2.通讯方式: 采用蓝牙和4G，水控机无线联网。适配机型：Android、HarmonyOS、IOS 系统带蓝牙功能的智能手机。
3.支持微信、支付宝、云闪付及卡片三种方式消费，手机扫码支付时可以直接扣微信钱包或银行卡的费用，用完水后多余的费用原路返还；用户可以预充值，也可以不预充值。
4.可以启用先用后扣模式，用户先用水，后结账，用户不用先充值，避免账户有余额，产生退款操作。
5.刷卡模式下：读卡类型:符合ISO/ICE 14443A/B标准，Mifare1卡/金融IC卡。支持限制M1卡使用或完全限制卡片使用，避免卡片被复制。
6.工作电压:DC12V±5%
7.液晶LCD带背光显示，可显示当次预扣金额（随着用水量递减），阀开，阀关，蓝牙在线情况，计量/计时标识。
8.支持防磁攻击防窃水功能，遇到磁铁吸附直接关阀，并结束当次订单。
9.计费精度：0.001 元。费率更改：可以通过后台直接下发命令对水控机费率进行更改。偷水报警：当水控机遇到非法手段偷水，水控机自动关闭阀门。流量精度：水控机检测水的流量精度误差在±2%以内。
10.计量收费；控制器、流量计、阀门一体化封装，口径为dn20。
11.蓝牙模式下：支持设置刷卡费率和扫码用水费率为二种不一样费率。
12.可以远程对水控下发指令、远程设置水控参数，包括不限于计费温度、计量金额等。
13.可远程对水控机下发指令，远程设置水控机费率。
14.可限制每天用户的使用金额，超过金额不可用。
15.具备透支消费功能，可以在后台批量下发补助金额。
	1 

	8
	硬件
	热水拨款机
	1.全液晶屏显示，美观大方。
2.可脱机自助拨款，填补人工充值的空白，节约人工成本。
3. 联网后可加载（取消）黑名单，方便用户挂失、解挂IC卡。
4.可自由设定拨款上限，拨款次数，如每日限定每人拨款3次，每次10元等。
5.用户通过拨款机拨款，联网上传数据后可统计用户的用水情况和使用情况。
6.将校园CPU卡刷一下拨款机，会听到“滴”的提示音，同时显示屏上显示拨款信息和IC卡的相关信息，待屏幕下方提示拨款成功字样后拔出IC卡即可。
7.读卡类型：符合Mifare标准卡(非接触式IC卡及CPU卡)。
8.工作频率：不低于13.560MHz
9.读卡响应时间：小于0.2S
10.读卡有效距离：0～6cm
11.显示屏：不低于320*240MM
12.通讯接口：RS485
13.电池系统：2000mAH可充电锂电池
14.工作环境温度：20℃～50℃
15.相对湿度：45%RH～85%RH（无凝露）
16.功耗：平均功耗小于0.5W，最大功耗小于3.5W。
	4

	9
	硬件
	服务器机柜
	型号42U
	1

	10
	硬件
	UPS后备电源
	1.伏安额定值：1KVA
2.瓦特额定值：800W
3.电压：160Vac-276Vac
4.频率：50Hz±5%
5.功率因素滞后：>0.95
6.电压：220Vac～±3%
7.频率：50Hz±0.5%；
8.波形与失真：正弦波THD＜3%
9.动态响应：满载±3%，稳定时间为20毫秒。
10.峰值比：>3：1
11.系统效率(满载)：正常工作状态93%；逆变(电池)工作状态96%。
12.标准配置：12V、100AH  3块
13.供电时间(满/半载)：240/480分钟
14.接口：RS232串行接口
15.电池低电压 短路、超载、过稳保护
16.尺寸(mm)195×455×330
17.重量Kg()：34/16
18.噪音(一米内)：＜50dB
19.湿、温度：0℃-40℃，95%RH不凝露。
	1


四、产品质量要求
1.入选供应商提供的软硬件产品应当具备签约合同规定的约定功能；如在合同或其他附件中已指明其他质量或功能要求的，则软硬件产品还应符合该质量或功能要求。
2.入选供应商保证提供给我行的硬件产品应为完整、全新、未使用过的产品，产品品质不低于原厂商同类同规格产品品质标准。产品内附质量说明或使用说明的，供应商同时保证产品质量与内附说明一致，保证产品能按照产品内附说明在约定项目中正常运行或使用。
3.入选供应商保证软硬件产品不包含任何明显的或主要的缺陷、错误，不包含任何恶意的、破坏性的或可能导致未经授权者侵入、操作、控制计算机或计算机数据的计算机病毒、木马程序、后门程序等程序设计或程序代码。
4.软硬件产品必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权，在国内有可靠的技术支持力量。
    5.本次采购的软硬件应当具备我行要求的功能，且不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。
五、供货及安装方案
1.配送时间、地点：供应商应在采购合同签订后30个工作日内完成本项目建设工作，具备上线运营能力，并由南宁市第二十八中学、建行南宁园湖支行行共同验收，软硬件交货地点均是南宁市第二十八中学。
供应商须根据产品的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防磁等保护措施，以确保产品安全无损地到达交货地点。产品运输、包装、装卸及运输保险费用由供应商负担，产品在转移给我行前的全部风险由供应商承担。
2.安装调试要求
商品运至我行指定地点、经我行对商品数量、外包装完好程度、品牌、规格初验合格后，供应商须在15日内将商品免费安装、调试完毕。
3.验收标准：在验收过程中如发现质量、规格和技术标准不符合合同要求的，南宁市第二十八中学及建行可不予接收，损失由供应商自负。
4.服务要求：合作期内，对南宁市第二十八中学涉及该项目的使用人员进行培训、指导，协助进行数据通讯接口测试，提供相关技术服务。
六、款项支付要求
1.本项目的付款方式为转账。供应商完成南宁市第二十八中学一卡通项目软硬件安装、调试、数据初始化等工作，并具备上线运营能力，经由南宁市第二十八中学、我行和中标供应商三方进行验收并形成验收报告后，供应商开具符合我行规定的增值税专用发票，我行支付产品价款的98%，剩余产品价款的2%作为质量保证金，在系统运行满8年且无违约情形下，无质量问题后支付。
2.供应商所开具的本项目软件系统增值税专用发票须为系统或软件产品销售发票，我行不接受开票内容为软件开发服务的增值税专用发票。
七、报价要求
供应商按以下格式报价（报价包含合同产品验收合格前发生的所有费用，报价含税，入选供应商需提供增值税专用发票。
	类型
	设备名称
	数量
	单位
	单价（万元、含税）
	单价（万元、不含税）
	增值税税率（%）
	维保期限

	软件
	校园一卡通管理平台
	1
	套
	
	
	
	

	软件
	微信小程序
	1
	套
	
	
	
	

	软件
	多媒体图书馆管理系统
	1
	套
	
	
	
	

	软件
	智能用水刷卡消费管理系统
	1
	套
	
	
	
	

	硬件
	服务器
	2
	台
	
	
	
	

	硬件
	企业级路由器
	1
	台
	
	
	
	

	硬件
	服务器机柜
	1
	个
	
	
	
	

	硬件
	智能水控消费机（168终端）
	1
	个
	
	
	
	

	硬件
	热水拨款机
	4
	个
	
	
	
	

	硬件
	UPS后备电源
	1
	套
	
	
	
	


备注：上述费用包含项目施工时所需的电源布线，及安装调试等费用。
八、售后服务要求
本项目售后服务机构为入选供应商，软件硬件免费维保8年。具体售后服务要求如下：
1.自验收合格之日起对我行所购软硬产品均提供8年的维护支持服务。维护支持服务期内，维护支持服务提供方应提供7×24小时电话、网络等远程支持服务及上门维护支持服务。维护支持服务提供方可通过电话、网络等远程方式对我行在软件产品使用过程中出现的一般性问题提供咨询解答。软件产品出现故障时，我行可以通过电话或网络方式向供应商报告故障（简称“故障报告”），维护支持服务提供方应按照约定立即作出响应。
2.软硬件产品故障分为严重、一般、轻微三个等级，维护支持服务提供方应根据故障的不同级别，提供不同的故障响应及服务：“严重”为无法运行或基本无法运行，或重要功能失效或基本失效；“一般”为可以运行，但非重要性功能的使用受到限制；“轻微”为其它轻微影响使用的故障。
维护支持服务提供方应对我行故障报告做出及时响应。对于严重级别故障，维护支持服务提供方应立即派出高级技术人员到现场进行维修，与此同时，维护支持服务提供方技术支持人员应通过电话、网络等方式尝试排除故障；维护支持服务提供方派出的高级技术人员应当在2小时内（从我行故障报告时间起算，下同）到达故障现场，维护支持服务提供方承诺在收到故障报告后2小时内恢复软件产品正常运行。
对于一般级别故障，维护支持服务提供方应立即通过电话、网络等方式尝试排除故障；如故障在2小时内无法排除，维护支持服务提供方应立即派出高级技术人员在8小时内到达故障现场进行维修，维护支持服务提供方承诺在收到故障报告后2小时内恢复软件产品正常运行。
对于轻微级别故障，维护支持服务提供方应立即通过电话、网络等方式尝试排除故障；如故障在2小时内无法排除，维护支持服务提供方应在12小时内派出技术人员到达故障现场进行维修，维护支持服务提供方承诺在收到故障报告后2小时内恢复软件产品正常运行。
对于无法现场解决的故障，维护支持服务提供方应当立即以功能相同的符合约定的软件产品替换故障软件产品或按照我行要求采取其他补救措施。
3.软件版本升级服务

维护支持服务提供方承诺，自软件系统验收合格之日起对我行所购软件产品提供8年（以下简称“升级服务期”）软件版本升级服务，不再另行收费。升级服务期内，如我行所购软件产品发布了任何更新、补丁、版本升级，维护支持服务提供方应立即通知我行；如我行提出要求，维护支持服务提供方应在30个工作日内为我行无条件提供该更新、补丁、版本升级的使用许可授权及正版安装介质。如安装该更新、补丁或版本升级需要对软件产品进行重新安装调试的，维护支持服务提供方应当按照我行要求无条件提供该安装调试服务。如维护支持服务提供方并非软件产品的原厂商，供应商有义务无条件为我行从原厂商处获取上述服务。
4.中标供应商不得截留或向第三方泄露所涉及系统的任何信息，敏感数据对接必须在南宁市第二十八学场所内完成，确保相关信息的安全性、保密性，若有违反，将依法追究责任。
九、其他要求
1.禁止进行低价格恶意竞争，一旦发现、查实，取消候选资格和入选资格。
2.合同签订单位、发票开具单位必须与本次谈判邀请单位完全一致。
3.关于我行及我行客户方面的任何信息均属于商业秘密，供应商须对以上信息严格保密，否则须承担由于泄密对我行造成的一切损失。
