
设备采购技术参数需求（电子支气管镜  ）
一、基本功能要求
电子支气管内窥镜不仅能开展简单的检查与治疗，同时特殊病人如狭窄的病人，儿童等，可以进入到末梢支气管，且能做相关的检查与治疗。
二、具体参数要求
1、电子支气管镜（检查型）

（1）、采用高清晰成像技术

（2）、视野角:110度
（3）、景深：2-50mm
（4）、弯曲角度：上210°，下130°

（5）、先端部外径:4.2mm
（6）、插入部外径：≤4.1mm
（7）、钳子管道内径：≥2.0mm
（8）、有效长度：600mm
（9）、带内镜信息记忆功能：内镜有记忆芯片，可将所连接内镜重要参数显示于显示器上。可以用图示的方式提示治疗附件伸出的方向。
（10）、有插入旋转功能

（11）、具有一键式无线插拔功能，减少由于清洗/消毒液而导致的电气接触点腐蚀。

2、电子支气管镜（治疗型）

（1）有插入管旋转功能                     

（2）先端部外径：5.9mm

（3）插入部外径：6.0mm                   

（4）弯曲角度：上：180度，下：130度

（5）视野角度：120度                     

（6）景深：2～100mm

（7）有效长度：600mm                       

（8）工作管道≥2.90mm

（9）高频电兼容性：兼容                    

（10）激光兼容性：兼容

（11）防水的一触式接头，无需防水帽，接头完全防水，无须担心意外浸泡的进水现象

三、配置清单
1、电子支气管镜（检查型）   1条

2、电子支气管镜（治疗型）   1条

3、内镜转运车               1台

PAGE  
- 3 -

