2号楼门口停车场升级改造项目

采购需求

- 车位线工艺标准

1.车位线施工严格遵循GB 5768-2022《道路交通标志和标线》、JGJ 100-2015《车库建筑设计规范》、JT/T 280-2022《路面标线涂料》、GB/T 16311-2024《道路交通标线质量要求和检测方法》。

2.标线基础参数

线宽：标准车位线100-150mm；消防通道 / 禁停区黄线150mm；导向箭头宽 400mm。

颜色：普通车位白色；禁停 / 消防通道黄色。

3.材料选用标准

热熔型涂料：耐磨性强，使用 3-5 年，软化点≥90℃，

VOC 达标。

4.标准化施工流程（热熔型为主，主流工艺）

热熔釜加热、划线机校准，热熔温度预设 180-220℃。

5.热熔标线核心施工

底油涂刷：地面干燥后均匀刷底油，常温干燥 10-15 分钟，增强涂料附着力

涂料熔融：热熔涂料投入热熔釜，加热至195-205℃，搅拌 15 分钟至完全熔融（温度过高烧焦、过低流动性差）

划线作业：划线机匀速沿墨线推进，标线厚度 1.5-2.0mm；边角手工补涂，线条顺直无断边、流挂热熔冷却后撕除美纹纸，修补边缘毛糙、缺口；清理施工垃圾，回收剩余材料。

6.关键技术参数（精准控制）

热熔涂料加热温度：180-220℃（最优 195-205℃）

标线厚度：热熔 1.5-2.0mm；冷漆 0.2-0.3mm；双组份 1.0-1.5mm

线形偏差：直线顺直度≤3mm/5m；车位尺寸长≤±15mm、宽≤±5mm

7.质量验收标准（GB/T 16311-2024）

外观质量：标线完整、无气泡、起皮、裂纹、漏喷；边缘整齐，无毛刺；颜色均匀、车位长宽、线宽、通道宽度符合设计，误差在规范允许范围

性能检测：逆反射系数≥150mcd；附着力（划格法）≥4 级；厚度达标；无起砂、脱落

特殊区域：消防通道禁停线、导向箭头、标识清晰。

二、大理石墩要求：

大理石墩整体雕刻、石墩脚平面园形、石墩主体球形、直径大于或是等于30厘米；颜色为：芝麻灰或是芝麻白。