采购需求
一、采购项目名称：营业场所安防设施及维保项目
（一）安防设施产品及安装
	名称
	单位
	备注

	防弹复合玻璃
	平方米
	包括到广西区内各营业网点进行现场测量、设计、产品运输、安装调试、税金、配件、耗材等达到通过监管部门验收要求的所有费用。

	防弹防砸复合玻璃
	平方米
	

	卷帘门门体
	平方米
	

	B级锁
	把
	

	电机
	台
	

	甲级防火4级防盗安全门
	樘
	

	4级防盗门
	樘
	

	防尾随联动互锁安全门
	套
	


（二）安防设施维修保养
	维修保养内容
	单位
	维保频率
	备注

	每年对金库、营业网点、自助银行所有在用的卷帘门、联动门、防盗门进行有偿维护
	点/次
	每年一次
	该项为人工费用（含交通等其它费用），不含零配件。

	维修金库、营业网点、自助银行超质保期的卷帘门(不含零配件)
	次
	根据需方故障报修响应
	

	维修金库、营业网点、自助银行超质保期的卷帘门电机(不含零配件)
	次
	根据需方故障报修响应
	

	维修金库、营业网点、自助银行超质保期的防盗门、联动门锁具(不含零配件)
	次
	根据需方故障报修响应
	


（三）过保易损易耗件及其他零配件
	类别
	配件名称
	单位
	备注

	
	
	
	

	防尾随联动门、甲级防火防盗门
	联动门电控装置
	套
	

	
	系统主板
	块
	

	
	电控锁（符合GA/T73-2015  B级或以上防破坏功能）
	把
	

	
	机械防盗锁（符合GA/T73-2015  B级或以上防破坏功能）
	把
	

	
	机械电控锁（符合GA/T73-2015  B级或以上防破坏功能）
	把
	

	
	联动门控制盒
	个
	

	
	联动门蓄电池
	个
	

	
	断电遥控器
	个
	

	
	语音控制盒
	个
	

	
	柜台控制按钮
	个
	

	
	机械/电控锁芯
	个
	

	
	专用闭门器
	个
	

	
	出门手动按钮
	个
	

	
	拉手
	把
	

	卷帘门
	卷帘门B级锁整套
	套
	

	
	卷帘门B级锁芯（包括钥匙）
	个
	

	
	卷帘门B级锁控制器
	个
	

	
	B级锁发射器
	个
	

	
	B级锁地钩/地沟盖
	副
	

	
	电机（1000kg）
	台
	

	
	电机（800kg）
	台
	

	
	电机（600kg）
	台
	

	
	B级锁电池
	个
	

	
	电机控制器（包含蓄电池、遥控器2个）
	台
	

	
	蓄电池
	组
	

	
	卷帘门专用遥控器
	套
	

	
	卷帘门专用遥控器电池
	个
	

	
	墙壁手动开关
	个
	

	
	语音喇叭
	个
	

	
	卷帘门电机链条
	条
	

	
	上锁断电模块
	套
	

	
	遇阻胶条
	米
	

	
	卷帘门副板轴承
	个
	

	
	卷帘门导槽
	米
	

	
	遇阻反弹器
	套
	

	
	卷帘门定位轮
	个
	

	
	卷帘门导轨轮
	个
	

	防护舱
	防护舱控制系统
	套
	

	
	闭门器
	个
	

	
	控制器
	个
	

	
	进/出门按钮
	个
	

	
	电源
	个
	

	
	对射传感器
	个
	


二、采购方式
选择2家投标人中标，备选2家投标人。全区分为2个区域由排名靠前的投标人先选。具体区域划分如下：
1．柳州、桂林、玉林、梧州、百色、河池、崇左、来宾、贺州分行。采购周期内计划新建和原址装修营业网点约48个，计划存在不确定性，具体数量以需方实际实施为准。
2．区分行本级、南宁各行部、北海、钦州、防城港、贵港分行。采购周期内计划新建和原址装修营业网点约39个，计划存在不确定性，具体数量以需方实际实施为准。
2家中标公司以各自报价作为框架合同的价格。
本次集中采购结果使用时间拟定为2年,合同期内如总行对营业场所安防设施进行集中采购，将中止本次采购合同，执行总行采购结果。
三、对投标人的资质要求
投标人须提供有效的《安全生产许可证》。
四、对投标人的服务要求
安防设施产品及安装要求
1.技术参数及安装要求

	序号
	名称
	项目
	采购方要求

	1
	卷帘门门体
	等级要求
	符合中华人民共和国公共安全行业标准GA38-2021《银行营业场所防范》要求以及GA/T 1499-2018《卷帘门安全性能要求》中乙级电动卷帘门要求，并出具公安部门检测合格报告。

	
	
	门体规格
	由投标人根据安装地点预留门洞实际尺寸或根据实际需要的尺寸制作安装。

	
	
	门体材质要求
	帘板为1.2mm厚的双层铝合金型材或不锈钢板，内穿Φ6mm 钢筋。导轨采用2mm厚铝合金型材制成。底梁采用厚度为2.0mm的铝合金型材制作，顶上及地面接触处安装有防撞胶条,卷帘门门扇两端嵌入两端导轨深度不低于45mm。

	
	
	技术要求
	抗压强度：卷帘门应可承受5000N的压力试验，帘片和导轨不应产生脱钩、脱轨或断裂；试验后，导轨槽口尺寸变化应小于等于2mm，卷帘门应能正常启闭。

	
	
	
	抗软冲击性：卷帘门应可承受30kg球形沙袋、9次冲击试验。试验后，帘片和导轨不应产生断裂、脱钩、脱轨或脱落，卷帘门应能正常启闭运行。

	
	
	
	抗破坏性能：使用普通手工工具、便携式电动工具、磨头对卷帘门的卷帘、导轨、锁具、锁闭点及其他薄弱处进行破坏，在15min的抗破坏时间内，应不能打开门、在门上开一个615cm2洞口、将帘片从导轨中完全撬出或将底梁撬离地面100mm高度。

	
	
	
	电动要求：
（1）应安装紧急停止按钮。
（2）应具备应急启闭功能。在卷帘门断电时，应能手动开启或者关闭卷帘门。
（3）防盗锁具切换到锁闭状态时，应能自动隔断电机供电电源并发出声音提示。未解除锁闭状态前，卷帘门应不能电控开启。

	
	
	
	防夹安全保护装置：卷帘门应有防夹安全保护装置，在下行过程中遇到阻力大于或等于150N时，以及在上行过程中上部夹缝区域大于等于500mm范围内遇到障碍物时，防夹安全保护装置应在1s内使卷帘门停止或反向运行。

	
	
	
	备用电源：卷帘门应配有备用电源，支持卷帘门正常循环启闭次数应不少于20次。当主电源断电时，应能自动切换到备用电源且不产生误动作。

	
	
	安装要求
	1、导轨通过膨胀螺栓与建筑墙体牢固联系，确保导轨的垂直和水平。

	
	
	
	2、卷轴、控制盒、驱动电机等宜安装于防护区域一侧。如非防护区域一侧安装，应有保护装置，其防护能力应达到相应抗破坏能力级别的要求。卷帘门安装方式应内装或暗装。

	
	
	保修期限
	不少于3年。

	2
	卷帘门B级锁
	等级要求
	符合中华人民共和国公共安全行业标准《机械防盗锁》（GA/T73-2015）中B级要求，并出具公安部门检测合格报告。

	
	
	锁体结构
	用钥匙开启的锁在锁定后，不应有不用钥匙能使主锁舌被开启的 功能；主锁舌应有锁舌止动装置。当钥匙插入锁头旋转时，主锁舌已伸出但未达到锁定状态时，钥匙应不能拔出。

	
	
	锁头结构
	锁头不应是单排弹子结构。应采用多排弹子、单排复合弹子、叶片或杠杆等具有一定防技术开启功能结构；弹子结构的锁头应配备不少于4颗异形弹子。采用双向锁头时，内、外开启的钥匙应相同。

	
	
	性能要求
	锁具闭锁后，可断开卷帘门电机电源；锁具开启后，卷帘门电机电源处于通电状态。外接声光报警。报警系统具有备用电源，并能自动切换，切换后系统工作状态不受影响，其容量能保证系统正常工作不少于8小时。

	3
	卷帘门电机
	品牌型号
	采购方要求

	
	
	主要参数
	1、电机常用规格需求有：600KG、800KG、1000KG规格，需方根据实际需求进行选择规格，投标人按照以上三个规格分别进行报价；
2、工作电压：220V 50Hz，配有备用电源，支持卷帘门正常循环启闭次数应不少于20次。当主电源断电时，应能自动切换到备用电源且不产生误动作；
3、轴直径常用5寸轴（轴直径140mm）或6寸轴（轴直径165mm）等，能根据需求合理匹配；
4、带遇阻停功能；
5、应设置运行上限位，当卷帘门开启运行至上限位时，不应继续运行。在操作卷帘门启、闭过程中，停止施加操作力后，卷帘门不应继续运行。

	
	
	保修期限
	不少于3年。

	4
	4级防盗门
	等级要求
	符合中华人民共和国公共安全行业标准GA38-2021《银行营业场所防范》相关技术要求，符合中华人民共和国国家标准GB 17565-2022《防盗安全门通用技术条件》中4级防盗门相关要求，并出具公安部门检测合格报告。应有端正、牢固、清晰的永久性防盗安全级别标志。

	
	
	门体规格
	门体尺寸为960mm*2050mm，门洞预留尺寸为980mm*2070mm。

	
	
	外观要求
	门框、门扇构件表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损伤。

	
	
	门体材质及标准
	1、门体材质和标准：门体扳材为钢或不锈钢材质，门框厚度应不低于2mm，门扇防护面板、非防护面板分别不小于1mm。
2、锁定栓应为钢制，单个锁定栓与门框搭接的截面积应大于或等于78.5mm²，伸出长度应大于或等于14mm。防盗门的门扇开启侧应有多于或等于两个锁定栓，门扇开启侧距离上下（顶部和底部）边600mm的范围内应至少有一个锁定栓，门扇的上下边应有多于或等于1个锁定栓。
3、门扇与门框在开启侧的搭接宽度应大于或等于15mm，在铰链侧的搭接宽度大于或等于12mm.主锁舌与锁孔的前后间隙之和应不大于6mm。

	
	
	性能要求
	1.防破坏性能：从防盗门防护面一侧抵抗利用普通手工工具、便携式电动工具破坏一个大于或等于615cm²开口，或者打开门扇的净工作时间应≥20分钟。
2.软冲击性能：门扇应能承受30kg沙袋、9次冲击试验，试验后门框与门扇间隙的最大变化量≤3mm。
3.悬端吊重性能：门扇开启到90°±5°或45°±5°，在通过门扇把手并垂直于地面的作用线上附加（100±0.5）kg重物，保持5min，试验后门扇的垂直变形量应小于或等于2.0mm，且门扇启闭正常。
4.撞击障碍物性能：使用10kg的重物通过自由落体的方式对门扇进行撞击试验，反复3次后，门扇不应脱落，门扇与门框的间隙变化应小于或等于2.0mm，门扇撞击面凹变形量应小于或等于5.0mm，铰链不应有明显的变形，且门扇启闭正常。

	
	
	锁具要求
	锁具应符合GA/T 73-2015中B级或以上的要求，并应提供公安部检测合格报告。
需求方可根据实际需求选择机械锁或机械电控锁，投标人投标时要分别对机械锁或机械电控锁进行报价。

机械电控锁的防盗性能，要求锁具的主锁舌数量不低于3个，主锁舌伸出长度不低于20mm。

	
	
	外观颜色
	请在右栏应答可选颜色种类。

	
	
	安装要求
	门体安装后需对门框进行灌浆填充。

	
	
	保修期限
	不少于3年。

	5
	甲级防火4级防盗安全门
	等级要求
	符合中华人民共和国公共安全行业标准GA38-2021《银行安全防范要求》相关技术要求，达到中华人民共和国国家标准GB 17565-2022《防盗安全门通用技术条件》中4级防盗安全门和GB12955-2020《防火门》中A1.50（甲级）隔热防火门相关要求，并出具公安部门检测合格报告。

	
	
	门体规格
	门体尺寸为960mm*2050mm，门洞预留尺寸为980mm*2070mm。

	
	
	外观要求
	门框、门扇构件表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损伤。

	
	
	门体材质及标准
	门体扳材为钢或不锈钢材质，门框厚度应不低于2mm，门扇的外面板、内面板厚度分别不小于1mm。
锁定栓应为钢制，单个锁定栓与门框搭接的截面积应大于或等于78.5mm²，伸出长度应大于或等于14mm。防盗门的门扇开启侧应有多于或等于两个锁定栓，门扇开启侧距离上下（顶部和底部）边600mm的范围内应至少有一个锁定栓，门扇的上下边应有多于或等于1个锁定栓。
门扇与门框在开启侧的搭接宽度应大于或等于15mm，在铰链侧的搭接宽度大于或等于12mm.主锁舌与锁孔的前后间隙之和应不大于6mm。

	
	
	性能要求
	1.防破坏性能：从防盗门防护面一侧抵抗利用普通手工工具、便携式电动工具破坏一个大于或等于615cm²开口，或者打开门扇的净工作时间应≥20分钟。
2.耐火性能：（1）耐火完整性：耐火时间≥1.50h，背火面未出现持续10s以上火焰；棉垫未着火。（2）耐火时间≥1.50h，背火表面（门扇）平均温升≤140℃，试件背火表面（除门框外）最高温升≤180℃，门框背火表面最高温升≤360℃。
3.软冲击性能：门扇应能承受30kg沙袋、9次冲击试验，试验后门框与门扇间隙的最大变化量≤3mm。
4.悬端吊重性能：门扇开启到90°±5°或45°±5°，在通过门扇把手并垂直于地面的作用线上附加（100±0.5）kg重物，保持5min，试验后门扇的垂直变形量应小于或等于2.0mm，且门扇启闭正常。
5.撞击障碍物性能：使用10kg的重物通过自由落体的方式对门扇进行撞击试验，反复3次后，门扇不应脱落，门扇与门框的间隙变化应小于或等于2.0mm，门扇撞击面凹变形量应小于或等于5.0mm，铰链不应有明显的变形，且门扇启闭正常。

	
	
	防火闭门装置
	须配置防火闭门装置，闭门器应启闭灵活，无卡阻现象。门扇开启力不大于80N。其性能应符合XF93-2004及消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18:2019的要求，并提供消防产品认证证书。

	
	
	锁具要求
	1.锁具应符合GA/T 73-2015中B级或以上的要求，并应提供相应的公安部检测合格报告。
2.需求方可根据实际需求选择机械锁或机械电控锁，投标人投标时要分别对机械锁或机械电控锁进行报价。

3.机械电控锁的防盗性能，要求锁具的主锁舌数量不低于3个，主锁舌伸出长度不低于20mm。

	
	
	外观颜色
	请在右栏应答可选颜色种类。

	
	
	安装要求
	门体安装后需对门框进行灌浆填充。

	
	
	保修期限
	不少于3年。

	6
	防尾随电子联动互锁门
	等级要求
	符合中华人民共和国公共安全行业标准GA38-2021《银行安全防范要求》相关技术要求，符合GA576 -2018《防尾随联动互锁安全门通用技术条件》要求，并出具公安部门检测合格报告。

	
	
	门体规格
	单扇门体尺寸为净宽不低于960mm，净高不低于2100mm，门洞预留尺寸为980mm*2120mm。

	
	
	门体规格标准
	采用双层缓冲门，冷扎钢板，门框厚2.0mm，门板1.Omm钢板+骨架（架空隙处填充物为蜂窝纸)+1.Omm钢板。门体的内外门应采用全封闭平开门，门体所有可触及的部位都应光滑，无毛刺，不应有致使损伤的利刺或尖锐棱角；连接通道两侧及上顶金属材料的厚度应≥2mm。

	
	
	
	门框金属材料的厚度应≥2mm，门框应有伸入墙体纵向的支撑受力金属构件，该构件直径应大于或等于10mm，以小于或等于500mm的间距均匀分布于门框四周，焊接时，焊接点不应影响门体正常启闭。支撑受力构件与门框的连接应牢固、可靠，在门外不能拆卸，任一点的连接强度均应能承受2000N力的冲击而不产生明显变形、断裂。

	
	
	
	门扇开启方向原则上为外门外开，内门内开，特殊情况按现场定制开向。内外门之间的连接通道长度应≥1m。门扇在关闭状态下，门扇装锁侧与门框配合活动间隙应不大于3mm，并应有相应锁舌防撬保护设施。

	
	
	
	箱式门应安装面积不小于200mmx200mm的透明视窗，透明视窗应采用防弹（复合）玻璃制作。开门方向应保证专用锁的正常使用和门体的功能正常。

	
	
	
	所有金属（不锈钢板除外）构件外表面应进行防腐蚀处理，应先涂防锈底漆，漆膜表面平整光滑，色泽均匀，无露底、气泡、明显堆积、剥落等缺陷。电镀层色泽光亮、均匀，无锈点、锈斑。

	
	
	抗破坏性能
	利用普通手工工具及便携式电动工具，联动门的抗破坏时间应大于或等于10min。

	
	
	专用锁要求
	1.锁具应符合GA/T 73-2015中B级或以上的要求，并应提供相应的公安部检测合格报告。
2.需求方可根据实际需求选择机械锁+电控锁，或机械电控锁，投标人投标时要分别对机械锁+电控锁，机械电控锁进行报价。

3.机械电控锁的防盗性能，要求锁具的主锁舌数量不低于3个，主锁舌伸出长度不低于20mm。

	
	
	电控装置要求
	电控装置应为金属外盒，外壳表面涂覆不能露出底层金属，并无起泡、腐蚀、缺口、毛刺、蚀点、划痕、涂层脱落和砂孔等。

	
	
	
	按键、开关操作灵活可靠，零部件应紧固无松动。

	
	
	
	防尾随联动互锁安全门的内外门应各安装一套机械电控锁，具有联动互锁功能，以机械和电信号方式控制启闭，锁具应采用嵌入式安装，安装部位应有加强防护钢板，在舌孔接合处应有防撬措施。

	
	
	
	一套防尾随联动互锁安全门应只配备一个电控装置，电控装置应具备有联动互锁控制、同时双开、紧急锁闭和复位等基本功能。当电控装置发生故障或其他紧急情况时，防尾随联动互锁安全门应具备手动应急双开或双开强制复位功能。

	
	
	门状态语音提示
	内、外门在开启状态下以及异常开启状态应有语音提示功能。

	
	
	紧急锁闭
要求
	应具有紧急锁闭功能。内、外门紧急锁闭后经控制装置复位方可解除锁闭状态。

	
	
	电源电压
适应性
	防尾随联动互锁安全门的主电源（AC）采用一般整流电源，电源电压允许在额定值的85%~110%范围内变化；主电源（AC）采用开关电源，当电源电压在100V~250V范围内变化时，电控装置不需调整应能正常工作。

	
	
	电源转换
	防尾随联动互锁安全门应配置有备用电源，备用电源应安装在防尾随联动互锁安全门的连接通道内或网点现金业务区内；当主电源断电时，应能自动转换为备用电源工作；当主电源恢复正常后，又能自动转换到主电源工作。转换过程中，电控装置不应产生误动作。

	
	
	备用电源容量
	主电源应能自动对备用电源进行充电，在主电源断电时，备用电源的容量应满足满负载条件下连续工作时间≥48h。

	
	
	外观颜色
	请在右栏应答可选颜色种类。

	
	
	安装要求
	门体安装后需对门框进行灌浆填充。

	
	
	保修期限
	不少于3年。

	7
	防弹复合玻璃
	防弹性能
	符合中华人民共和国公共安全行业标准GA165-2016《防弹透明材料》中3级A类，环境温度适应性为I级防弹透明材料中有关要求；并出具公安部门检测合格报告。

	
	
	品质
	在防弹复合玻璃上不应开口。

	
	
	
	防弹复合玻璃表面应光滑、平整，没有划痕，胶层均匀，没有气泡和任何类型的疵点，防弹玻璃四棱边应进行磨光和倒角处理。

	
	
	透光度
	防弹复合玻璃透光度应不小于75%。

	
	
	安装要求
	防弹玻璃着弹面应朝向室外，应大于或等于三面嵌入框架，嵌入深度应不小于40mm；安装前确认是否有槽钢框架，框架立柱与地面、房顶是否牢固连接，符合玻璃的安装条件。
安装过程中所需玻璃四面嵌入部分的框架立柱、槽钢的材料以及焊接由需方负责。

	
	
	保修期限
	保修期不少于3年并承诺3年产品责任险。

	8
	防弹防砸复合玻璃
	防弹防砸性能
	符合中华人民共和国公共安全行业标准GA165－2016《防弹透明材料》和GA844-2018《防砸透明材料》相关要求,防弹性能达到规定的3级A类，防砸性能达到规定的A级，环境温度适应性为I级；并出具公安部门检测合格报告。

	
	
	规格
	单块规格要求：宽度≤1.8m，高度≥1.2m，面积≤4m²。

	
	
	品质
	在防弹防砸复合玻璃上不应开口。

	
	
	
	防弹防砸复合玻璃表面应光滑、平整，没有划痕，胶层均匀，没有气泡和任何类型的疵点，防弹玻璃四棱边应进行磨光和倒角处理。

	
	
	透光率
	防弹防砸复合玻璃透光度应不小于75%。

	
	
	安装要求
	采用单个柜台整片式安装模式；不得采用多块拼接或错位安装方式。
防弹防砸玻璃着弹面应朝向客户活动区，应至少三面入嵌入框架，嵌入深度应不小于40mm，其下边与柜台台面平齐或嵌入台面；框架立柱应与地面和房顶牢固连接(从地面直通到房顶)，框架应采用不小于10#槽钢或采用同等强度及以上∠63×5角钢，采用其他型材做框架时，强度不应低于上述型材。
安装过程中所需玻璃三面嵌入部分的框架立柱、槽钢的材料以及焊接由需方负责。

	
	
	保修期限
	不少于3年并承诺3年产品责任险。


2.施工工期：投标人应在订单下达后20天内产品到货， 5天内完成安装，并确保能够正常使用。若因使用单位原因或不可抗力无法按期完成，经双方协商后可顺延工期。
3.初验：全部工程施工完毕后10个工作日内，由双方及工程所在地公安部门共同进行初验。设备和交付文档数量齐全，符合公安和住建部门标准及采购人提出的要求且运行良好的，视为初验合格，由使用单位向投标人出具使用单位接收人签章的初验验收单。交付文档包括不限于：生产厂家供货证明、产品使用说明、公安部检测合格报告、保险单、保修证明。终验：设备安装完毕并连续三个月无故障运行后的10个工作日内进行。设备符合公安部门标准及采购人提出的要求且运行良好的，视为终验合格，由使用单位向投标人出具终验验收单。
对设备进行测试、验收所需费用由投标人负责承担。
4.保修期限：保修期自终验合格后开始计算，具体保修期限以投标人承诺为准。
5.交付文档：在交付验收时向使用单位提交JPG格式的施工图纸及施工项目明细表（以每个施工场所为单位），对所选用的材料（包括主材及辅材）品牌、规格、数量等应在施工项目明细表中详细列明。
（二）安防设施维修保养要求
1.投标人必须有维保机制，确保提供24小时维保服务响应，保证维保范围内需方重点部位门锁的正常使用。
2.投标人对需方金库、营业网点、自助银行在用的卷帘门、联动门、防盗门有偿维护内容包括不限于：
①检查卷帘门升降是否顺畅，遇阻和防夹安全保护装置是否正常，备用蓄电池是否正常，遥控和手动升降、暂停开关是否正常，手动升降是否正常。对卷帘门定位轮润滑等。
②检查联动门、安全防盗门的拉手、闭门器、锁舌、锁芯是否正常，联动门的柜台控制按钮是否正常。紧固闭门器、拉手等。
3.服务响应时间。投标人在接到我行用户的报修后，应在第一时间赶赴现场排除故障、恢复系统运行，市区内网点4小时内到达、其他网点8小时内到达故障现场，一般故障在到达后2小时内处理完毕，重大故障不超过8小时处理完毕，如果超过8小时不能恢复的，提供备品替代使用，直到设施维修好送回安装后才将备品撤走。
4.保修期内服务内容。投标人对本次选用的设施依据协议约定提供相应年限质量保证及每年不少于1次免费上门保养维护，保养维护内容与本款第2点有偿维护内容一致。
五、违约条款

（一）产品损坏或短缺，或产品品牌、规格/ 型号、配置性能、产品质量等不符合合同约定的处罚:
1.投标人交付的产品存在损坏或短缺，或产品品牌、规格/ 型号、配置性能、产品质量等不符合合同约定的，投标人应当按照需方要求立即进行更换或补足，并承担由此产生的全部费用。更换或补足的同时，投标人应当向需方支付相应的违约金，违约金的具体金额为上述不符合合同约定的产品总价款的 3 倍。
2. 未按约定交付期限向需方交付产品或完成安装调试服务、加电测试服务工作的，投标人应自逾期之日起按照合同总金额的5 ‰ 乘以逾期天数向需方支付违约金；如果投标人逾期 30 日以上仍未交付产品或完成加电测试、安装调试服务的，需方有权解除或部分解 除合同，需方因投标人逾期履行而遭受损失的，投标人还应赔偿损失。
①解除或部分解除合同，投标人向需方返还需方已支付的相应价款（且对于未支付的相应价款，需方不再支付），投标人同时应按合同总金额的 5 %向需方支付违约金，并赔偿需方遭受的损失。 
②要求重新提供符合合同约定的服务，投标人同时应按合同总金额的 5 %向需方支付违约金，并赔偿需方遭受的损失。
③投标人违反“承诺与保证”条款中任一约定的，应按合同总金额的 2 %向需方支付违约金,需方因此遭受损失的，投标人还应赔偿需方全部损失,同时需方有权解除或部分解除合同。 
④对于超过时限不履行义务的，投标人应自逾期之日起按照合同总金额 的 2 ‰乘以逾期天数向需方支付违约金；对于其他违约情形的，投标人应就每一违约事件按照合同总金额的 5 %向需方支付违约金。违约金不足以补偿需方损失的，投标人还应赔偿需方损失。违约行为对需方工作造成重大不利影响的，需方同时有权解除或部分解除合同。
⑤需方支付违约金或赔偿金的，应当在需方发出索赔通知后 10 日之内支付给需方。如需方尚有未向投标人支付的 款项的，投标人同意需方有权从未支付款项中扣除相应数额的款项。
（二）维护保养服务响应不及时的违约处罚

1. 因投标人对安防设施维保响应不及时，未按承诺到达到故障现场进行处置的，每次扣罚违约金100元；
2. 因投标人对安防设施维保响应不及时，造成需方营业网点不能正常对外营业等重大不利影响的，每次处罚违约金1000元，需方同时有权解除合同。
六、结算方式及要求
（一）提供增值税专用发票。
（二）安防设施安装验收合格后，由投标人与所属二级行部按每个采购订单金额进行结算。
七、投标人必须如实填报下表及提供相关材料
2026年广西区分行营业网点安防设施采购项目技术应答表
	序号
	名称
	项目
	采购方要求
	投标方应答（逐点应答

	1
	卷帘门门体
	品牌型号
	请在右栏应答
	　

	
	
	等级要求
	符合中华人民共和国公共安全行业标准GA38-2021《银行营业场所防范》要求以及GA/T 1499-2018《卷帘门安全性要求》中乙级电动卷帘门要求，并出具经公安检测部门检测合格的报告。 
	　

	
	
	门体规格
	由投标人根据安装地点预留门洞实际尺寸或根据实际需要的尺寸制作安装。
	　

	
	
	门体材质要求
	帘板为1.2mm厚的双层铝合金型材或不锈钢板，内穿Φ6mm 钢筋。导轨采用2mm厚铝合金型材制成。底梁采用厚度为2.0mm的铝合金型材制作，顶上及地面接触处安装有防撞胶条,卷帘门门扇两端嵌入两端导轨深度不低于45mm。
	　

	
	
	技术要求
	抗压强度：卷帘门应可承受 5000N 的压力试验，帘片和导轨不应产生脱钩、 脱轨或断裂；试验后，导轨槽口尺寸变化应小于等于2mm，卷帘门应能正常启闭。
	　

	
	
	
	抗软冲击性：卷帘门应可承受30kg球形沙袋、9次冲击试验。试验后，帘片和导轨不应产生断裂、脱钩、脱轨或脱落，卷帘门应能正常启闭运行。
	　

	
	
	
	抗破坏性能：使用普通手工工具、便携式电动工具、磨头对卷帘门的卷帘、导轨、锁具、锁闭点及其他薄弱处进行破坏，在15min的抗破坏时间内，应不能打开门、在门上开一个615cm2洞口、将帘片从导轨中完全撬出或将底梁撬离地面100mm高度。
	　

	
	
	
	电动要求：
	　

	
	
	
	（1）应安装紧急停止按钮。
	　

	
	
	
	（2）应具备应急启闭功能。在卷帘门断电时，应能手动开启或者关闭卷帘门。
	　

	
	
	
	（3）防盗锁具切换到锁闭状态时，应能自动隔断电机供电电源并发出声音提示。未解除锁闭状态前，卷帘门应不能电控开启。
	　

	
	
	
	防夹安全保护装置：卷帘门应有防夹安全保护装置，在下行过程中遇到阻力大于或等于150N时， 以及在上行过程中上部夹缝区域大于等于500mm范围内 遇到障碍物时，防夹安全保护装置应在1s内使卷帘门停止或反向运行。
	　

	
	
	
	备用电源：卷帘门应配有备用电源，支持卷帘门正常循环启闭次数应不少于20次。当主电源断电时，应能自动切换到备用电源且不产生误动作。
	　

	
	
	安装要求
	1、导轨通过膨胀螺栓与建筑墙体牢固联系，确保导轨的垂直和水平。
	　

	
	
	
	2、卷轴、控制盒、驱动电机等宜安装于防护区域一侧。如非防护区域一侧安装，应有保护装置，其防护能力应达到相应抗破坏能力级别的要求。卷帘门安装方式应内装或暗装。
	　

	
	
	保修期限
	不少于3年。
	　

	2
	卷帘门B级锁
	品牌型号
	请在右栏应答
	　

	
	
	等级要求
	符合中华人民共和国公共安全行业标准《机械防盗盗》（GA/T 73-2015）中B级要求，并出具经公安检测部门检测合格的报告。
	　

	
	
	锁体结构
	用钥匙开启的锁在锁定后，不应有不用钥匙能使主锁舌被开启的 功能；主锁舌应有锁舌止动装置。当钥匙插入锁头旋转时，主锁舌已伸出但未达到锁定状态时，钥匙应不能拔出。
	　

	
	
	锁头结构
	锁头不应是单排弹子结构。应采用多排弹子、单排复合弹子、叶片或杠杆等具有一定防技术开启功能结构；弹子结构的锁头应配备不少于4颗异形弹子。采用双向锁头时，内、外开启的钥匙应相同。
	　

	
	
	性能要求
	锁具闭锁后，可断开卷帘门电机电源；锁具开启后，卷帘门电机电源处于通电状态。外接声光报警。报警系统具有备用电源，并能自动切换，切换后系统工作状态不受影响，其容量能保证系统正常工作不少于8小时。
	　

	3
	卷帘门电机
	品牌型号
	请在右栏应答
	　

	
	
	主要参数
	1、电机常用规格需求有：600KG、800KG、1000KG规格，需方根据实际需求进行选择规格，投标人按照以上三个规格分别进行报价；
	　

	
	
	
	2、工作电压：220V 50Hz，配有备用电源，支持卷帘门正常循环启闭次数应不少于20次。当主电源断电时，应能自动切换到备用电源且不产生误动作；
	　

	
	
	
	3、轴直径常用5寸轴（轴直径140mm）或6寸轴（轴直径165mm）等，能根据需求合理匹配；
	　

	
	
	
	4、带遇阻停功能；
	　

	
	
	
	5、应设置运行上限位，当卷帘门开启运行至上限位时，不应继续运行。在操作卷帘门启、闭过程中，停止施加操作力后，卷帘门不应继续运行。
	　

	
	
	保修期限
	不少于3年。
	　

	4
	4级防盗门
	品牌型号
	请在右栏应答
	　

	
	
	等级要求
	符合中华人民共和国公共安全行业标准GA38-2021《银行营业场所防范》相关技术要求，符合中华人民共和国国家标准GB 17565-2022《防盗安全门通用技术条件》中4级防盗门相关要求，并出具经公安检测部门检测合格的报告。应有端正、牢固、清晰的永久性防盗安全级别标志。
	　

	
	
	门体规格
	门体尺寸为960mm*2050mm，门洞预留尺寸为980mm*2070mm。
	　

	
	
	外观要求
	门框、门扇构件表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损伤。
	　

	
	
	门体材质及标准
	1、门体材质和标准：门体扳材为钢或不锈钢材质，门框厚度应不低于2mm，门扇防护面板、非防护面板分别不小于1mm。
	　

	
	
	
	2、锁定栓应为钢制，单个锁定栓与门框搭接的截面积应大于或等于78.5mm²，伸出长度应大于或等于14mm。防盗门的门扇开启侧应有多于或等于两个锁定栓，门扇开启侧距离上下（顶部和底部）边600mm的范围内应至少有一个锁定栓，门扇的上下边应有多于或等于1个锁定栓。
	　

	
	
	
	3、门扇与门框在开启侧的搭接宽度应大于或等于15mm，在铰链侧的搭接宽度大于或等于12mm.主锁舌与锁孔的前后间隙之和应不大于6mm。
	　

	
	
	性能要求
	1.防破坏性能：从防盗门防护面一侧抵抗利用普通手工工具、便携式电动工具破坏一个大于或等于615cm²开口，或者打开门扇的净工作时间应≥20分钟。
	　

	
	
	
	2.软冲击性能：门扇应能承受30kg沙袋、9次冲击试验，试验后门框与门扇间隙的最大变化量≤3mm。
	　

	
	
	
	3.悬端吊重性能：门扇开启到90°±5°或45°±5°，在通过门扇把手并垂直于地面的作用线上附加（100±0.5）kg重物，保持5min，试验后门扇的垂直变形量应小于或等于2.0mm，且门扇启闭正常。
	　

	
	
	
	4.撞击障碍物性能：使用10kg的重物通过自由落体的方式对门扇进行撞击试验，反复3次后，门扇不应脱落，门扇与门框的间隙变化应小于或等于2.0mm，门扇撞击面凹变形量应小于或等于5.0mm，铰链不应有明显的变形，且门扇启闭正常。
	　

	
	
	锁具要求
	1、锁具应符合GA/T 73-2015中B级或以上的要求，并应提供公安部检测合格报告。
	　

	
	
	
	2、需求方可根据实际需求选择机械锁或机械电控锁，投标人投标时要分别对机械锁或机械电控锁进行报价。
	　

	
	
	
	3、机械电控锁的防盗性能，要求锁具的的主锁舌数量不低于3个，主锁舌伸出长度不低于20mm。
	　

	
	
	外观颜色
	请在右栏应答可选颜色种类。
	　

	
	
	安装要求
	门体安装后需对门框进行灌浆填充。
	　

	
	
	保修期限
	不少于3年。
	　

	5
	甲级防火4级防盗安全门
	品牌型号
	请在右栏应答
	　

	
	
	等级要求
	符合中华人民共和国公共安全行业标准GA38-2021《银行安全防范要求》相关技术要求，达到中华人民共和国国家标准GB 17565-2022《防盗安全门通用技术条件》中4级防盗安全门和GB12955-2020《防火门》中A1.50（甲级）隔热防火门相关要求，并出具经公安检测部门检测合格的报告。
	　

	
	
	门体规格
	门体尺寸为960mm*2050mm，门洞预留尺寸为980mm*2070mm。
	　

	
	
	外观要求
	门框、门扇构件表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损伤。
	　

	
	
	门体材质及标准
	1、门体扳材为钢或不锈钢材质，门框厚度应不低于2mm，门扇的外面板、内面板厚度分别不小于1mm。
	　

	
	
	
	2、锁定栓应为钢制，单个锁定栓与门框搭接的截面积应大于或等于78.5mm²，伸出长度应大于或等于14mm。防盗门的门扇开启测应有多于或等于两个锁定栓，门扇开启侧距离上下（顶部和底部）边600mm的范围内应至少有一个锁定栓，门扇的上下边应有多于或等于1个锁定栓。
	　

	
	
	
	3、门扇与门框在开启侧的搭接宽度应大于或等于15mm，在铰链侧的搭接宽度大于或等于12mm.主锁舌与锁孔的前后间隙之和应不大于6mm。
	　

	
	
	性能要求
	1.防破坏性能：从防盗门防护面一侧抵抗利用普通手工工具、便携式电动工具破坏一个大于或等于615cm²开口，或者打开门扇的净工作时间应≥20分钟。
	　

	
	
	
	2.耐火性能：（1）耐火完整性：耐火时间≥1.50h，背火面未出现持续10s以上火焰；棉垫未着火。（2）耐火时间≥1.50h，背火表面（门扇）平均温升≤140℃，试件背火表面（除门框外）最高温升≤180℃，门框背火表面最高温升≤360℃。
	　

	
	
	
	3.软冲击性能：门扇应能承受30kg沙袋、9次冲击试验，试验后门框与门扇间隙的最大变化量≤3mm。
	　

	
	
	
	4.悬端吊重性能：门扇开启到90°±5°或45°±5°，在通过门扇把手并垂直于地面的作用线上附加（100±0.5）kg重物，保持5min，试验后门扇的垂直变形量应小于或等于2.0mm，且门扇启闭正常。
	　

	
	
	
	5.撞击障碍物性能：使用10kg的重物通过自由落体的方式对门扇进行撞击试验，反复3次后，门扇不应脱落，门扇与门框的间隙变化应小于或等于2.0mm，门扇撞击面凹变形量应小于或等于5.0mm，铰链不应有明显的变形，且门扇启闭正常。
	　

	
	
	防火闭门装置
	须配置防火闭门装置，闭门器应启闭灵活，无卡阻现象。门扇开启力不大于80N。其性能应符合XF93-2004及消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18:2019的要求，并提供消防产品认证证书。
	　

	
	
	锁具要求
	1.锁具应符合GA/T 73-2015中B级或以上的要求，并应提供相应的公安部检测合格报告。
	　

	
	
	
	2.需求方可根据实际需求选择机械锁或机械电控锁，投标人投标时要分别对机械锁或机械电控锁进行报价。
	　

	
	
	
	3.机械电控锁的防盗性能，要求锁具的的主锁舌数量不低于3个，主锁舌伸出长度不低于20mm。
	　

	
	
	外观颜色
	请在右栏应答可选颜色种类。
	　

	
	
	安装要求
	门体安装后需对门框进行灌浆填充。
	　

	
	
	保修期限
	不少于3年。
	　

	6
	防尾随电子联动互锁门
	品牌型号
	请在右栏应答
	　

	
	
	等级要求
	符合中华人民共和国公共安全行业标准GA38-2021《银行安全防范要求》相关技术要求，符合GA576 -2018《防尾随联动互锁安全门通用技术条件》要求，并出具经公安检测部门检测合格的报告。
	　

	
	
	门体规格
	单扇门体尺寸为净宽不低于960mm，净高不低于2100mm，门洞预留尺寸为980mm*2120mm。
	　

	
	
	门体规格标准
	采用双层缓冲门，冷扎钢板，门框厚2.0mm，门板1.Omm钢板+骨架（架空隙处填充物为蜂窝纸)+1.Omm钢板。门体的内外门应采用全封闭平开门，门体所有可触及的部位都应光滑，无毛刺，不应有致使损伤的利刺或尖锐棱角；连接通道两侧及上顶金属材料的厚度应≥2mm。
	　

	
	
	
	门框金属材料的厚度应≥2mm，门框应有伸入墙体纵向的支撑受力金属构件，该构件直径应大于或等于10mm，以小于或等于500mm的间距均匀分布于门框四周，焊接时，焊接点不应影响门体正常启闭。支撑受力构件与门框的连接应牢固、可靠，在门外不能拆卸，任一点的连接强度均应能承受2000N力的冲击而不产生明显变形、断裂。
	　

	
	
	
	门扇开启方向原则上为外门外开，内门内开，特殊情况按现场定制开向。内外门之间的连接通道长度应≥1m。门扇在关闭状态下，门扇装锁侧与门框配合活动间隙应不大于3mm，并应有相应锁舌防撬保护设施。
	　

	
	
	
	箱式门应安装面积不小于200mmx200mm的透明视窗，透明视窗应采用防弹（复合）玻璃制作。开门方向应保证专用锁的正常使用和门体的功能正常。
	　

	
	
	
	所有金属（不锈钢板除外）构件外表面应进行防腐蚀处理，应先涂防锈底漆，漆膜表面平整光滑，色泽均匀，无露底、气泡、明显堆积、剥落等缺陷。电镀层色泽光亮、均匀，无锈点、锈斑。
	　

	
	
	抗破坏性能
	利用普通手工工具及便携式电动工具，联动门的抗破坏时间应大于或等于10min。
	　

	
	
	专用锁要求
	1.锁具应符合GA/T 73-2015中B级或以上的要求，并应提供相应的公安部检测合格报告。
	　

	
	
	
	2.需求方可根据实际需求选择机械锁+电控锁，或机械电控锁，投标人投标时要分别对机械锁+电控锁，机械电控锁进行报价。
	　

	
	
	
	3.机械电控锁的防盗性能，要求锁具的的主锁舌数量不低于3个，主锁舌伸出长度不低于20mm。
	　

	
	
	电控装置要求
	电控装置应为金属外盒，外壳表面涂覆不能露出底层金属，并无起泡、腐蚀、缺口、毛刺、蚀点、划痕、涂层脱落和砂孔等。
	　

	
	
	
	按键、开关操作灵活可靠，零部件应紧固无松动。
	　

	
	
	
	防尾随联动互锁安全门的内外门应各安装一套机械电控锁，具有联动互锁功能，以机械和电信号方式控制启闭，锁具应采用嵌入式安装，安装部位应有加强防护钢板，在舌孔接合处应有防撬措施。
	　

	
	
	
	一套防尾随联动互锁安全门应只配备一个电控装置，电控装置应具备有联动互锁控制、同时双开、紧急锁闭和复位等基本功能。当电控装置发生故障或其他紧急情况时，防尾随联动互锁安全门应具备手动应急双开或双开强制复位功能。
	　

	
	
	门状态语音提示
	内、外门在开启状态下以及异常开启状态应有语音提示功能。
	　

	
	
	紧急锁闭
	应具有紧急锁闭功能。内、外门紧急锁闭后经控制装置复位方可解除锁闭状态。
	　

	
	
	要求
	
	　

	
	
	电源电压
	防尾随联动互锁安全门的主电源（AC）采用一般整流电源，电源电压允许在额定值的85%~110%范围内变化；主电源（AC）采用开关电源，当电源电压在100V~250V范围内变化时，电控装置不需调整应能正常工作。
	　

	
	
	适应性
	
	　

	
	
	电源转换
	防尾随联动互锁安全门应配置有备用电源，备用电源应安装在防尾随联动互锁安全门的连接通道内或网点现金业务区内；当主电源断电时，应能自动转换为备用电源工作；当主电源恢复正常后，又能自动转换到主电源工作。转换过程中，电控装置不应产生误动作。
	　

	
	
	备用电源容量
	主电源应能自动对备用电源进行充电，在主电源断电时，备用电源的容量应满足满负载条件下连续工作时间≥48h。
	　

	
	
	外观颜色
	请在右栏应答可选颜色种类。
	　

	
	
	安装要求
	门体安装后需对门框进行灌浆填充。
	　

	
	
	保修期限
	不少于3年。
	　

	7
	防弹复合玻璃
	品牌型号
	请在右栏应答
	　

	
	
	防弹性能
	符合中华人民共和国公共安全行业标准GA165-2016《防弹透明材料》中3级A类，环境温度适应性为I级防弹透明材料中有关要求；并出具公安部门检测合格报告。
	　

	
	
	品质
	在防弹复合玻璃上不应开口。
	　

	
	
	
	防弹复合玻璃表面应光滑、平整，没有划痕，胶层均匀，没有气泡和任何类型的疵点，防弹玻璃四棱边应进行磨光和倒角处理。
	　

	
	
	透光度
	防弹复合玻璃透光度应不小于75%。
	　

	
	
	安装要求
	1、防弹玻璃着弹面应朝向室外，应大于或等于三面嵌入框架，嵌入深度应不小于40mm；框架立柱应与地面和房顶牢固连接。
	　

	
	
	
	2、投标报价不包含安装过程中所需玻璃四面嵌入部分的框架立柱、槽钢的材料以及焊接。
	　

	
	
	保修期限
	保修期不少于3年并承诺3年产品责任险。
	　

	8
	防弹防砸复合玻璃
	品牌型号
	请在右栏应答
	　

	
	
	防弹防砸性能
	符合中华人民共和国公共安全行业标准GA165－2016《防弹透明材料》和GA844-2018《防砸透明材料》相关要求,防弹性能达到规定的3级A类，防砸性能达到规定的A级，环境温度适应性为I级；并出具公安部检测合格报告。
	　

	
	
	规格
	单块规格要求：宽度≤1.8m，高度≥1.2m，面积≤4m²。
	　

	
	
	品质
	在防弹防砸复合玻璃上不应开口。
	　

	
	
	
	防弹防砸复合玻璃表面应光滑、平整，没有划痕，胶层均匀，没有气泡和任何类型的疵点，防弹玻璃四棱边应进行磨光和倒角处理。
	　

	
	
	透光率
	防弹防砸复合玻璃透光度应不小于75%。
	　

	
	
	安装要求
	1、采用单个柜台整片式安装模式；不得采用多块拼接或错位安装方式。
	　

	
	
	
	2、防弹防砸玻璃着弹面应朝向客户活动区，应至少三面入嵌入框架，嵌入深度应不小于40mm，其下边与柜台台面平齐或嵌入台面；框架立柱应与地面和房顶牢固连接(从地面直通到房顶)，框架应采用不小于10#槽钢或采用同等强度及以上∠63×5角钢，采用其他型材做框架时，强度不应低于上述型材。
	　

	
	
	
	3、投标报价须包含安装过程中所需玻璃三面嵌入部分的框架立柱、槽钢的材料以及焊接。。
	　

	
	
	保修期限
	不少于3年并承诺3年产品责任险。
	　

	9
	安防设施维修保养要求
	机构要求
	投标人在广西各地市要有分支机构或办事处
	　

	
	
	服务要求
	提供24小时维保服务响应，保证维保范围内需方重点部位门锁的正常使用。
	　

	
	
	服务响应时间要求
	投标人在接到我行用户的报修后，应在第一时间赶赴现场排除故障、恢复系统运行，地级市市区内网点4小时内到达、其他网点8小时内到达故障现场，一般故障在到达后1小时内处理完毕，重大故障不超过4小时处理完毕，如果超过4小时不能恢复的，提供备品替代使用，直到设施维修好送回安装后才将备品撤走。
	　

	
	
	保修期内服务内容。
	在保修期内，投标人每年不少于1次免费上门保养维护，保养维护内容与四（二）的要求一致。
	　


八、投标人报价表
	(一)2026年广西区分行营业网点安防设施采购报价表

	（安防设施)

	序号
	货物名称
	计量单位
	数量
	 含税单价（元）
	 不含税单价（元）
	  税率（%）
	含税总价格（元）
	不含税总价格（元）

	1
	防弹复合玻璃
	㎡
	2879.7
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	防弹防砸复合玻璃
	㎡
	1566
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	卷帘门门体
	㎡
	3045
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	B级锁
	把
	261
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	电机（1000kg）
	台
	21
	　
	　
	　
	　
	　

	
	电机（800kg）
	台
	120
	　
	　
	　
	　
	　

	
	电机（600kg）
	台
	120
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	甲级防火4级防盗安全门（机械锁）
	樘
	130
	　
	　
	　
	　
	　

	
	甲级防火4级防盗安全门（机械电控锁）
	樘
	131
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	4级防盗门（机械锁）
	樘
	40
	　
	　
	　
	　
	　

	
	4级防盗门（机械电控锁）
	樘
	47
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	防尾随联动互锁安全门（机械锁）
	套
	40
	　
	　
	　
	　
	　

	
	防尾随联动互锁安全门（机械电控锁）
	套
	47
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（二）2026年广西区分行营业网点安防设施采购报价表

	(安防设施维护保)

	序号
	维修保养内容
	计量单位
	数量
	 含税单价（元）
	 不含税单价（元）
	  税率（%）
	含税总价格（元）
	不含税总价格（元）

	1
	对金库、营业网点、自助银行所有在用的卷帘门、联动门、防盗门维护保养
	次
	876
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	维修金库、营业网点、自助银行超质保期的卷帘门(不含零配件)
	次
	100
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	维修金库、营业网点、自助银行超质保期的卷帘门电机(不含零配件)
	次
	100
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	维修金库、营业网点、自助银行超质保期的防盗门、联动门锁具(不含零配件)
	次
	100
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	　
	　

	（三）2026年广西区分行营业网点安防设施采购报价表

	(过保易损易耗件及其他零配件)

	类别
	配件名称
	单位
	数量
	 含税单价（元）
	 不含税单价（元）
	  税率（%）
	含税总价格（元）
	不含税总价格（元）

	防尾随联动门、甲级防火防盗门
	联动门电控装置
	套
	5
	　
	　
	　
	　
	　

	
	联动门系统主机
	台
	10
	　
	　
	　
	　
	　

	
	联动门系统主板
	块
	10
	　
	　
	　
	　
	　

	
	电控锁（符合GA/T73-2015  B级或以上防破坏功能）
	把
	10
	　
	　
	　
	　
	　

	
	机械防盗锁（符合GA/T73-2015  B级或以上防破坏功能）
	把
	10
	　
	　
	　
	　
	　

	
	机械电控锁（符合GA/T73-2015  B级或以上防破坏功能）
	把
	10
	　
	　
	　
	　
	　

	
	联动门控制盒
	个
	10 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	联动门蓄电池
	个
	20 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	断电遥控器
	个
	10 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	联动门语音控制盒
	个
	10 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	联动门柜台控制按钮
	个
	10
	　
	　
	　
	　
	　

	
	机械/电控锁芯
	个
	10
	　
	　
	　
	　
	　

	
	专用闭门器
	个
	30
	　
	　
	　
	　
	　

	
	出门手动按钮
	个
	20
	　
	　
	　
	　
	　

	
	拉手
	把
	15 
	　
	　
	　
	　
	　

	卷帘门
	卷帘门B级锁整套
	套
	10 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	卷帘门B级锁芯（包括钥匙）
	个
	10 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	卷帘门B级锁控制器
	个
	20 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	B级锁发射器
	个
	20 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	B级锁地钩/地沟盖
	副
	10 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	电机（1000kg）
	台
	5 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	电机（800kg）
	台
	5 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	电机（600kg）
	台
	5 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	B级锁电池
	个
	20 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	电机控制器（包含蓄电池、遥控器2个）
	台
	20 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	蓄电池
	组
	22 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	卷帘门专用遥控器
	套
	20 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	卷帘门专用遥控器电池
	个
	20 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	墙壁手动开关
	个
	20 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	语音喇叭
	个
	20 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	卷帘门电机链条
	条
	20 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	上锁断电模块
	套
	20
	　
	　
	　
	　
	　

	
	遇阻胶条
	米
	20 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	卷帘门副板轴承
	个
	10 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	卷帘门导槽
	米
	100
	　
	　
	　
	　
	　

	
	遇阻反弹器
	套
	20
	　
	　
	　
	　
	　

	
	卷帘门定位轮
	个
	20
	　
	　
	　
	　
	　

	
	卷帘门导轨轮
	个
	20 
	　
	　
	　
	　
	　

	防护舱
	防护舱控制系统
	套
	8 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	闭门器
	个
	20 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	控制器
	个
	10 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	进/出门按钮
	个
	20 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	电源
	个
	10 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	对射传感器
	个
	20 
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	　
	　


 21 / 21

