附件：关于无线通信测试系统（RRM+RF测试环境）采购问卷调查表

参与调查供应商名称（单位盖章）：

联系人：

联系电话：

填表日期：      年    月    日

广西科文招标有限公司受桂林电子科技大学委托组织对“无线通信测试系统（RRM+RF测试环境）”需求及采购实施计划编制，现向各供应商进行本次问卷调查，调查内容如下：

1、参与本项目招标的意向：□想参加□未定，理由：

2、标的预算是否合理：□是□否（选填下表）

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 预算价（元） | 认为合理的价格 （供应商选填） | 认为预算不合理的理由（供应商选填） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线通信测试系统（RRM+RF测试环境） | 1 | 套 | 7190000.00 |  |  |  |

3、相关产业发展情况：

| 序号 | 标的名称 | 相关产业发展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线通信测试系统（RRM+RF测试环境） |  |  |

4、市场供给情况：

| 序号 | 标的名称 | 市场供给情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线通信测试系统（RRM+RF测试环境） |  |  |

5、同类采购项目历史成交信息（包括采购单位、项目名称、编号、成交金额、成交公告截图等）：

| 序号 | 标的名称 | 同类采购项目历史成交信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线通信测试系统（RRM+RF测试环境） |  |  |
| ... |  |  |  |

6、可能涉及的后续采购情况：

| 序号 | 标的名称 | 可能涉及的后续采购情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线通信测试系统（RRM+RF测试环境） |  |  |

7、其他相关情况：

| 序号 | 标的名称 | 其他相关情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线通信测试系统（RRM+RF测试环境） |  |  |

8、技术商务要求是否合理：□是□否（选填下表）

（1）技术要求如下：

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 修改意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线通信测试系统（RRM+RF测试环境） | 射频和RRM一致性系统 1.▲系统支持3GPPTS36.521-1规范要求下针对LTECat1和Cat1Bis传导射频测试所需的软硬件，支持射频一致性带内和带外射频指标测试，仪表硬件至少包括如下条目，并需提供产品手册、能够体现3GPP流程测试的测试报告。 1）一台无线综测仪，可支持或软件升级支持GSM，WCDMA,LTE小区的模拟，双通道，支持4×4MIMO，频率至少支持70～6000MHz； 发射机功率范围：–120dBmto+3dBm；（100MHzto3300MHz单音）; 发射机功率精度:<1.2dB; 相位噪声：≥1MHz处<–120dBc,1Hz（70MHzto3300MHz）; 功率分辨率0.01dB; 频率漂移：±5×10–9。 2）一台双通道信号源，一个通道至少到6GHz，另一个通道至少到20GHz； 初始频率校准精度：1×10-8； 最大输出功率：可达到+18dBmf=20GHz； 可设置的最小功率：不低于-145dBm； 频率切换时间：<1.4ms； 射频带宽：两个射频通道每个通道至少500MHz； 带内平坦度：<1dB。 3）一台频谱仪，频率范围至少达到2Hz～26GHz； 1dB压缩点：+15dBm(<=3GHz)+10dBm(3~8GHz)； 扫描时间：至少支持1μsto16000s； 残余杂散：<-110dBm(1MHz~8.9GHz)； TOI指标:大于+25dBm(0.01~1GHz)； 大于+20dBm(1~3GHz)； 大于+17dBm(3~8GHz)； 相位噪声：1GHz,10kHzoffset小于-136dBc/Hz。 4）一套滤波器组和射频开关等，最大频率为26GHz。 2.系统支持3GPPTS36.521-3规范要求下针对LTECat1和Cat1Bis无线资源管理传导测试所需的硬件。 3.支持射频发射机指标测试，包括最大最小功率，时间模板测试，功率控制，EVM，频率偏差，载波泄漏，占用带宽，杂散，交调等。 4.支持射频接收机指标测试，包括参考灵敏度，最大输入电平，邻信道选择性，带内阻塞测试，窄带阻塞测试，带外阻塞测试，接收机杂散测试等。 5.支持射频解调性能测试，包括PDSCH，PDCCH信道解调性能以及CQI/PMI等终端上报性能等。 6.支持RRM规范定义的小区重选测试，小区切换测试，小区重建立测试，基于竞争和非竞争的随机接入测试，Timing精确性，无线链路监测，DRX，事件触发上报，RSRP和RSRQ测量精度等测试。 7.▲系统是GCF认证平台，提供GCF官网DCC数据库系统认证平台号记录和数据，截至2026年1月31日官方认证如下内容： 1）系统认证GCFLTECat1workitemWI-080和WI-090主流TDD和FDD频段，满足80%以上A类项认证； 2）系统认证GCFLTECat1BisworkitemWI-299主流FDD频段，满足80%以上A类项认证。 8.▲系统包含的信号源、频谱仪、开关、无线综合测试仪和测试软件需要提供制造商对此项目授权书，到货后3周内完成系统安装调试和培训。 9.系统测试要求 1）测试系统软件具有对待测终端进行远程控制的能力，从而实现终端射频及RRM一致性测试的完全自动化。 2）测试系统需支持使用以太网口、串口发送AT命令，从而实现对待测终端进行远程控制，实现自动化测试。 3）测试系统具有自动保护功能，当测试环境温度异常,可以发出警告。 4）支持通过设备级联或者插卡方式实现小区数量的扩展。 5）基于图形化界面。 6）不需要额外的校准设备和专业技术支持人员，可自动进行射频链路的校准功能。 7）为了保证测试的可靠性和准确性，系统测量不确定度应满足3GPP标准要求。 8）配有直流电源，可以对待测终端进行供电；控制软件可依据测试例，通过电源控制手机自动开关机。 10.测试系统软件要求，需提供软件界面截图； 1）在完成一次硬件连接后，测试完全由软件来进行控制，最终出具完整、清晰的电子版测试报告，使操作者无需对系统进行手动操作和设置。 2）具有测试用例的开始、停止、暂停和继续功能，具有测试用例失败自动诊断功能。 3）可以选择单个测试用例运行，也可以选择多个测试用例进行连续测试。 4）软件可以将采集的测试结果以数据和图表的形式显示，并且自动进行链路衰减补偿等数据处理，自动判定测试结果是否达标。 5）信令流程输出窗口支持不同消息分类标识，如信令交互信息、测试结果信息、控制终端开关机的信息等。 6）提供测试过程中信令交互的流程图。 7）具备测试过程中异常事件的处理能力。 8）软件可自动生成测试报告。 9）各个用例的测试结果，测试的总次数，成功次数，失败次数和测试时间统计。 10）用例检查点的参数测量值，提供测量值的排序和筛选功能，若测量值与测试用例预期要求不符，应突出显示该测量值。 11）测试报告应能被保存到默认或用户指定的文件目录下。 12）若测试过程非正常结束，测试报告应显示详细的中断点和中断原因。 13）测试系统应能记录详细清晰的LOG，以供用户查询。 14）软件应采用功能化模块的结构设计，应采用统一标准的数据接口，便于今后测试功能的扩展升级。 15）软件应能记录历史测试记录、测试信息和详细清晰的LOG，以供用户查询。 11.▲信号时域测量装置，带宽≥200MHz，输入灵敏度范围（50Ω）：100uV/格~1V/格。 |  |

（2）商务要求如下：

| 商务项 | 商务要求 | 修改意见 |
| --- | --- | --- |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保期不少于1年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。 |  |
| 售后及技术服务要求 | 1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供不少于2个工作日的现场操作培训，培训内容应包括设备操作、日常维护、软件使用及数据处理等，确保不少于3名操作人员能够独立使用仪器；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。 2、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 3、提供保修期外零配件优惠供应方案。 |  |
| 交货时间及地点 | 交货期：自签订合同之日起180个工作日内必须到货，并全部安装调试合格完毕； 交货地点：广西桂林市采购人指定地点 |  |
| 付款条件 | 100%信用证,90%凭发货方发货单据支付，10%验收合格后凭采购方验收报告20日内付清（无息）。 |  |
| 报价要求 | 投标人的报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、人工、上门服务、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）安装调试费用；以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 |  |
| 验收要求 | 1、投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足招标文件要求及投标文件承诺的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样款产品。 2、合同签订之后，采购人有权要求中标供应商提供所投主要产品进行功能测试，如有配置或功能不能满足采购要求，按违约处理，采购人有权解除合同，必要时采购人有权要求有资质的第三方检测机构进行检测。 3、供应商所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据采购文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验（必要时，采购人有权要求供应商对各项指标进行现场演示），核验不合格或中标供应商未按采购人要求提供现场演示或技术功能无法达到相应技术要求的，按违约处理，采购人有权全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 4、验收方式和验收材料要求 （1）采购人在项目完成且收到中标供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收； （2）中标供应商必须提供合格的验收材料，验收材料包括但不限于①验收申请书（原件）、②中标通知书复印件、③合同（包括附件加盖采购代理机构章的格式合同中规定的附件）复印件；④项目实施过程文件、⑤货物的证明文件、⑥货物的技术资料、⑦培训记录等。 5、中标供应商须在中标通知书发出后、合同签订前，向采购人提供所投产品的原厂售后服务承诺书原件，承诺质保期不低于3年，未能在采购人书面通知的合理期限（如5个工作日）内提供的，视为中标供应商无正当理由放弃中标资格或拒不签订合同，采购人有权取消其中标资格，并依据招标文件及《民法典》第五百七十七条追究其缔约过失责任或违约责任，包括但不限于：赔偿采购人因此遭受的损失（包括但不限于重新采购的成本、重新采购中标价与原中标价的差额等），同时将相关情况报送财政部门。 |  |
| 履约保证金收取及退付 | - 履约保证金收取：履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）缴纳（中标供应商被认定为中小微企业的缴纳金额按成交价的2%）。由中标供应商在签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票等非现金方式缴入采购人指定账户。采购人开具履约保证金财务凭证给中标供应商。 2、履约保证金退付：中标供应商履行完合同约定权利义务事项且保修期满后无违约情况，凭《项目验收单》和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求中标供应商提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 3、履约保证金递交方式：支票、汇票、本票等非现金方式。由中标供应商在签订合同前按规定的金额直接缴入以下采购人账户。凭履约保证金缴纳凭证签订合同。 开户名称：桂林电子科技大学 开户银行：桂林市工商银行屏风支行 银行账号：2103215209249017694 |  |
| 其他要求 | 1、供应商所提供的任何材料应当真实有效，如在评审过程中发现供应商在投标文件中提供任何虚假材料的，按投标无效处理，采购人有权汇报监督管理部门处理；中标后，采购人发现供应商在投标文件中提供任何虚假材料的，采购人有权汇报监督管理部门处理，且中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，民事赔偿并不免除违法中标供应商的法律责任。 2、本项目货物涉及的产品及其配件包括但不限于各类芯片等必须符合国家有关政策规定，不得使用国家禁止使用范围内的产品及其配件，否则投标无效。 3、供应商必须保证所提供的系统及相关服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究供应商的法律责任，其不利后果由供应商全部承担。 4、若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。 5、为确保得到可靠的售后服务，要求中标供应商必须在签订合同后，3个工作日内提供所投所有产品生产厂家出具的原厂售后服务保证书原件、授权书原件、技术参数确认函，并加盖原厂商公章。 6、要求供应商以及所投产品生产厂家均具有良好的商业信誉，未在信用中国或中国政府采购网被列入失信名单。 7、本项目已进行进口产品申报，接受进口产品参与投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。 8、本项目采购预算金额（人民币）：柒佰壹拾玖万元整（￥7190000.00），投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。投标报价包括本次招标采购范围内技术服务费、货物价款、货物随配标准附件等的送货上门、安装调试、现场技术、使用培训、售后服务、验收检验及税金等所有费用的总和，供应商应综合考虑在报价中，采购人不再另行支付投标报价之外的任何费用。 |  |

调查机构：广西科文招标有限公司

联系人：李工，联系电话：0773-7593227

发布日期：2026年6月23日

填表说明：

1.调查问卷回复时间截止：2026年6月30日18:00之前，回复接收邮箱：540023229@qq.com。

2.本问卷仅需提供盖公章的PDF文件1份和可修改WORD文件1份。（问卷回复必须加盖单位公章，填写联系人）。